表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 璨宇砂石场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川璨宇建材有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 苍溪县发展和改革局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 扩建 （划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 年产机制砂4万立方米、碎石2万立方米 年产机制砂4万立方米、碎石2万立方米 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年9月 | 开工日期 | 2016年9月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2016年11月 | 现场监测时间 | 2018年5月23～24日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 苍溪县环境保护局 | 环评报告表编制 单位 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 | 90万元 | 比例 | 15.0% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 86万元 | 比例 | 14.3% |
| 验收监测依据 | 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局令13号)； 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 苍溪县环境保护局（苍环建函［2017］8号）《关于确认四川璨宇建材有限责任公司璨宇砂石场建设项目环境影响评价执行标准的函》； 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心《璨宇砂石场建设项目环境影响报告表》； 苍溪县环境保护局（苍环审批［2017］25号）《关于璨宇砂石场建设项目环境影响报告表的批复》； 四川恒宇环境节能检测有限公司《璨宇砂石场建设项目竣工环境保护验收监测方案》(恒宇监验字(2018)第14号)。 |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准； 《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996表2中二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001； |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目概况 根据广元地区发展规划与现状，随着棚户改造、高速公路等一批重点工程的建设，预计水泥需求约105万t，混凝土315万立方米，按照0.79的比例换算，需求砂石约248万立方米。目前，广元市砂石企业生产能力无法满足城市发展需求。结合广元地区发展规划需求及自身发展，四川璨宇建材有限公司投资600万元，在广元市苍溪县陵江镇金斗村3组建设璨宇砂石场建设项目。本项目年产机制砂4万方、2万方碎石。目前，项目已经开始营运。 2017年9月，四川璨宇建材有限责任公司委托四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心编写了《璨宇砂石场建设项目环境影响报告表》，并取得苍溪县环境保护局对其下达的批复（苍环审批[2017]25号）。本项目位于广元市苍溪县陵江镇金斗村3、4组。项目南侧为嘉陵江，项目所在地嘉陵江水体功能为农灌、泄洪及排污；厂界北侧50m处有3户农户，西侧为砂石加工企业，东侧为农田。项目场地周围远离学校、幼儿园等环境敏感点，项目用地周围没有风景名胜区和旅游区。项目地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。 本项目主要建设内容包括：本项目用地33526.44平方米，引进国内先进的砂石加工技术，购置破碎机、皮带运输机、制砂机、筛分机等设备，建设砂石加工生产线1条。项目总投资600万元，其中环保投资86万元，占总投资的14.3%。 该项目定员20人，工作制度实行一班制，年工作天数150天。 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）: 项目新建砂石加工生产线1条，项目不涉及洗砂。其生产工艺流程及产污位置节点详见下图。 外购河砂 粒径≤20cm 给料铲车 进料口 颚式破碎机 噪声、粉尘、废水 喷淋装置 粒径≤15cm 储料仓 噪声、粉尘 喷淋装置 圆锥破碎机 噪声、粉尘、废水 粒径≤10cm 粗筛机 噪声、粉尘、废水 装载机 喷淋装置 粒径7~10cm 输送带 粒径≤7cm 制砂机 噪声、粉尘、废水 喷淋装置 输送带 粒径≤2cm 粒径≥2cm 细筛机 噪声、粉尘、废水 喷淋装置 粒径0~0.5cm 粒径0.5~2cm 碎石堆场 机制砂堆场 图2-1 矿山工艺流程及产污位置图 流程简述： - 原料运输 - 本项目所需原料为外购河砂，采用水路运输方式。原料夹沙通过船舶运输至厂区原料堆场，由于原料进厂前经供应商清洗，进厂后不进行清洗。 - 给料 - 铲车将原料由原料堆场铲送至进料口，进料口为半密闭结构，下方连接皮带传送带。 - 粗碎 - 粗碎过程颚式破碎机内完成，原料夹沙经传送带由给料口运送进入颚式破碎机破碎，颚式破碎机对粒径大的原料进行选择性初步机械破碎。破碎后的物料从颚式破碎机出口进入皮带传送带，由传送带送入储料仓，储料仓的作用为物料的中转、生产过程的缓冲。 - 细碎 - 储料仓物料经皮带运输系统运送进入圆锥破碎机，圆锥破碎机对物料进一步破碎，缩小物料粒度。 - 粗筛 - 经过圆锥破碎机破碎后的物料，经传送带进入粗筛机，粗筛机对物料进行选择：粒径大于7cm的物料经传送带返回圆锥破碎机再次破碎；粒径小于7cm的物料经传送带运送至制砂机。 - 制砂 - 物料经一次筛分后，分离出来粒径小于7cm的物料，经传送带运送至制砂机上方料斗，物料在重力作用下经料斗下发出口进入制砂机进行破碎制砂。物料经过制砂机破碎后，粒径不大于2cm。 - 细筛 - 制砂机出口物料经传送带运送至细筛机进行筛分，筛分粒径临界值为0.5cm，即粒径为0~0.5cm物料经筛分后由传送带运送至机制砂堆场；粒径为大于0.5cm小于2cm的物料送至碎石堆场，大于2cm的物料经传送带返回至制砂机重新破碎。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 - 1、废气的排放及治理 本项目产生的废气主要为制砂生产线粉尘、运输车辆扬尘、堆场扬尘、食堂油烟和装货过程中产生的扬尘。 - （1）制砂生产线粉尘 - 在破碎机、振动筛和制砂机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水降低粉尘产生量。 - （2）运输扬尘 - 采取保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘等措施。 - （3）堆场扬尘 - 堆场表面用防尘网覆盖，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小。 - 食堂油烟 - 项目在办公生活区设置食堂，设有1个标准灶头，烹饪过程中使用罐装液化气，为清洁能源，食堂燃烧废气对环境影响较小。 - 2、废水的排放及治理 （1）生活污水 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田及林地施肥。 - 生产废水 - 喷淋废水部分附着进入产品，部分经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 - 3、噪声的产生及治理 本项目噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等产生的噪声。其噪声源强度在85～90dB(A)左右。通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 - 4、固体废物的产生及治理 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾及沉淀池产生的污泥。 （1）生活垃圾：统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理。 （2）沉淀池污泥：沉淀物定期利用小型挖掘机清掏，在干化池晾干后作为填方料利用汽车外运至当地规建部门指定地点回填处理。 - （3）废机油：设备维修产生的废机油属于危险废物，设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。 5、环境风险防范措施 - （1）若项目喷淋设备失效导致粉尘大量排放，会对周围大气环境造成较大影响。项目应安排专人每天对喷淋设备进行检查，若发现喷淋设备有运行故障，应找专业维修人员及时维修；若维修时间较长，砂场应停工待喷淋设备正常运行后再进行生产，避免对周围环境噪声影响。 - （2）制定发生事故时迅速撤离污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警。 - 砂场应做好预防雷击造成火灾，爆炸事件的发生，安装规定的防雷和接地措施。 - 变压器设置油池，并进行防渗，变压器油泄露时，利用油池储存，及时处置，防治污染地下水。 - 生产水循环系统发生事故时，关闭循环系统，生产水进入三级沉淀池，对循环水系统进行检修，设备正常运转后方可继续生产。

表四  环境影响评价结论与环评批复要求

4.1结论 - 项目符合国家相关产业政策，总平面布置合理，采取的污染防治措施技术经济可行，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。在严格执行“三同时”制度，严格执行相关的环保政策和法规，切实按本环评的要求做好各项环境保护的工作，认真落实相关治理措施后，不会对当地的环境质量现状产生明显影响。本项目建设从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 4、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 5、定期委托当地环境监测站进行污染源监测，同时建立污染源档案。 6、加强污染物处理措施的维护和监管工作，确保环保措施连续稳定，确保达标排放。 4.3环评批复 苍溪县环境保护局《关于璨宇砂石场建设项目环境影响报告表的批复》（苍环审批 [2017] 25号）主要批复及要求： - 该项目位于苍溪县陵江镇金斗村3组，项目租赁当地村委会33526.44平方米土地，主要从事砂石加工，砂石来源于外购，不涉及开采。建设内容为：购置砂石加工设备1套，建成一条年产机制砂4万方、2万方碎石的生产线。本项目现已建成投产，本次评价为补评。县环境监察执法大队对该项目予以立案查处（川环法苍溪罚字[2017]50号）。项目总投资600万元，其中环保投资90万元，占总投资比例为15%。 - 二、项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修本）中的允许类，项目符合国家现行产业政策。建设单位与当地村委会签订了用地租赁协议，若经营地点与当地总体规划和国家重点项目建设用地不符时，本项目应进行搬迁。从环保角度分析，目前项目建设无明显的环境制约因数，在严格落实报管理，生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运。沉淀池产生的沉淀物定期清掏，晾干后作为填方料运至当地规建部门指定地点回填处理。生产过程中产生的废机油为危险废物，应设置危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置，不得随意丢弃。 - 三、项目营运期，应依法完备其他行政许可手续。 - 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 - 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五 噪声监测结果

在厂界西侧、东侧、北侧设厂界噪声监测点3个，北侧最近农户处设一个敏感点，每天昼间测二次，连续监测二天。 表5-1 噪声监测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 5月23日; 昼间一次; 破碎; 57.2; 51.4; 56. 昼间二次; 破碎; 58.9; 51.4; 58. 5月24日; 昼间一次; 破碎; 57.3; 51.8; 56. 昼间二次; 破碎; 57.9; 51.1; 57. 2#; 5月23日; 昼间一次; 破碎; 58.0; 51.7; 57. 昼间二次; 破碎; 58.1; 51.8; 57. 5月24日; 昼间一次; 破碎; 58.4; 51.1; 57. 昼间二次; 破碎; 57.2; 51.4; 56. 3#; 5月23日; 昼间一次; 破碎; 57.9; 51.1; 57. 昼间二次; 破碎; 57.9; 51.2; 57. 5月24日; 昼间一次; 破碎; 58.2; 51.9; 57. 昼间二次; 破碎; 57.9; 50.7; 57. 4# 敏感点; 5月23日; 昼间一次; 破碎; 57.1; /; 57. 昼间二次; 破碎; 57.1; /; 57. 5月24日; 昼间一次; 破碎; 57.2; /; 57. 昼间二次; 破碎; 57.3; /; 57. 备注：检测时，5月23日天气晴，风速1.3m/s；5月24日，天气晴，风速1.7m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声点位于住户外1米处。. 表5-2 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》GB3096-2008表1、2类标准进行评价，四川璨宇建材有限责任公司砂石场建设项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声检测点及敏感点噪声检测点在5月23-24日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

表六  无组织废气监测结果

在周界下风向10米内设2个监控点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 表6-1 无组织废气监测结果表 检测 日期; 点位名称; 检测 频次; 实测浓度值. 颗粒物. 5月23日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.586. 第二次; 0.559. 第三次; 0.545. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.548. 第二次; 0.598. 第三次; 0.506. 5月24日; 1#周界外下风向10米内; 第一次; 0.620. 第二次; 0.584. 第三次; 0.541. 2#周界外下风向10米内; 第一次; 0.581. 第二次; 0.525. 第三次; 0.541. 表6-2 无组织废气评价标准 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1#周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2. 2#周界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0. 按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，四川璨宇建材有限责任公司砂石场建设项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物5月23-24日连续两天检测数据表明均达标。

表七　工况监测结果

监测工况情况： 本项目设计年产机制砂4万方、碎石2万方，年生产180天，故每天设计生产机制砂222方、碎石111方。验收监测期间，5月23日实际生产机制砂180方、碎石92方，生产负荷为81%、83%；5月24日实际生产机制砂192方、碎石87方，生产负荷为86%、78%。23日和24日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 8-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷; 工况要求. 5月23日; 5月24日; 5月23日; 5月24日; ＞75%. 机制砂222方/天; 180方; 192方; 81%; 86%. 碎石111方/天; 92方; 87方; 83%; 78%.

表八  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向苍溪县环境保护局申请试生产和竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田及林地施肥；喷淋废水部分附着进入产品，部分经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。设备噪声通过采用隔声、减震吸声及消声等措施，使噪声源强降低。在破碎机、振动筛和制砂机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，通过喷淋降水可降低粉尘产生量；运输扬尘采取保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘等措施；堆场表面用防尘网覆盖，进一步降低扬尘产生量，对周围环境影响较小。生活垃圾统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理；沉淀池污泥定期利用小型挖掘机清掏，在干化池晾干后作为填方料利用汽车外运至当地规建部门指定地点回填处理；设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。经检查，上述环保设施运行正常，有专人进行运行维护。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案较齐全，由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度。制定了《环境保护工作管理制度》。 5、厂区绿化情况检查 厂区道路地面部分水泥硬化处理，厂区周围有绿色植物。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。根据现场踏勘，厂界北侧50m处有3户农户，项目场地周围远离学校、幼儿园等环境敏感点，项目用地周围没有风景名胜区和旅游区。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和试生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 苍溪县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目所排污染物（废气、废水、噪声、固体废物）对自己和环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果见下表： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

表十  验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《璨宇砂石场建设项目竣工环境保护验收监测方案》(恒宇监验字(2018)第14号)，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年5月23～24日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为78%－86%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 监测期间，颗粒物排放浓度为0.506mg/m3-0.620mg/m3；按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2进行评价，四川璨宇建材有限责任公司璨宇砂石场建设项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物5月23日-5月24日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为56dB（A）-58dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-56dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类标准及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，四川璨宇建材有限责任公司璨宇砂石场建设项目环保设施竣工验收检测，厂界噪声监测点位和敏感点噪声监测点位5月23日-5月24日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 4、废水检查情况 - 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田及林地施肥；喷淋废水部分附着进入产品，部分经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀后全部回用，不外排。 5、固体废物检查情况 - 生活垃圾统一收集至厂区垃圾暂存点，由当地环卫部门统一处理；沉淀池污泥定期利用小型挖掘机清掏，在干化池晾干后作为填方料利用汽车外运至当地规建部门指定地点回填处理；设备维修产生的废机油属于危险废物，设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 苍溪县环境保护局出具的该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清。 4、完善环境管理制度及相关的运行台账。 5、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评要求 |  | 项目实际情况 | 营运期 |
| 主体 工程 | 粗碎区 | 位于厂区西部,露天,安装颚式破碎机2台,进行砂石加工流程的粗碎 | 与环评一致 | 噪声 粉尘 废水 固废 |
|  | 细碎区 | 位于厂区西部,露天,安装圆锥破碎机2台,进行砂石加工流程的细碎 | 与环评一致 |  |
|  | 制砂机 | 位于细碎区西面,露天安装4台制砂机,用于粗筛机筛选出较大颗粒砂石的加工制砂。 | 与环评一致 |  |
|  | 筛分区 | 位于厂区西部,露天并列安装粗筛机、细筛机各2台,粗筛机用于圆锥破碎机出料的筛分,细筛机用于制砂机出料的筛分 | 与环评一致 | / |
| 辅助工程 | 配电房 | 位于厂区西侧,建筑面积20m2,设置10k配电系统 | 与环评一致 | / |
|  | 沉淀池 | 三级沉淀池,位于生产区东侧,总容积472m3 | 与环评一致 | / |
|  | 皮带传输机 | 在进料口、破碎设备、筛分设备等之间设置皮带运输系统,用于砂石料的运送 | 与环评一致 | / |
| 公用工程 | 供电 | 当地供电电网 | 与环评一致 | / |
|  | 给水 | 生产:嘉陵江水泵取水:生活:当地供水管网 | 与环评一致 | / |
| 储运工程 | 原料堆场 | 区南部设置1个5000m2原料堆场,原料露天堆放。 | 与环评一致 | 粉尘 |
|  | 产品堆场 | 产品堆场位于厂区东部,分为碎石堆场和机制砂堆场,面积均为1200m2,成品碎石、机制砂露天堆放。 | 与环评一致 | 粉尘 |
| 办公生活设施 | 综合楼 | 建有综合板房一个,位于厂区北部,2F,面积500m2,用于办公及食宿 | 与环评一致 | 生活污水、生活垃圾 |
| 环保工程 | 废水治理 | 生活污水:隔油池(1m3)+预处理池(10m3) | 与环评一致 | 废水 |
|  |  | 生产废水:三级沉淀池(472m3)处理,全部回用不外排 | 与环评一致 |  |
|  | 废气治理 | 无组织粉尘:地面硬化、堆场设置防尘网 | 与环评一致 | 废气 |
|  |  | 无组织粉尘:喷淋除尘、洒水降尘 |  |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、基础减震、距离衰减等措施 | 与环评一致 | 噪声 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾:集中收集,环卫部门处理。 | 与环评一致 | 固废 |
|  |  | 沉淀池泥沙:作为填料外运回填于规建部门指定地点。 | 与环评一致 |  |
|  |  | 危险废物：设置危废暂存间，收集后定期交有资质单位处理 | 交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议 | 危废 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| 施工期 | 废气治理 | 扬尘废气 | 洒水降尘,及时清扫路面尘土:施工时设置防尘围挡;及时维护设备,提高燃料使用效率;合理规划,文明合理施工。 | 与环评一致 | 2 |  |
|  | 废水治理 | 施工废水 | 临时修建1个施工废水沉淀池,经沉淀后上清液回用 | 与环评一致 | 1 |  |
|  |  | 生活废水 | 依托附近企业污水处理设施 | 与环评一致 | / |  |
|  | 噪声治理 | 施工噪声 | 合理布置施工机械,使高噪音设备远离敏感点,合理安排施工时间 | 与环评一致 | 0.5 |  |
|  | 固体废物处置 | 土石方 建筑弃渣 生活垃圾 | 土石方回填,站场建设产生的废弃材料尽量回收利用;生活垃圾统一收集交环卫部门清运处理 | 与环评一致 | 2 |  |
| 运营期 | 废气治理 | 粉尘 | 制砂生产线设置喷淋除尘装置 | 与环评一致 | 2 | / |
|  |  |  | 运输车辆及堆场粉尘进行道路及地面硬化,定期洒水降尘,并设置防尘网 | 与环评一致 | 30 | / |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 经厂区隔油池+化粪池处理后用于农田施肥 | 与环评一致 | 3 | / |
|  |  | 生产废水 | 三级沉淀池处理,处理后全部会用于生产 | 与环评一致 | 30 | / |
|  |  | 雨水 | 场内地面设置雨水沟渠,初期雨水进入三级沉淀池处理 | 与环评一致 | 10 | / |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备,基础减震,加强设备运行管理、维护,并在场界靠近敏感点处设置隔声屏障 | 与环评一致 | 5 | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾 | 统一收集至垃圾暂存点,定期由环卫部门处理 | 与环评一致 | / | / |
|  |  | 沉淀物 | 定期清掏晾干后部分回用,作为填方外运 | 与环评一致 | 0.5 | / |
|  |  | 危险废物 | 新建危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议 | / | / |
| 合计 |  |  |  |  | 86 | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 生活污水 | COD、氨氮等 | 经厂区隔油池+化粪池处理后用于农田施肥 | 附近农田施肥 | 经厂区隔油池+化粪池处理后用于农田施肥 | 已与陵江镇金斗村村民委员会签订农肥接收协议 |
| 生产废水 | / | 三级沉淀池处理后全部回用于生产 | 循环利用，不外排 | 三级沉淀池处理后全部回用于生产 | 循环利用，不外排 |
| 初期雨水 | / | 收集后用于生产 | / | 收集后用于生产 | / |
| 噪声 | 高噪声设备及作业车辆 | 合理布局、减振、距离衰减等措施 | 大气 | 合理布局、减振、距离衰减等措施 | 大气 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 | 由环卫部门统一清运处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 沉淀池污泥 | 定期清掏晾干后部分回用,作为填方外运 | 回用生产，不外排 | 定期清掏晾干后部分回用,作为填方外运 | 回用生产，外卖 |
|  | 危险废物 | 交有资质单位处理 | / | 交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议 | 广元市众鑫环保科技有限公司 |
| 废气 | 破碎、筛分粉尘 | 喷淋装置 | 大气 | 安装有喷淋装置 | 大气 |
|  | 堆场、运输粉尘 | 定期清扫、洒水抑尘、设置防尘网 |  | 定期清扫、洒水抑尘、设置防尘网 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化装置 |  | 油烟净化装置 |  |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 颗粒物 | 项目所在地设2个监测点 | 周界外下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界北、西、东侧3个点位、北侧最近农户1个敏感点 | 噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 石家坝污水处理厂上游500m、下游1000处 | / | / |

附表5项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB l2348-2008 |
|  | 敏感点 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |

附表6  污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / | / |
| 废气 | / | / | / |  |

附表7  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
| 敏感点噪声 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |

附表8   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 北侧最近农户处1个敏感点 | / |