表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍县黄洋镇金利砖厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市旺苍县黄洋镇黄洋村二组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 页岩砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产3000万匹页岩砖 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3000万匹页岩砖 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016.03 2018.04（补充） | 开工建设时间 | 2016.04 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018.8 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 旺苍县环保局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 600 | 环保投资总概算 | 27 | 比例 | 4.5% |
| 实际总概算 | 600 | 环保投资 | 27 | 比例 | 4.5% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 四川省国环环境工程咨询有限公司《3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表》； 四川省国环环境工程咨询有限公司《3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表（补充报告）》； 旺苍县环境保护局 旺环审批 [2016]13号《关于旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表的批复》； 旺苍县环境保护局 旺环审批 [2018]36号《关于旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表（补充报告）的批复》； 旺苍县环境保护局 旺环建函[2016]15号《关于旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目执行环保标准的通知》； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996一级标准； 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29260—2013； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目由来： 旺苍县黄洋镇金利砖厂位于广元市旺苍县黄洋镇黄洋村二组，项目占地7.5亩，原修建隧道窑生产线，年生产能力为2000万匹页岩砖。近年来，随着房地产行业规模的扩大，市场对页岩砖的需求也随之增加，年产2000万匹页岩砖已经不能满足市场的需求，同时由于本项目的建设年限较长，设备使用时间较长，部分设备已经老化，为保证产品质量和产量，旺苍县黄洋镇金利砖厂投资400万元在原有用地基础上（不新征用地）对原有的隧道窑生产线进行维修扩建，同时对原有部分设备进行维修更换并新购置部分设备，通过外购页岩矿、煤矸石为原料，达到年产3000万匹页岩砖的生产能力。由于企业的发展需要，考虑运行阶段各工艺污染防治措施的可操作性，于2018年由四川省国环环境工程咨询有限公司对该项目环境影响报告作出了（补充报告），新增了脱硫除尘设施一套及脱硫沉淀池、再生池、循环池、污泥干化池等配套设施。 工程建设内容： - ①工程规模 - 改扩建前，生产规模为年产2000万匹页岩砖的生产能力；改扩建后，生产规模变为年产3000万匹页岩砖的生产能力。 - ②建设内容 此次改扩建不涉及新征场地，对原有隧道窑进行维修扩建。同时对部分设备进行维修更换，并新购置部分设备，制砖所需的页岩矿原料采用外购旺苍县万鑫页岩砖厂富余页岩的形式取得。本项目使用土地7.5亩，建设厂房面积2000平方米，采用先进的隧道窑技术，建设1个燃烧窑、1个烘干室、购置破碎机、皮带输送机、制砖机、脱硫塔等主要设备，形成年产3000万匹/年页岩砖的能力。项目总投资：总投资 600 万元，其中环保投资27 万元，占总投资的4.5%。项目劳动定员及工作制度：劳动定员 18 人。年工作 300天，24小时工作制。 - ③项目总平面布置 - 项目总平面布置，原料堆放场位于厂区东北侧；破碎、制砖等生产车间设置于厂区中央；隧道窑位于厂区西侧，靠近黄洋河减少生产噪声对项目周边居民的影响；破碎车间位于紧靠原料堆放场、料仓和制砖生产线，方便原料的破碎和破碎后用于制砖，同时隧道窑与制砖车间相接，减少了运输距离，方便生产作业；成品堆放场放于厂区西南侧，靠近项目大门，直接与乡道相通，交通便利。 - ④外环境关系图 - 本项目东侧为山体，南侧为菜地和散居农户距离厂界约10m，同时项目南侧的出入口紧靠乡道；西侧为黄洋河，黄洋河以西为河堤，河堤以西为黄洋村1组居民安置点距离厂界约150m；北侧为散居农户距离厂界约200m。 原辅材料消耗及水平衡： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-2主要原辅材料及能耗情况表 - 序号; - 名称; - 年耗量; - 生产时期; - 来源. - 主（辅）料; - 主料; - 页岩; - 2.67万t; - 改扩建前; - 外购资源. - 4万t; - 改扩建后. - 辅料; - 原煤; - 880t; - 改扩建前; - 本地采购. - 1320t; - 改扩建后. - 煤矸石; - 2.27万t; - 改扩建前. - 3.4万t; - 改扩建后. - 氢氧化钠; - 0.5; - 改扩建后. - 能源; - 电; - 4万度; - 改扩建前; - 当地供电网. - 6万度; - 改扩建后. - 耗水量; - 地表水; - 900t; - 改扩建前; - 地表水. - 11648t; - 改扩建后. - 2、水平衡图 - 表2-3水平衡图（单位：m³/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目选用煤矸石、页岩为原料，通过人工辅助的方式给料，由鄂破机将大块原料破碎成小块状后，将页岩和煤矸石等一定比例投入粉碎机进行充分粉碎，在通过皮带输送机送至陈化仓堆放；然后经搅拌机加水搅拌后由制砖机制砖，再经自动断条机和切坯机切成型，在通过皮带输送机送至烘干室后码坯，码坯完成后进行烘干（一般13h，烘干温度为46-60℃），烘干后进入隧道窑的燃烧窑中进行烧成砖成品（焙烧过程中，温度升至400~500度时为预热，至600度时，砖坯内失去化学结晶水，其中有机杂质开始燃烧；燃烧温度达到800度时，碳酸盐分解，至900度以上时，焙烧温度控制在1000度至1500度，砖坯中金属氧化物与硅化物形成碳酸盐，并形成液相，这种融化的玻璃质把其中颗粒牢固地结合起来，经冷却重新结晶，坯体即成为坚硬如石的成品砖）。 图2-1 砖厂生产工艺流程及产污图

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 本项目的主要大气污染物包括道路运输粉尘、原料堆场粉尘、破碎、筛分、搅拌粉尘及隧道窑废气等。 - （1）运输道路扬尘 - 道路路面硬化，安排专人清扫，保持路面清洁，每天对道路洒水4-5次。 - （2）原料堆场扬尘 - 对堆场进行半封闭建设，加盖彩钢瓦封顶遮雨，地面硬化处理，避免雨水冲刷对地下水和附近地表水体产生污染，减弱堆场粉尘无组织排放影响范围。 - （3）原料破碎、筛分、搅拌粉尘 - 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用。搅拌粉尘过程中产生的粉尘量较少，放慢搅拌速度、边搅拌边洒水。 - （4）隧道窑 - 砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，采用纯碱吸收SO2，石灰还原再生，再生后吸收剂循环使用，无废水排放。本项目烟气经布袋除尘器除尘，再进入脱硫塔。烟气在导向板作用向上螺旋，并与脱硫液接触，将脱硫液雾化成液滴，形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口直接进入风机并由烟囱排放。吸收了SO2的脱硫液流入再生池，与新来的石灰水进行再生反应，反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀。循环池内经再生和沉淀后的上液体由循环泵打入脱硫塔循环使用。脱硫液采用外循环吸收方式，处理后废气由15m高的排气筒排放。 - 3.2 废水排放及治理 - 1.除尘废水：本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。本项目无生产废水排出。 2.生活废水：本项目大部分为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，仅澡堂。企业对澡堂产生的污水通过截流至沉淀池沉淀后回用于生产用水，废水循环利用。对职工产生的粪便、尿液及其他生活废水通过自家房屋内修建的旱厕进行收集和处理后，用作农田施肥。 ## 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要来源于挖掘机、破碎机、搅拌机等设备噪声。其噪声源强度在80~90dB(A)左右。通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理；四周修建围墙隔声、风机安装消声器、距离衰减等措施，使噪声源强降低。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要包括除尘灰、废砖坯、废砖块、脱硫渣、废机油以及企业员工的生活垃圾。 （1）除尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料。 （2）废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。 （3）脱硫渣：项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。 （4）生活垃圾：生活垃圾统一收集清运至黄洋镇垃圾收集点。 （5）危险废物：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（广元众鑫环保科技有限公司）进行回收。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1结论 - 本项目为页岩砖制造生产，项目符合国家产业政策，项目的污染物产生量小，但通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放要求，所采用的环保洁施技术经济合理可行，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。项目建设无明显环境制约因素，只要落实本报告提出的环保对策措统，从环境角度分析，该项目的在原址上改扩建是可行的。 - 4.2环评报告表主要要求与建议 - 为减经本项目建设对居围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，制定严格的生产安全规程。建议开发单位采取如下措施: - 1.充分落实本报告中有关环保措施及对策建议、环境管理与监测的各项措施和要求； - 2.安排专人对环保处理设施进行管理，使其正常运转，并定期进行监测； - 3.为了实现真正意义上的清洁生产，从源头上消除污染，建议企业在污水治理方面宜考虑中水回用，中水回用作为厂区内的绿化用水； - 4.加强厂区内的绿化，在厂区西面围墙内外多种植大型乔木，利用树木的降噪作用，减少对周围环境的影响； - 5.积极采取本环评中提出的清洁生产措施，采用新技术设备及新工艺，节约能耗，减少污染物排放； - 6.建立健全环境管理与监测体系； - 4.3环评批复 - 旺苍县黄洋镇金利砖厂: - 你厂报送的3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表收悉，经研究，批复如下: - 一、该项目位于广元市旺苍县黄洋镇黄洋村二组境内建设，该砖厂始建于2006年，项目占地7.5亩，原为年生产能力2000万匹页岩砖隧道窑生产线，项目拟投资400 万元对原有的隧道窑生产线(不新征用地)进行维修扩建，同时对原有设备进行维修更换并新购置部分设备，通过外购页岩矿作为原料计划达到年产3000 万匹页岩砖的生产能力。项目使用土地7.5亩，建设厂房面积2000平方米，采用隧道窑技术，建设1个燃烧窑、1个烘干室、购置破碎机、皮带传输机、制砖机等主要设备。项目总投资400万元，环保投资24.5万元。项目符合国家产业政策，选址符合旺苍规划，在认真落实报告表中提出的各项环保措施和下述要求后，项目的建设和运营不会改变项目所在区域的环境功能。我局同意该项目按照《环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施在拟选地址进行建设。 - 二、在项目建设和管运应重点做好以下工作: 1、施工期：加强施工期环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，防止、减级施工作业对周边环竞的影响。对施工场地采取洒水降尘；对运输车辆加盖篷布，控制车速，在施工场地出入口放置防尘垫，对车身和轮胎随时清洗，防止泥土带入带出，采取措施有效降低无组织粉尘排放。选用低噪声设备，合理进行施工布局，严禁在夜间和午休时间进行高噪声施工作业，做到噪声不扰民。施工废水经沉淀处理后回用，生活污水利用附近原有设施(附近农户旱厕)收集后，不外排。设置固废临时堆场并进行挡墙加固，产生的建筑垃极部分回收(如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等)，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到政府指定的地点处理。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理，防止产生二次污染。 - 2、营运期：按照雨污分流的原则建设厂区排水管网，对澡堂产生的污水通过截流至沉淀池沉淀后回用于生产，对职工产生的生活污水采用旱厕收集处理后用于当地农肥；建设人工干燥及焙烧的排气筒，高度15m。对破碎、皮带输送环节采取密闭措施，破碎机的主要排气口上方设置吸气罩，粉尘收集后经布袋除尘器收集回用，对原料堆棚的地面做好防雨防渗措施，避免原料煤炭对地下水的污染，使用原煤需为低硫、低灰分煤。厂区定期洒水降尘，厂区出口修建浅水池，对进出厂区车辆轮胎进行清洗。合理进行生产布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声，消声、绿化等措施，使厂界噪声达标排放，做到噪声不扰民。生活垃圾统一收集后由环卫部门运至垃圾场填埋。 - 3、制定和完善环保管理制度、环境污染事故应急预案，落实环境风险防范措施，落实环保管理机构和管理人员。 - 三、建设单位必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，并按规定程序向我局申请环保设施竣工验收，验收合格后，项目方能投入正式生产。 - 旺苍县黄洋镇金利砖厂: - 你厂报送的《3000 万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表(补充报告）》已收悉，经研究，现批复如下: - 一、旺苍县黄洋镇金利砖厂在旺苍县黄洋镇建成年产3000万匹页岩砖隧道窑生产项目，项目占地7.5亩，该项目《3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表》于2016年经我局予以批复，审批文号“旺环函[2016]13号”。由于企业自身发展需要，考虑运行阶段各工艺污染防治措施的可操作性，新增脱硫除尘设施一套。变更前项目隧道窑废气全部由风机通过烟道引至专用烘干房利用余热对砖坯进行烘干，废气离开烘干窑后经三级(水浴、喷淋及惯性)收尘器处理后经15m高排气筒排放;项目交更后废气经烘干窑砖坯吸附，废气离开烘干窑后，从下往上进入双碱脱硫除尘净化装置处理，废气经净化装置处理后经15米高排气简排放。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)相关规定，该项目环保措施与原环评报告发生了重大变化。本次补充环评不扩能，不新增土地，仅在厂区内增设脱硫除尘设施一套，修建配套的脱硫沉淀池、再生池、循环池、污泥干化池等。项目总投资200万元。项目符合国家现行产业政策，符合当地发展规划，在认真落实报告表中(补充报告)提出的环保措施和下述要求后，项目建设不会改变项目所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，我局同意该项目按照《3000 万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表《朴充报告)》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 - 二、该项目还应重点做好以下工作: - 严格落实《3000万匹)年页岩砖隧道窑生产项目环境影响报告表(补充报告)》所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施等要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放；强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。 - 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的指施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 - 四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 - 五、该项目由旺苍县环境监察执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）有组织废气监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。 （2）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （3）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：厂界下风向10米内设2个采样点 项目：颗粒物。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 2、 噪声 点位：在厂界北侧、东侧、南侧设厂界噪声监测点3个及南侧最近居民住户噪声监测点1个。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼、夜间各测一次，连续监测二天。 3、有组织废气 点位：隧道窑脱硫塔排气筒。 项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物。 频次：每天采样3次，小时值，连续监测二天。

表七验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计年产3000万匹页岩红砖，全年工作300天，每天设计生产能力为10万匹。验收监测期间，8月21日生产页岩砖7.8万匹/天，生产负荷达到78%；8月22日生产页岩砖8万匹/天，生产负荷达到80%。21日和22日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷; 工况要求. 8月21日; 8月22日; 8月21日; 8月22日; ≧75%. 10万匹/天; 7.8万匹; 8万匹; 78%; 80%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界东侧、北侧、南侧设厂界噪声监测点3个及南侧最近居民住户噪声监测点1个。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 8月21日; 昼间; 粉碎机、风机; 58.6; 51.3; 58. 夜间; 风机; 49.4; 42.2; 48. 8月22日; 昼间; 粉碎机、风机; 59.2; 42.8; 58. 夜间; 风机; 49.2; 41.5; 48. 2#; 8月21日; 昼间; 粉碎机、风机; 57.4; 50.5; 56. 夜间; 风机; 47.2; 41.1; 46. 8月22日; 昼间; 粉碎机、风机; 57.4; 41.6; 56. 夜间; 风机; 47.7; 41.3; 47. 3#; 8月21日; 昼间; 粉碎机、风机; 57.1; 50.3; 56. 夜间; 风机; 47.4; 41.3; 46. 8月22日; 昼间; 粉碎机、风机; 57.8; 41.4; 57. 夜间; 风机; 48.1; 40.6; 47. 4#敏感点; 8月21日; 昼间; 粉碎机、风机; 56.3; /; 56. 夜间; 风机; 46.3; /; 46. 8月22日; 昼间; 粉碎机、风机; 56.7; /; 57. 夜间; 风机; 46.0; /; 46. 检测时，8月21日天气晴，风速1.0m/s；8月22日，天气晴，风速1.1m/s，厂界噪声点均位于厂界外1m处，敏感点噪点位于住户外1米处。. 表2-2 噪声评价标准 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声8月21-日8月22日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 2.2有组织监测结果 在隧道窑脱硫塔排气筒设1个监测点，监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物，分别每天采样三次，小时值，连续监测二天。 表2-3有组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测 点位; 检测 日期; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 3#隧道窑排气筒; 8月21日; 氟化物; 一次; 11216; 17.83; 0.47; 1.83; 0.01. 二次; 11386; 17.96; 0.51; 2.07; 0.01. 三次; 11449; 17.88; 0.49; 1.94; 0.01. 平均值; 11350; 17.89; 0.49; 1.95; 0.01. 颗粒物; 一次; 11538; 17.83; 5.2; 20; 0.06. 二次; 11598; 17.96; 6.2; 25; 0.07. 三次; 11519; 17.88; 5.8; 23; 0.07. 平均值; 11552; 17.89; 5.7; 23; 0.07. 氮氧 化物; 一次; 11538; 17.83; 5; 20; 0.06. 二次; 11598; 17.96; 7; 28; 0.08. 三次; 11519; 17.88; 11; 44; 0.13. 平均值; 11552; 17.89; 8; 30; 0.09. 二氧 化硫; 一次; 11538; 17.83; 8; 31; 0.09. 二次; 11598; 17.96; 11; 45; 0.13. 三次; 11519; 17.88; 14; 55; 0.16. 平均值; 11552; 17.89; 11; 44; 0.13. 8月22日; 氟化物; 一次; 11237; 17.95; 0.55; 2.23; 0.01. 二次; 11124; 18.02; 0.54; 2.24; 0.01. 三次; 11280; 17.88; 0.51; 2.02; 0.01. 平均值; 11214; 17.95; 0.53; 2.16; 0.01. 颗粒物; 一次; 11485; 17.95; 5.7; 23; 0.07. 二次; 11552; 18.02; 6.0; 25; 0.07. 三次; 11507; 17.88; 5.5; 22; 0.06. 平均值; 11515; 17.95; 5.7; 23; 0.07. 氮氧 化物; 一次; 11485; 17.95; 2; 8; 0.02. 二次; 11552; 18.02; 7; 29; 0.08. 三次; 11507; 17.88; 4; 16; 0.05. 平均值; 11515; 17.95; 4; 18; 0.05. 二氧 化硫; 一次; 11485; 17.95; 11; 45; 0.13. 二次; 11552; 18.02; 8; 33; 0.09. 三次; 11507; 17.88; 11; 44; 0.13. 平均值; 11515; 17.95; 10; 40; 0.12. 表2-4 有组织废气评价标准 序号; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 1; 颗粒物; 30; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 GB 29620-2013表2（人工干燥及焙烧）. 2; 二氧化硫; 300. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 200. 4; 氟化物（以F计）; 3. 有组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2 （人工干燥及焙烧）标准进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，隧道窑排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物等指标8月21日-8月22日连续两天检测数据表明均达标。 2.3无组织废气监测结果 在厂界下风向10米内设2个采样点，项目为颗粒物。每天监测三次，小时值，连续监测二天。 - 表2-5 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位名称; 检测日期; 检测频次; 颗粒物. 1#厂界外下风向10米内; 8月21日; 第一次; 0.471. 第二次; 0.513. 第三次; 0.535. 8月22日; 第一次; 0.429. 第二次; 0.514. 第三次; 0.454. 2#厂界外下风向10米内; 8月21日; 第一次; 0.491. 第二次; 0.513. 第三次; 0.556. 8月22日; 第一次; 0.470. 第二次; 0.535. 第三次; 0.454. 表2-6 无组织废气评价标准 检测项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3. 无组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3 进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物8月21日-8月22日连续两天检测数据均达标。

表八环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也及时按规定程序向旺苍县环境保护局申请生产和竣工验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。除尘废水，本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。本项目无生产废水排出。本项目无生产废水排出。生活废水经化粪池处理后用于周边农田的施肥。设备噪声通过采用基座减振、距离衰减等措施，使噪声源强降低。原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用。搅拌粉尘过程中产生的粉尘量较少，放慢搅拌速度、边搅拌边洒水；砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，本项目烟气经布袋除尘器除尘，再进入脱硫塔。烟气在导向板作用向上螺旋，并与脱硫液接触，将脱硫液雾化成液滴，形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口直接进入风机并由烟囱排放。吸收了SO2的脱硫液流入再生池，与新来的石灰水进行再生反应，反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀。循环池内经再生和沉淀后的上液体由循环泵打入脱硫塔循环使用。脱硫液采用外循环吸收方式，处理后废气由15m高的排气筒排放。布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料；生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序；项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。生活垃圾统一收集清运至黄洋镇垃圾收集点；机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（广元众鑫环保科技有限公司）进行回收。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案基本齐全，由专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，未有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度、正在制定《环境风险防范及应急预案》，尚未备案。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、建设期间和生产期间环境保护检查 旺苍县环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 8、总量控制 根据旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产线，项目总量控制指标是环评（补充报告）核定的排放总量二氧化硫为4.25t/a，烟尘为0.66t/a，氮氧化物为4.11t/a。旺苍县环保局未下达总量控制指标，根据8月21日-8月22日两天所测废气中二氧化硫0.94t/a、烟尘0.50t/a、氮氧化物0.50t/a实际排放总量均小于环评（补充报告）核定总量控制指标，满足环保竣工验收要求。 项目名称; 二氧化硫; 烟尘; 氮氧化物. 核定排放总量; 4.25t/a; 0.66t/a; 4.11t/a. 实际排放总量; 0.94t/a; 0.50t/a; 0.50t/a. 9、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表十 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年8月21～22日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为78%～80%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 颗粒物排放浓度为0.429mg/m3-0.556mg/m3；按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29260—2013表3标准进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，2个无组织废气检测点位项目颗粒物指标8月21日-8月22日连续两天检测数据表明均达标。 3、有组织废气监测结果 隧道窑脱硫塔排气筒排放浓度为：颗粒物：20-25mg/m3；氮氧化物:8-44mg/m3;二氧化硫：31-55mg/m3：氟化物：1.83-2.24mg/m3。按照砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29260—2013表2标准进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，4个废气项目颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物等指标8月21日-8月22日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为56dB（A）-58dB（A），夜间监测结果为46dB（A）-48dB（A）。敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-57dB（A），夜间监测结果为46dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类，《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声监测点位及敏感点噪声检测点8月21日-8月22日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。 - 废水检查情况 - 本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。无生产废水排出。本项目大部分员工为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，仅澡堂，澡堂产生的污水通过截流至沉淀池沉淀后回用于生产用水。对职工产生的粪便、尿液及其他生活废水通过自家房屋内修建的旱厕进行收集和处理后，用作农田施肥。 6、固体废物检查情况 一般固废：布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料；生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序；项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。生活垃圾统一收集清运至黄洋镇垃圾收集点。 危险固废：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（广元众鑫环保科技有限公司）进行回收。 7、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。正在制定《环境风险防范及应急预案》，尚未备案。 8、总量控制 根据旺苍县黄洋镇金利砖厂3000万匹/年页岩砖隧道窑生产线，项目总量控制指标是环评（补充报告）核定的排放总量二氧化硫为4.25t/a，烟尘为0.66t/a，氮氧化物为4.11t/a。旺苍县环保局未下达总量控制指标，根据8月21日-8月22日两天所测废气中二氧化硫0.94t/a、烟尘0.50t/a、氮氧化物0.50t/a实际排放总量均小于环评（补充报告）核定总量控制指标，满足环保竣工验收要求。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、尽快制定《环境风险应急预案》并交当地环保局备案。 - 4、建议环保制度上墙，设立环保管理人员，专职管理环保档案，建立危废运行记录。 - 5、完善脱硫设施操作规程及运行记录。 - 6、完善各类环保管理制度。 7、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实际建设情况 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运营期 |  |
| 主体 工程 | 隧道窑1处，对原有的隧道窑进行维修扩建，最终建设为2个燃烧窑、1个烘干室的生产线，年产3000万匹页岩机砖的生产能力，面积约800㎡，砖结构外加彩钢大棚。项目不涉及矿山工程。 | 与环评一致 | 噪声、废气、固废 | 改扩建 |
|  | 料仓1处，面积约为300㎡，地面硬化，为彩钢大棚 | 与环评一致 |  | 改建 |
|  | 制砖生产车间1处500㎡，制砖机、搅拌机等放置于此，车间封闭。 | 与环评一致 |  | 改建 |
|  | 破碎车间1处，建筑面积约300㎡，粉碎机放置于此，车间封闭。 |  |  | 改建 |
| 辅助工程 | 原料堆放场1处、面积约300㎡ | 与环评一致 | 废水、固废、扬尘、尾气 | 利旧 |
|  | 成品堆放区1处、面积约500㎡ |  |  |  |
| 公用工程 | 配电房1间，面积约20㎡、排雨水管网 | 与环评一致 | 噪声、废水 | 利旧 |
| 办公生活设施 | 办公用房，1F，面积约300㎡ | 与环评一致 | 生活污水 生活垃圾 | 利旧 |
| 环保 工程 | 厂区平整、硬化、绿化，面积约480㎡ | 与环评一致 | / | 改建 新增 |
|  | 将现有2根排气筒合并为1根，并将高度增值15m | 新增了脱硫除尘设施一套及脱硫沉淀池、再生池、循环池、污泥干化池等配套设施 | / |  |
|  | 封闭车间，车间墙体做吸声处理，厂界四周修建2.5m围墙并用水泥砂浆粉砌 | 与环评一致 | / |  |
|  | 抽排风机6个，集气罩6个，脉冲布袋除尘器1套 | 未安装抽排风机，集气罩，已安装脉冲布袋除尘器 | / | 新增 |
|  | 三级除尘器1套 | 与环评一致 | / |  |
|  | 移动式洒水设备1套 | 与环评一致 | / |  |
|  | 厂区四周修建排水沟，围墙、旱厕1座 | 与环评一致 | / | 改建 |
|  | 沉淀池1个 | 与环评一致 | / | 新增 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理措施 | 项目实际治理措施 | 投资（万） |
| 废水 |  | 废水治理 | 沉淀池、旱厕 | 厂区建有旱厕1座及喷淋沉淀池 | 0.5 |
| 废气 |  | 废气治理 | 原料堆放采用篷布覆盖、挡墙；采用移动式喷雾洒水机进行降尘；破碎车间采用脉冲式布袋除尘器进行除尘；修建封闭厂房减少扬尘，将原有排气筒合并为1个并增加至15m | 原料堆放采用篷布覆盖、挡墙；采用移动式喷雾洒水机进行降尘；破碎车间采用脉冲式布袋除尘器进行除尘；修建封闭厂房减少扬尘，并新增了脱硫除尘设施一套及脱硫沉淀池、再生池、循环池、污泥干化池等配套设施，排气高度为15m | 18.5 |
| 噪声 |  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，厂界四周修建围墙并摸水泥灰浆进行隔声、风机安装消声器 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，风机安装消声器 | 3 |
| 固废 | 固废治理 |  | 尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料；废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。生活垃圾统一收集清运至垃圾收集点，机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位进行回收。 | 尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料；废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。生活垃圾统一收集清运至垃圾收集点，机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（广元众鑫环保科技有限公司）进行回收。 | 1 |
| 其他 |  |  | 排洪沟、原料堆场修建烂渣墙，场地硬化、修建彩钢大棚 | 排洪沟、原料堆场修建烂渣墙，场地硬化、修建彩钢大棚 | 4 |
| 合计 |  |  | 27 |  |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD、氨氮等 | 沉淀池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 | 沉淀池处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 |
| 废气 | 运输扬尘 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 |
|  | 原料堆场 | 洒水降尘 |  | 洒水降尘 |  |
|  | 原料破碎、筛分、搅拌粉尘 | 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用 |  | 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用 |  |
|  | 隧道窑烟尘 | 风机抽送至隧道窑预热段经湿坯吸收后经碱液吸收箱处理后通过15m烟囱高空排放 | 大气 | 风机抽送至隧道窑预热段经湿坯吸收后经碱液吸收箱处理后通过15m烟囱高空排放 | 大气 |
|  | 隧道窑SO2 |  |  |  |  |
|  | 隧道窑NOX |  |  |  |  |
|  | 隧道窑氟化物 |  |  |  |  |
| 各噪声源 | 高噪设备 | 合理作业；选用低噪声设备，厂房隔声 | 外环境 | 合理作业；选用低噪声设备，厂房隔声 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中堆放，统一清运 | 黄洋镇垃圾收集点 | 集中堆放，统一清运 | 黄洋镇垃圾收集点 |
|  | 废砖坯、废砖块 | 回收作为原料 | 回收利用 | 回收作为原料 | 回收利用 |
|  | 除尘灰、脱硫渣 |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 资质单位回收 | 广元众鑫环保科技有限公司 | 资质单位回收 | 广元众鑫环保科技有限公司 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 厂址处 | 隧道窑脱硫塔排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |
|  |  |  |  | 厂界下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界东侧、北侧、南侧设厂界噪声监测点3个 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 南侧最近居民住户噪声监测点1个。 | 敏感点噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 项目所在地 | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.66 | 0.50 |  |
|  | 二氧化硫 | 4.25 | 0.94 |  |
|  | 氮氧化物 | 4.11 | 0.50 |  |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表2 | 标准 | 大气污染物综合排放标准》GB16297—1996二级 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 30mg/m3 | 颗粒物 | 120mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 300mg/m3 | 二氧化硫 | 550mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 氮氧化物 | 240mg/m3 |
|  | 氟化物 | 3mg/m3 | 氟化物 | 9mg/m3 |
| 无组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表3 | 标准 | 大气污染物综合排放标准》GB16297—1996二级 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 敏感点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |