表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 电杆生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川省银盘电杆有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市利州区云盘梁 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电杆 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2万根电杆 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2万根电杆 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年2月（补评） | 开工建设时间 | 2014年12月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018年10月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市利州区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 | 82万元 | 比例 | 13.67% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 82万元 | 比例 | 13.67% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 四川清元环保科技开发有限公司 《电杆生产项目环境影响报告表》； 广元市利州区环境保护局广利环办函 [2017]21号《电杆生产项目建设项目环境影响报告表的批复》； 广元市利州区环境保护局广利环审[2016]58号《关于电杆生产项目环执行环保标准的通知》； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》GB8978—1996； 《声环境质量噪声》（GB 3096—2008）2类标准； 《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996； 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2014； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 广元龙样电力电杆有限公司,位于广元市利州区云盘梁,原属于广元电力开发总公司后勤服务分公司,于1989年投入生产,后由于种种原因停产。后期李顺与广元电力开发总公司后勤服务分公司签订了资产租恁合同,租恁广元电力开发总公司后勤服务分公司广元龙祥电力电杆有限公司厂房及相关设备继续进行电杆生产,并将企业更名为四川省银盘电杆有限公司。项目从2014年12月开工建设,后投入生产至今。 四川省银盘电杆有限公司位于广元市利州区云盘梁，项目建设内容包括生产区、生活区、生产供热区(锅炉房)、原料堆放区、产品堆放区等几大区块。项目产品类型包括环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆和方形钢筋混凝土电杆;总生产规模约为2万根。单类产品生产规模分别为环形预应力混凝土电杆16000根,环形钢筋混凝土电杆3500根,方形钢筋混凝土电杆500根。 本项目位于广元市利州区云盘梁，项目北面为居民散户，约15户左右；南面为广元市实验中学；西侧为自然山体；东侧为电业局库房及居民散户。项目区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹等敏感区域。项目周边不存在重大环境制约因素。项目地理位置见附图1，项目外环境关系见附图2。 项目总投资600万元，其中环保投资82万元，占总投资的13.67%。厂区职工总人数15人，企业年生产300天，8小时工作制。 原辅材料消耗及水平衡： ## 1、主要原辅材料及能源消耗 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 - 序号; - 原辅材料名称; - 年用量; - 规格型号. - 原辅材料; - 1; - 螺纹钢; - 110t; - Φ12. - 2; - 螺纹钢; - 120t; - Φ14. - 3; - 螺纹钢; - 198t; - Φ16. - 4; - 钢小丝; - 45t; - Φ2.5. - 5; - 螺纹钢丝; - 204t; - Φ4.8. - 6; - 盘圆钢; - 29t; - Φ6. - 7; - 河沙; - 2360m3; - /. - 8; - 石子; - 4720m3; - /. - 9; - 水泥; - 1380m3; - /. - 10; - 焊条; - 210件; - 不含铅. - 能耗; - 1; - 生产用水; - 470m3; - 城市自来水. - 2; - 生活用水; - 1900m3; - 城市自来水. - 3; - 电; - 2.8万kw·h; - 市政电网. - 4; - 气; - 14.8万m3; - 市政供气. 水平衡图 损耗1 1 洒水降尘 新鲜水 4 生产废水 沉淀后循环使用，不外排 6 1 生活污水 化粪池 城市管网 - 图2-1水平衡图（单位：m³/d） - 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图3-1 工艺流程及产污图 工艺流程说明： 外购的水泥、碎石、砂子由汽车运进厂，碎石、砂子进入堆场堆存，由皮带机送入Φ4×12m钢板仓内储存，水泥直接由散装水泥车送入Φ4×12m钢板仓。仓下经密封管道输送至配料系统配料后加水搅拌形成混凝土，在电杆钢模涂上一层均匀的模板专用脱膜剂，使模具表面形成一层保护膜，形成脱模效果。经过切割、镦头、滚焊后的钢筋模架装入电杆钢模内进行浇灌,然后送入离心机成型，脱模后经行车吊入养护池蒸汽养护,再吊出进入堆场堆放。电杆中的钢筋来自钢筋车间，经切割、镦头、滚焊等放入电杆钢模内。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 本项目的主要大气污染物包括焊接烟尘、厂区粉尘（料仓粉尘、运输车辆动力起尘、散装水泥车放空口产生的水泥粉尘及砂堆风力起尘等）、天然气锅炉废气。 - （1）焊接烟气 - 项目焊接位于厂房内，焊接烟气通过移动式手工焊接烟雾处理器进行净化处理后排放。 - （2）粉尘 - 项目粉尘主要来源于混泥土搅拌环节。粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒外排。 - （3）天然气锅炉废气 - 项目设置有1台2t/h燃气锅炉供生产使用。天然气属于清洁能源，燃烧时产生少量的烟尘、烟气，废气经10m高排气筒外排。 - 3.2 废水排放及治理 - 项目废水主要为生活废水、搅拌机清洗废水和养护工段废水。 - （1）生产废水 - 搅拌机清洗用水和养护工段废水经沉淀池进行沉淀处理后回用到混凝土制备用水环节或养护工段添加新鲜水环节或搅拌机清洗用水环节，不外排。 - 生活废水 - 生活废水利用厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网。 - 3.3 噪声排放及治理 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、离心机、焊机等设备噪声。其噪声源强度在70~90dB(A)左右。通过基础减振、隔声、厂房隔声等处理措施使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 3.4 固体废物排放及治理 项目固体废物主要为钢筋制作过程中产生的废边角料、废焊条、离心成型过程产生的废浆、生活垃圾、污水处理设施沉淀物、焊渣和布袋除尘器收集粉尘。 - 废边角料、废焊条、焊渣收集后外卖；废浆收集后回用于混凝土制作；污水处理设施沉淀物定期清掏后回用于生产；布袋除尘器收集粉尘收集后回用于生产；设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 4.1环境影响报告表评价意见 4.1.1 结论 项目为电杆生产项目,该项目符合国家产业政策和广元市利州区相关土地利用规划。项目污染物通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放,所采用的环保措施技术经济合理可行,项目实施后不会对地表水、环境空气、声学环境造成明显影响。项目建设无明显环境制约因素,只要落实本报告提出的环保对策措施,从环境角度分析,该项目在拟选址建设是可行的。 - 4.2环境影响报告表批复（广利环办函［2017］21号） 四川省银盘电杆有限公司: 你单位报送的《电杆生产项目建设项目环境影响报告表》以下简称“报告表”)收悉。经审查,现对该“报告表”批复如下： 一、该项目位于广元市利州区云盘梁47号,实施建设电杆生产项目。项目总投资600万元,其中:环保投资82万元,占总投资的13.7%。主要建设内容:项目产品类型包括环形预应力混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆和方形钢筋混凝土电杆;总生产规模约为2万根。单类产品生产规模分别为:环形预应力混凝土电杆16000根,环形钢筋混凝士电杆3500根,方形钢筋混凝土电杆500根。项目建设内容包括生产区、生活区、生产供热区(锅炉房)、原料堆放区、产品堆放区等几大块。该项目符合国家现行产业政策。符合相关规划。 二、该项目业主在严格执行报告表,提出的各项环保措施时,重点应做好以下工作： 废水:①生产区内设置一个20m3沉淀池,对搅拌机清洗用水和定期外排的养护工段废水进行沉淀处理后回用,不外排。②生活污水经化粪池处理后进入城市污水管网。③设置一个10m3隔油池,对食堂废水经隔油池处理后再进入市政府污水管网。 废气:①釆取移动式手工焊接烟雾处理器对焊接烟气进行净化处理后再外排,同时加强生产车间的通排风。②确保每个运行的电焊台焊接烟雾皆被锡焊烟雾处理器收集。③选择合理的焊接参数。④加强车间通风排气,保证生产车间相关废气浓度达到(GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》规定要求。⑤焊接工段工作人员釆取适当的个人防护措施。⑥项目设置负压式布袋除尘器对粉尘进行治理后由不低于15m排气筒外排。⑦除尘器设置合适的风机风量,保证外排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),实现达标外排。⑧项目在食堂设置油烟净化器,使油烟经油烟净化器处理后再由烟道外排。 噪声:产噪设备选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。 固体废物:①钢筋制作过程中的边角料,经收集后外卖。②废焊条经收集后外卖。③离心成型过程产生的废浆,收集后回用于混凝土制作。④布袋除尘器收集的粉尘,收集后回用于混凝土制作。⑤废水沉淀池沉淀物、化粪池和隔油池底泥,定期清掏后交由环卫部门处理。⑥生活垃圾集中分类收集后,由环卫部门定期清运,⑦在场区内设置一个专门的固废临时暂存点,地面硬化防渗和防雨处理。 生态保护措施:文明施工,施工过程中废气、废水等进行有组织排放;施工结束后,施工单位及时清理现场,使之尽快恢复原状。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时整理,恢复原貌,对所挖土石方临时堆场进行地筑和植被恢复 三、项目建设必须严格机行环境保护“三同时”制度,项目竣工后,必须按规定程序申请环保验收,经验收合格后,项目方可正式投入运营。否则,将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、二十七条、第二十八条的规定子以处罚。 四、请利州区环境监察执法大队加强该项目营运期的环境保护监督检查工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）有组织废气监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、噪声 点位：在厂界东侧、南侧、北侧设厂界噪声监测点3个、东侧最近居民点设一个敏感点。 项目：厂界噪声及敏感点噪声。 频次：每天昼间测一次，连续监测二天。 2、有组织废气 点位及项目：燃气锅炉排气筒：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。布袋除尘器排气筒：颗粒物。 频次：每天采样3次，小时值，烟气黑度观测1次，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计年产电杆20000根，全年工作300天，每天设计生产能力为67根。验收监测期间，10月16日生产电杆54根，生产负荷为80%；10月17日生产电杆56根，生产负荷为84%。16日和17日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷; 工况要求. 10月16日; 10月17日; 10月16日; 10月17日; ＞75%. 67根/天; 54根; 56根; 80%; 84%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 在厂界东侧、南侧、北侧设厂界噪声监测点3个、东侧最近居民点设一个敏感点。每天昼间测一次，连续监测二天。 - 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 10月16日; 昼间; 离心机; 59.3; 53.1; 58. 10月17日; 昼间; 离心机; 59.1; 51.6; 58. 2#; 10月16日; 昼间; 离心机; 56.4; 51.6; 54. 10月17日; 昼间; 离心机; 56.9; 51.3; 56. 3#; 10月16日; 昼间; 离心机; 58.2; 52.2; 57. 10月17日; 昼间; 离心机; 57.4; 51.8; 56. 4#（敏感点）; 10月16日; 昼间; 离心机; 57.4; /; 57. 10月17日; 昼间; 离心机; 56.4; /; 56. 检测时，10月16日天气晴，风速1.3m/s；10月17日，天气晴，风速1.1m/s，厂界噪声均位于厂界外1m处，敏感点噪声均位于住户外1m处。. 表2-2 噪声评价标准 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类和《声环境质量噪声》（GB 3096—2008）表1中2类标准进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点和敏感点噪声10月16日-10月17日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1. 2.2有组织监测结果 在燃气锅炉排气筒及布袋除尘器排气筒各设1个监测点；燃气锅炉排气筒监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度；布袋除尘器排气筒监测项目为颗粒物。分别每天采样3次，小时值，烟气黑度观测1次，连续监测二天。 表2-3有组织废气监测结果 检测 日期; 检测 点位; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 10 月 16 日; 1#燃气锅炉排气筒; 颗粒物; 一次; 1184; 6.15; 11.1; 13; 0.01. 二次; 1179; 5.71; 11.9; 14; 0.01. 三次; 1181; 6.05; 12.2; 14; 0.01. 平均值; 1181; 5.97; 11.7; 14; 0.01. 氮氧 化物; 一次; 1184; 6.15; 26; 31; 0.03. 二次; 1179; 5.71; 28; 32; 0.03. 三次; 1181; 6.05; 27; 32; 0.03. 平均值; 1181; 5.97; 27; 31; 0.03. 二氧 化硫; 一次; 1184; 6.15; 未检出; 未检出; /. 二次; 1179; 5.71; 未检出; 未检出; /. 三次; 1181; 6.05; 未检出; 未检出; /. 平均值; 1181; 5.97; 未检出; 未检出; /. 烟气黑度; ＜1级. 2#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 一次; 511; /; 54; /; 0.03. 二次; 653; /; 56; /; 0.04. 三次; 575; /; 52; /; 0.03. 平均值; 580; /; 54; /; 0.03. 10 月 17 日; 1#燃气锅炉排气筒; 颗粒物; 一次; 1154; 5.89; 11.2; 13; 0.01. 二次; 1175; 6.31; 11.7; 14; 0.01. 三次; 1170; 6.10; 11.5; 13; 0.01. 平均值; 1166; 6.10; 11.5; 13; 0.01. 氮氧 化物; 一次; 1154; 5.89; 21; 24; 0.02. 二次; 1175; 6.31; 22; 26; 0.03. 三次; 1170; 6.10; 23; 27; 0.03. 平均值; 1166; 6.10; 22; 26; 0.03. 二氧 化硫; 一次; 1154; 5.89; 未检出; 未检出; /. 二次; 1175; 6.31; 未检出; 未检出; /. 三次; 1170; 6.10; 未检出; 未检出; /. 平均值; 1166; 6.10; 未检出; 未检出; /. 烟气黑度; ＜1级. 2#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 一次; 560; /; 57; /; 0.03. 二次; 556; /; 52; /; 0.03. 三次; 501; /; 53; /; 0.03. 平均值; 539; /; 54; /; 0.03. 表2-4 有组织废气评价标准 类别; 检测项目; 标准限值mg/m³; 标准名称及编号. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2（燃气锅炉）. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≦1. 布袋除尘器; 颗粒物; 浓度; 120; 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2. 排放速率; 3.5（kg/h）. 有组织废气：按照《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2（燃气锅炉）进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等指标10月16日-10月17日连续两天检测数据表明均达标。 按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表1进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，布袋除尘器的颗粒物、排放速率等指标10月16日-10月17日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也按规定程序进行了自主验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 - 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目搅拌机清洗用水和养护工段废水经沉淀池进行沉淀处理后回用到混凝土制备用水环节或养护工段添加新鲜水环节或搅拌机清洗用水环节，不外排；生活污水利用厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网。设备噪声通过基础减振、隔声、厂房隔声等处理措施使噪声源强降低。进入车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶；应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。焊接烟气通过移动式手工焊接烟雾处理器进行净化处理后排放；混泥土搅拌环节产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒外排；天然气属于清洁能源，锅炉废气经10m高排气筒外排；项目产生的废边角料、废焊条、焊渣收集后外卖；废浆收集后回用于混凝土制作；污水处理设施沉淀物定期清掏后回用于生产；布袋除尘器收集粉尘收集后回用于生产；设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定有环境保护管理制度、未制定《突发事件环境风险应急预案》。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度、未编制《突发环境事件风险应急预案》。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面进行了水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目位于广元市利州区云盘梁，评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍惜动植物等保护目标。项目东面有居民住户。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 广元市利州区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 广元市利州区环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表十 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保竣工验收监测实施方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年10月16～17日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为80%～84%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、有组织废气监测结果 燃气锅炉排气筒排放浓度为：颗粒物：13-14mg/m3；氮氧化物:24-32mg/m3;二氧化硫未检出；烟气黑度＜1级。按照《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表2（燃气锅炉）进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等指标10月16日-10月17日连续两天检测数据表明均达标。布袋除尘器排气筒颗粒物排放浓度为52-57mg/m3；排放速率为0.03-0.04kg/h。按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表1进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，布袋除尘器的颗粒物、排放速率等指标10月16日-10月17日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为54dB（A）-58dB（A）。敏感点噪声昼间监测结果为56dB（A）-57dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348—2008）表1中2类和《声环境质量噪声》（GB 3096—2008）表1中2类标准进行评价，四川省银盘电杆有限公司电杆生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声点和敏感点噪声10月16日-10月17日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 - 4、废水检查情况 本项目搅拌机清洗用水和养护工段废水经沉淀池进行沉淀处理后回用到混凝土制备用水环节或养护工段添加新鲜水环节或搅拌机清洗用水环节，不外排；生活废水利用厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网。 5、固体废物检查情况 - 项目产生的废边角料、废焊条、焊渣收集后外卖；废浆收集后回用于混凝土制作；污水处理设施沉淀物定期清掏后回用于生产；布袋除尘器收集粉尘收集后回用于生产；设备维修产生的废机油属于危险废物，交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未制定《突发事件环境风险应急预案》。 7、总量控制 广元市利州区环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清。 4、企业尽快制定《突发环境事件风险应急预案》并交当地环保局备案。 5、完善环保管理制度、环保设施运行台账、操作规程等。 6、新增危废暂存间一个。 7、原料堆场进行防雨棚覆盖。 8、固废堆场进行三防措施。 9、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 项目名称 | 建设内容及规模 |  | 项目实际建设情况 | 产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 钢筋制作区 | 建筑面积407.55m2 | 与环评一致 | 焊接烟气 | 已建 |
|  | 钢丝调直下料区 | 建筑面积90.82m2 |  | 焊接烟气 |  |
|  | 搅拌台 | 建筑面积66.31m2 |  | 噪声、粉尘 |  |
|  | 离心成型区 | 建筑面积98.72m2 |  | 噪声、粉尘 |  |
|  | 混泥土浇注入模整理区 | 建筑面积184.34m2 |  | 粉尘 |  |
|  | 脱模区 | 建筑面积699.19m2 |  | / |  |
| 辅助工程 | 原料堆放区 | 空地，根据实际情况确定 | 未进行防雨棚覆盖 | / | 已建 |
|  | 产品堆放区 | 空地，根据实际情况确定 | 与环评一致 | / |  |
|  | 供热区（锅炉房） | 一台2t/h天然气锅炉，设置10m高烟囱 |  | 废气 |  |
|  | 配电室 | / |  | 噪声 |  |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网供水 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 供电 | 市政电网供电 |  | / |  |
|  | 供气 | 市政气网供气 |  | / |  |
|  | 排水 | 市政污水管网 |  | / |  |
| 辅助生活设施 | 办公楼 | 三层，用于行政办公 | 与环评一致 | 生活污水 生活垃圾 | 已建 |
|  | 宿舍 | 三层，用于职工住宿 | 与环评一致 |  |  |
|  | 食堂 | 一层，用于职工吃饭 | 未使用食堂 |  |  |
| 环保 工程 | 化粪池 | 容积10立方米 | 与环评一致 | 污泥 | 已建 |
|  | 隔油池 | 容积10立方米 | 未使用食堂，故未修建 | 污泥 | 未建 |
|  | - 沉淀池 | - 容积20立方米 | 与环评一致 | 污泥 | 新增 |
|  | - 车间焊接烟气 | - 手工焊接烟雾处理器 | 与环评一致 | 废气 | 新增 |
|  | - 混凝土搅拌粉尘 | - 布袋除尘器 | 与环评一致 | 废气 | 新增 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 未使用食堂，故未购买 | 废气、噪声 | 未建 |
|  | 生产固废 | 临时堆放区 | 与环评一致 | / | 新增 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间 | 未修建危废暂存间 | / | 未建 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 投资 （万元） | 项目实际建设情况 | 备注 |
| 固废 | 废边角料、焊条 | 外售处理 | 10 | 与环评一致 | / |
|  | 收集粉尘、废浆 | 收集后回用于混凝土制作 |  | 与环评一致 |  |
|  | 污水池沉淀物 | 收集后回用生产 |  | 与环评一致 | / |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  | 与环评一致 | / |
|  | 危险废物 | 新建危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 2 | 交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议 | / |
| 废气 | - 粉尘 | - 集气+布袋除尘+15m排气筒 | 20 | 与环评一致 | / |
|  | - 食堂油烟 | - 油烟净化器 | / | 未使用食堂，未购买 | / |
|  | - 天然气锅炉废气 | - 10m高排气筒 | 5 | 与环评一致 | / |
|  | - 焊接废气 | - 手工锡焊烟雾净化器 | 20 | - 与环评一致 | / |
| 废水 | 生活废水 | 经化粪池，隔油池处理后排入市政污水管网 | 3 | 未使用食堂，未修建隔油池 | / |
|  | 生产废水 | 沉淀池处理后回用于生产 | 10 | 与环评一致 |  |
| 噪声 |  | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 12 | 与环评一致 | / |
| 合计 |  |  | 82 | / | / |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| 废水 | COD、氨氮等 | 化粪池、隔油池处理后排入市政污水管网 | 市政污水管网 | 化粪池处理后排入市政污水管网 | 市政污水管网 |
| 废气 | 焊接环节 | 手工锡焊烟雾净化器处理后排放 | 大气 | 手工锡焊烟雾净化器处理后排放 | 大气 |
|  | 混凝土环节 | 经布袋除尘处理后排放 | 大气 | 经布袋除尘处理后排放 | 大气 |
|  | 天然气锅炉 | 经10m高排气筒排放 | 大气 | 经10m高排气筒排放 | 大气 |
|  | 食堂 | 油烟净化器处理后排放 | 大气 | 未使用食堂，没有油烟净化器 | / |
| 各噪声源 | 高噪设备 | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 外环境 | 隔声、基座减震、厂房封闭等 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中堆放，统一清运 | 环卫部门 | 集中堆放，统一清运 | 环卫部门 |
|  | 废边角料 | 外售处理 | 外售处理 | 外售处理 | 外售处理 |
|  | 废焊条、焊渣 |  |  |  |  |
|  | 废浆 | 收集后回用于混凝土制作 | / | 收集后回用于混凝土制作 | / |
|  | 污水池沉淀物、收集粉尘 | 收集后回用生产 | / | 收集后回用生产 | / |
|  | 危险废物 | 新建危废暂存间，定期交有资质单位处理 | / | 交与广元市众鑫环保科技有限公司处理，已签订危废协议 | / |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 厂址处 | 燃气锅炉排气筒、布袋除尘器排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界北、南、西面3个点位 | 厂界东侧、北侧、南侧设厂界噪声监测点3个 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 东侧最近居民住户噪声监测点1个 | 敏感点噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 嘉陵江上石盘断面 | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2014表2 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2014表1 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 20mg/m3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 50mg/m3 | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 氮氧化物 | 400mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | ≦1 | 烟气黑度 | ≦1 |
|  | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 | 标准 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 120mg/m3 | 颗粒物 | 120mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
| 敏感点 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 1个敏感点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限或检测范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 | mg/m3 |
|  |  |  | HJ397-2007 | / |  |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 | 3 | mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 2 | mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 测烟望远镜法 | 《空气和废气监测分析方法》第四版 | — | 级 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30～130 | dB(A) |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | / | dB(A) |