6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年

新型节能环保页岩砖生产项目

竣工环境保护验收监测报告书

恒宇监验字（2019）第1号

建设单位： 旺苍建诚建材有限公司

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

2019年7月

建 设 单 位:旺苍建诚建材有限公司

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：旺苍建诚建材有      编制单位：四川恒宇环境节能检

限公司	                      测有限公司

电   话:13808124317           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628200                邮   编: 628000

地   址:旺苍县普济镇观音村    地   址: 广元市利州区雪峰办处

三社                     广元市杭利食品饮料有限公司

目 录

1  前言	1

1.1  建设项目基本情况	1

1.2  验收监测目的	2

1.3  验收监测工作范围及内容	3

1.4  验收监测依据	3

2  建设项目工程概况	5

2.1  工程基本情况	5

2.1.1  工程基本情况	5

2.2 主要原辅材料来源及用量	7

2.3 主要工艺设备	8

2.4 水源及水平衡	8

2.5 生产工艺	9

3  环保设施和相应主要污染物排放与治理	12

3.1  废气污染物排放及治理	12

3.2  废水排放及治理	14

3.3  噪声排放及治理	14

3.4  固体废物排放及治理	14

3.5  生态保护整治措施	15

3.6  环境风险防范措施	16

3.7  主要环保设施（措施）	16

4   环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求	19

4.1环境影响评价意见	19

4.2环境影响评价批复的要求	20

5   验收执行标准	23

5.1  环境质量标准	23

5.3  污染物总量控制指标	23

5.4  验收标准与环评标准的对照情况	24

6  验收监测内容	24

6.1监测期间工况要求	24

6.2  环评监测与验收监测点位、污染因子对照情况	25

7  质量控制和质量保证	26

8   污染源监测结果及评价	27

9  环境管理检查结果	32

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查	32

9.2  环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	32

9.3  环境保护档案管理情况检查	34

9.4  环境保护管理制度的建立和执行情况检查	34

9.5  环评批复要求落实情况检查	34

9.6  建设期间和生产期间环境保护检查	34

9.7  厂区绿化情况检查	34

9.8  公众意见调查结果	34

10   验收结论及建议	35

10.1  结论	35

10.2 建议	38

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：外环境关系图

附图3：平面布置图

附图4：环保设施一览图

附件：

附件1：广元市环境保护局 广环审 [2018]18号）关于《6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环境影响报告书的批复》；

附件2：旺苍县环境保护局 旺环建函[2017]86号）《关于6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目执行环保标准的通知》；

附件3：更名说明

附件4：废水协议

附件5: 危废协议

附件6：《6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目竣工环保验收监测公众意见调查表》

附件7：检测报告

6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年

新型节能环保页岩砖生产项目

竣工环境保护验收监测报告

# 1  前言

## 1.1  建设项目基本情况

原名为旺苍县兴阳页岩砖厂现更名为旺苍建诚建材有限公司，该项目位于普济镇观音村三社境内。2008年5月12日，受“5.12”特大地震造成旺苍县农民房大面积损毁，加之地质灾害的影响，全县农房重建达到21000多户，急需页岩砖10亿匹。该厂积极参与灾后重建工作，企业在旺苍县普济镇观音村境内建设了一条年产3000万匹页岩砖生产线。砖厂于2008年12月取得旺苍县环境保护局批复（旺环函【2008】96），2013年3月27日，旺苍县环境保护局对该项目进行竣工环境保护验收并出具《旺苍县环保局关于旺苍县兴阳页岩砖厂3000万匹页岩砖厂（一期工程1000万匹/年）项目竣工环境保护验收的意见》，目前达到年产3000万匹/年页岩砖生产和3万吨/年的页岩矿开采规模。

为号召环保要求及规范生产，该厂在原厂区的基础上拆除建筑，新建厂房和购置新设备实施本次改扩建项目，达到年产5000万匹页岩砖生产线及年开采6万吨页岩矿。项目矿山为露天开采，采矿权范围由4个拐点组成，面积0.0077Km2 ,开采规模扩建至6万吨/年，服务年限约为2年，新建厂房用地约8000m2，包括原料堆场1200m2、配料成型车间2000m2、办公室和生活建筑200m2、露天成品堆场3000m2。项目总投资1500万元，环保投资107.6万元，环保投资占总投资比例7.1%。

本项目为砖瓦用页岩矿开采，开采规模扩建至6万吨/年，开采方式为露天开采。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》。本项目不属于国家产业政策鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。旺苍县发展改革和经济局下达了企业投资项目备案通知书（备案号：川投资备[2017-510821-10-30-03-222499]JXQB-1130号），准予备案。符合《烧结砖瓦行业准入条件》、最低开采规模、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》。2018年5月四川锦绣中华环保科技有限公司完成了该项目环境影响评价报告书的编制，2018年6月广元市环境保护局以广环审［2018］18号文对该项目环境影响报告书进行了批复。

该项目于2018年3月开工建设，2018年10月竣工投入试生产。

受旺苍建诚建材有限公司委托，四川恒宇环境节能检测有限公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》及其附件的规定和要求，我公司于2019年5月20日派技术人员前往现场进行了现场踏勘，了解工程及环保设施运行状况。经调查,按照环评及批复要求，项目基本落实了各项环保措施，环保设施运行正常，基本具备验收监测条件，我公司编制完成验收监测方案，已于2019年6月19日-20日对该项目实施现场监测与调查工作。

## 1.2  验收监测目的

通过现场监测、调查，评价该项目污染物排放是否达到国家排放标准；考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；检查环境影响报告书审查意见的落实情况。为环境保护行政主管部门验收及验收后的日常监督管理提供技术依据。

## 1.3  验收监测工作范围及内容

1.3.1  验收监测工作范围

对6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目生产线及主体工程、环保工程、公用工程、仓储工程、办公和生活设施等竣工验收检测。

1.3.2  验收监测内容

（1）废水处理情况检查；

（2）废气处理排放监测；

（3）厂界环境噪声排放监测；

（4）固体废物处置情况检查；

（5）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查；

（6）环境管理检查；

（7）公众意见调查。

## 1.4  验收监测依据

1.4.1  国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

1.4.2  生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

1.4.3四川省环保局（川环发[2003]001号）《关于认真做好建设项目竣工环保验收监测工作的通知》；

1.4.4《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环办[2012]77号）；

1.4.5  四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》；

1.4.6 关于印发《广元市砖瓦行业企业环境管理 规范（试行）》的通知 广环发〔2019〕2号；

1.4.7 四川锦绣中华环保科技有限公司《6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环境影响报告书》；

1.4.8  旺苍县环境保护局 旺环建函[2017]86号）《关于6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目执行环保标准的通知》；

1.4.9 广元市环境保护局 广环审 [2018] 18号）《关于6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环境影响报告书的批复》；

1.5.0  四川省物价局、四川省财政厅文件（川价函［2007］6号）《关于调整环境监测服务收费标准的函》、四川省发展和改革委员会（川发改价格［2010］1143号）；

## 2  建设项目工程概况

## 2.1  工程基本情况

## 2.1.1  工程基本情况

项目名称：6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保

页岩砖生产项目

项目性质：改扩建

建设单位：旺苍建诚建材有限公司

项目投资：总投资1500万元

建设地点：普济镇观音村三社境内

劳动定员与生产制度：本项目设置工作人员15人，每天工作24小时，年生产时间为300天。

建设规模：6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖

2.1.2   厂区总平面布置

本项目位于普济镇观音村三社境内，本工程为改扩建项目，根据地理位置，将整个项目按功能分区布置，有露天采场、工业场地区、行政办公和生活区、功能分区明确，布置合理，具体如下：

- 采场区全部为露天开采，主要为一个采场，位于厂区西侧；

- 项目工业场地紧邻矿山东侧，内设有堆场、破碎系统、筛分系统、布料系统、脱硫塔、窑炉等。开采的矿石即可采用装载机转运用于破碎制砖。

- 项目生活区位于厂区东侧。

- 2.1.3外环境关系

该厂东侧约50m为乡道，南侧为观音村，居民沿乡道零散分布，距厂85米为清江河，南侧约20米为观音村居民住户，其余厂界外均为林地和坡地。项目区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹等敏感区域。项目周边不存在重大环境制约因素。

2.1.3 建设内容

项目主要产品为5000万匹页岩砖，矿山扩建至6万吨/年砖瓦用页岩，本项目方案见表2.1-1

表2.1-1本项目产品方案

| 产品名称 | 产品产量 （匹/年） | 重量 （Kg/匹） | 抗压轻度 | 规格尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长（L） | 宽（B） | 高（H） |
| 页岩标砖 | 5000万 | 2.5 | 14.1MPa | 240 | 115 | 53 |

其工程项目组成及主要环境问题见表2.1-2。

表2.1-2项目组成及主要环境问题

| 主体 工程 | 项目 名称 |  | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 营运期 |
|  | 露天开采 |  | 露天开采区位于砖厂西侧，矿区占地0.0077平方千米，采用台阶式，自上而下挖掘机开采，增加挖掘机等机械，扩能开采6万t/a页岩，为砖厂提供部分页岩。 | 与环评一致 | 噪声、粉尘、生态破坏 |
|  | 破碎车间 |  | 彩钢结构，位于项目场区北侧，占地面积约1500平方米，从北向南按照工艺先后顺序依次布设有给料机、粉碎机、滚筒筛、陈化仓、搅拌机。 | 与环评一致 | 噪声、粉尘、固废 |
|  | 制坯车间 |  | 彩钢结构，位于项目场区南侧，占地面积约1500平方米，从北向南按照工艺先后顺序依次布设有给料机、砖机、切坯机、切条机、码坯机。 | 与环评一致 | 噪声、粉尘、固废 |
|  | 生坯道 |  | 彩钢结构，位于制坯车间南部，生坯道与隧道窑之间有一条摆渡车道。生坯道的湿砖坯通过摆渡车道送至隧道窑进行干燥、焙烧。 | 与环评一致 | 噪声 |
|  | 隧道窑 |  | 1条隧道窑，长93.3m，宽3.7m，高1.7m，开窑采用原煤进行助燃，生产点火之后利用砖坯、煤热值进行燃烧。 | 与环评一致 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物、噪声、固废 |
|  | 干燥窑 |  | 1条干燥窑，长93.3m，宽3.7m，高1.7m，采用引风机送风 | 与环评一致 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物、噪声、固废 |
| 办公及生活设施 | 办公区 |  | 1F砖混结构，建筑面积200平方米 | 与环评一致 | / |
|  | 食堂 |  | 设置一个灶台，位于办公室 | 未修建食堂 |  |
| 公用 工程 | 供水 |  | 从山泉引自场内高位池供厂区使用 | 与环评一致 | / |
|  | 排水 |  | 排水沟进入周边水体 | 与环评一致 |  |
|  | 供电 |  | 由村镇电网引入专门供电电源，1F砖混结构配电房位于厂区东北方向，面积约30平方米 | 与环评一致 | / |
| 仓储及其他 | 原料 堆场 |  | 1F彩钢结构，位于破碎车间西侧，建筑面积400平方米，堆存煤矸石和页岩。设三面围挡，彩钢顶棚 | 与环评一致 | 废气 |
|  | 堆放区 成品 堆场 |  | 堆于厂区东侧，露天堆场 | 与环评一致 | 废气 |
| 环保 工程 | 废 气 治 理 | 脱硫除尘 | 采用双碱法脱硫，配套制浆池、循环水池、废气通过15m高排气筒排放 | 与环评一致 | 废气 |
|  |  | 布袋除尘器 | 新增袋式除尘器用于处理原料破碎、筛分阶段产生的粉尘，2个集气罩，新增喷雾除尘喷头 | 新增布袋除尘器，废气经15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 围挡设施 | 厂区车间、堆料区均增设三面围挡设施。破碎机及滚筒筛区域封闭，实现密闭条件下破碎、筛分机输送 | 与环评一致 |  |
|  |  | 食堂 | 食堂厨房增设一台抽油烟机 | 未修建食堂 |  |
|  | 废水治理 |  | 本项目不产生产废水，脱硫废水回用于生产，生活废水经2m3旱厕收集后用于周边农地施肥；初期雨水采用沉淀池收集后回用于生产用水 | 与环评一致 | 废水 |
|  |  |  | 新建1m3隔油池收集餐厨废水，隔油后同生活污水一起处理后用于施肥 | 未修建食堂及隔油池 |  |
|  | 噪声治理 |  | 车间隔声、基座减震、加强维护 | 与环评一致 | 噪声 |
|  | 固废治理 |  | 废损砖、废泥条、除尘灰等用作原材料循环利用；生活垃圾收集运往垃圾集中收集点处理 | 与环评一致 | 固废 |
|  | 地下水 |  | 场区地面全部进行硬化处理 | 与环评一致 | / |

## 2.2 主要原辅材料来源及用量

本项目矿石来源为外购和自产，企业矿山提供6万吨/年的矿石，外购来自其他矿山和修路挖掘土石方矿石。煤矸石，脱硫所需的氢氧化钠、生石灰等为外购。主要原辅料及能源消耗见表2.2-1。

表2.2-1  主要原辅材料一览表

| - 类别 | - 名称 | - 技改后年耗量 | - 来源 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主（辅）料 | - 页岩 | - 104500t | - 自主开采+外购 | - 块状 |
|  | - 原煤 | - 10500t | - 外购 | - 粒煤 |
|  | - 片碱 | - 5t | - 外购 | - 氢氧化钠 |
|  | - 生石灰 | - 130t | - 外购 | - 氧化钙 |
| - 能源 | - 电 | - 7.5万 | - 当地电网 | - / |
| - 水量 | - 水 | - 21873t | - 溪沟水+自来水 | - / |

## 2.3 主要工艺设备

- 本次改扩建所有设备新购，主要设备见下表2.3-1。

表2.3-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双轴粉碎机 | 直径1000*2000 | 1 |
| 2 | 真空挤出机 | 60/60加强型 | 2 |
| 3 | 双轴搅拌机 | A460*4000 | 1 |
| 4 | 箱式给料机 | 800MM | 4 |
| 5 | 板式给料机 | 800MM | 1 |
| 6 | 高效滚动筛 | 直径2.5*5000 | 1 |
| 7 | 鄂式破碎机 | 500*750 | 2 |
| 8 | 风机 | 16号 | 3 |
| 9 | 布袋除尘设施 | / | 1 |
| 10 | 脱硫除尘设施 | / | 1 |
| 11 | 采矿装载机 | / | 1 |
| 12 | 挖掘机 | / | 1 |

## 2.4 水源及水平衡

- 本次改扩建用水量为72.91m3/d（21873m3/a），项目用水主要包括生活用水、工艺用水、脱硫用水、绿化用水及抑尘用水。项目水平衡图如图2.4-1

# 图2.4-1 水量平衡图    单位：m3/d

## 2.5 生产工艺

- 本项目包括矿山开采和制砖两个环节。

- 1、采矿工艺流程

- 采矿工艺主要分开采作业和采装作业。开采方式为露天机械开采（不爆破），采矿方法严格遵守从上至下的台阶式缓坡开采，先清理表层废物，然后用挖掘机挖取页岩，用装载机转运运至页岩堆场。

- （1）剥离表土

- 露天矿开采时需要剥离土与岩石。它包括外剥离物和内剥离物两个部分。外剥离物是矿体的上覆土层与岩层（包括开拓安全角的剥离物）；内剥离物是矿体内部需剥离的夹层和矿体与矿体之间的岩层。

- 首先要用挖掘机把地表面的土推掉，暴露出岩石层。所剥离表土临时堆存至已开采的地坪内，并加强管理以防止雨水冲蚀流失，用于开采结束后土地复耕。

- （2）采矿

- 页岩矿床的回采工艺简单，采用挖掘机分台阶开采，采用横向采剥方法，阶段高度不大于6m。本矿山生产无需选矿，无尾矿产生，无需进行尾矿设施设置。

- （3）采装作业

- 挖掘机和自卸汽车直接到各分层采矿平台装运，作业平台宽度不小于4m，底盘工作平台宽度不小于20m。装运作业要求：一是严禁开挖边坡超高；二是保持作业平台安全和临时装运道路的路基稳固，防止车辆、机械坠崖。本项目采矿场工艺流程及产污图见图2.5-1。

- 图2.5-1采矿场工艺流程及产污图

- 制砖工艺流程

- （1）原料预处理

- 采场开采的页岩、原煤按照一定的比例由装载机转运至破碎机料斗，过高频滚筒筛，筛上物（粒径≥3mm）由皮带机送入粉碎机继续破碎，筛下物（粒径＜3mm）用皮带输送至配料机，经砖瓦自动配水控制系统加水搅拌，使混合料的水分有足够时间充分混合均匀，提高混合料的均匀性，改善混合料的物理性能，保证后续成型，满足后续干燥和焙烧工序的技术要求，提高产品质量、降低废品率。

- （2）制坯

- 物料进入制砖机后，通过真空挤压成型，成型后的泥条经过自动切条机切割成所要求尺寸的砖坯，再由皮带输送机输送至码车位，由人工将砖坯码至窑车，推送至烘干窑烘干。

- （3）干燥

- 码好的砖坯进入烘干窑进行干燥，干燥时间约为8小时，干燥介质（烧砖余热）由引风机抽送至烘干窑，通过热交换将热量传给坯体表面，坯体表面受热后，表面水分汽化蒸发，而坯体内部水分则因物料水分差而移向表面，再由表面蒸发，直到坯体得以干燥。

- （4）焙烧

- 本项目采用轮窑烧制页岩砖工艺，烘干后的砖坯经窑车推送至烧制车间，采用木材点燃砖坯，利用砖坯内原煤燃烧热量烧制页岩砖。焙烧温度为950～1000℃，烧成周期约24h。焙烧后的成品砖从窑内人工卸下，检验合格的为成品砖，不合格的烧结砖经收集破碎后作为原料重新利用。焙烧过程排出的热烟气，通过引风机引至干燥窑，用作转坯的干燥介质，干燥后的烟气经脱硫塔喷淋塔处理后高空排放。

- （5）成品

- 烧制好的页岩烧结砖（装在窑车上），装卸到手推车上，同时对砖的质量进行检查，而后运往成品堆场，不合格的烧结砖经收集后作为原料重新利用。本项目生产工艺流程图及产污位置见图2.5-2。

- 图2.5-2生产工艺流程及产污位置图

# 3  环保设施和相应主要污染物排放与治理

## 3.1  废气污染物排放及治理

本项目的主要大气污染物为采矿区产生的粉尘，道路运输粉尘、加工区破碎筛分系统、堆存区产生的粉尘以及隧道窑废气等。

- 采矿区粉尘主要为在采剥过程中挖掘机进行开挖表土或挖采矿石时产生，采取间断性的洒水降尘。

- （2）运输道路扬尘

- 道路路面硬化，安排专人清扫，保持路面清洁，每天对道路洒水4-5次。

- （3）原料堆场扬尘

- 对堆场进行半封闭建设，加盖彩钢瓦封顶遮雨，地面硬化处理，设置1条移动式软管洒水降尘，减弱堆场粉尘无组织排放影响范围。

- （4）原料破碎、筛分、搅拌粉尘

- 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用，废气经15m高排气筒排放，搅拌粉尘过程中产生的粉尘量较少，放慢搅拌速度、边搅拌边洒水。

- （5）隧道窑

- 砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，采用纯碱吸收SO2，石灰还原再生，再生后吸收剂循环使用，无废水排放。本项目烟气直接进入脱硫塔，烟气在导向板作用向上螺旋，并与脱硫液接触，将脱硫液雾化成液滴，形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口直接进入风机并由烟囱排放。吸收了SO2的脱硫液流入再生池，与新来的石灰水进行再生反应，反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀。循环池内经再生和沉淀后的上液体由循环泵打入脱硫塔循环使用。脱硫液采用外循环吸收方式，处理后废气由15m高的排气筒排放。

## 3.2  废水排放及治理

本项目废水主要为除尘废水和生活污水。

- （1）除尘废水：本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。本项目无生产废水产生。

（2）生活污水：本项目大部分为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，生活废水经旱厕进行收集和处理后，用作农田施肥，已与观音村村民委员会签订了农田施肥协议。

## 3.3  噪声排放及治理

本项目噪声主要来源于挖掘机、破碎机、搅拌机等设备噪声。其噪声源强度在80~90dB(A)左右。通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理；四周修建围墙隔声、风机安装消声器、距离衰减等措施，使噪声源强降低。

## 3.4  固体废物排放及治理

本项目固体废弃物主要包括除尘灰、废砖坯、废砖块、脱硫渣、废机油以及企业员工的生活垃圾。

（1）除尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料。

（2）废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。

（3）脱硫渣：项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。

（4）生活垃圾：生活垃圾统一收集清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理。

## （5）危险废物：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。

## 3.5  生态保护整治措施及水土保持措施

1、开采期间严格杜绝新增占地，不新修运输道路、占地建筑，减少对地表植被的破坏。

2、加强工业广场、办公生活区四周排水沟建设、检查、维护工作，做好雨季排水、防水土流失、防泥石流等工作。

3、清查开采区上方是否存在引发滑坡、泥石流的潜在威胁，若存在及时加强防护，采取设置标牌、修建围墙、填土等措施。

4、加强工业广场等区域的绿化、环境卫生工作，使矿区环境优美、景观和谐。

5、加强矿山人员的环保意识教育，做到垃圾及时清运；同时，加强对矿区生活垃圾的统一收集，防止污染当地土壤环境和水环境，从而避免造成对区域动植物的间接影响；做好林地防火工作，禁止在矿区内吸烟，防止火灾对区域动物、植被造成的影响。

6、采矿结束后，矿区必须做好复垦工作，对矿区场地进行平整并全部覆土绿化，对不稳定的边坡做好稳定处理，恢复当地生态环境。

3.6  环境风险防范措施

1、建立完善的环境管理制度，对环保设施的操作、维护有明确的要求，杜绝不规范的操作。

2、环保操作人员培训上岗，特别是对设备事故的误判应有一定的知识储备和经验，一旦发生事故立即进行处理。

3、定期对环保设施进行监测。

4、对场内易燃物严格管理，不得放置在窑炉较近的地方。

## 3.7  主要环保设施（措施）

本工程环保设施见表3-1、表3-2。

表3-1  环保设施(措施)一览表

| 污染类型 |  | 环评要求 | 项目实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理措施 | 治理措施 | 投资 （万元） | 备注 |
| 废气 | 采剥扬尘 | 移动式洒水软管 | 安装有移动式洒水软管，水管洒水 | 2 | 新增 |
|  | 堆场扬尘 | 燃煤和页岩堆场设置三面围挡、顶棚，定期洒水降尘 | 燃煤和页岩堆场设置三面围挡、顶棚，定期洒水降尘 | 6 | 新增 |
|  | 装卸粉尘 | 装卸时由移动式洒水软管喷雾降尘 | 安装有移动式洒水软管，洒水降尘 | 2 | 新增 |
|  | 破碎筛分粉尘 | 设置集气罩，并安装袋式除尘器1台，除尘效率不低于99% | 设置有集气罩，并安装有布袋除尘器，废气经15m高排气筒排放 | 21.6 | 新增 |
|  | 窑炉废气 | 双碱发脱硫塔，15m排气筒 | 安装脱硫除尘设施一套及脱硫沉淀池、再生池、循环池、污泥干化池等配套设施，排气高度为15m | 13.5 | 新增 |
|  | 运输粉尘 | 出厂道路地面硬化，定期对运输道路洒水降尘，并对有条件的区域两侧进行绿化 | 出厂道路地面硬化，定期对运输道路洒水降尘，并对厂区进行绿化 | 6 | 新增 |
| 废水 | 初期雨水 | 矿区新建截排水沟120m，新增沉淀池一座 | 矿区新建截排水沟120m，新增沉淀池一座 | 4 | 新增 |
|  | 生活污水 | 依托生活区预处理池2m3 | 旱厕2m3，收集后农田施肥，并与观音村村民委员会签订了协议 | / | 依托 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，厂界四周修建围墙并摸水泥灰浆进行隔声、风机安装消声器 | 通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理；四周修建围墙隔声、风机安装消声器、距离衰减等措施，使噪声源强降低。 | 4 | 新增 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活区定点设置垃圾桶，企业定期清运至垃圾收集点 | 生活区定点设置垃圾桶，企业定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理 | / | 依托 |
|  | 一般固废 | 除尘灰、废砖、废泥坯等全部回用于生产 | 除尘灰、废砖、废泥坯等全部回用于生产。 | 0.5 | 新增 |
|  | 危险固废 | 机修所产生的废机油，暂存于危废暂存间，并与有资质公司签订协议 | 机修所产生的废机油，暂存于危废暂存间，并与绵阳市天捷能源有限公司签订了废机油回收协议 |  |  |
| 风险防范措施 |  | 设置灭火器，定期对场地进行地质灾害的检测，防止滑坡 |  | 48 | 新增 |
| 生态影响 |  | 完善截排水沟150m，底宽0.8m，高0.6m，工业场地空闲地适当进行绿化措施，增加场内美观度 |  | 新增 | 新增 |
| 环境风险 |  | 编制环境挂你制度文件、环境风险应急预案并报环保局备案，场内设置灭火器、沙袋等消防设施 |  |  | 新增 |
| 闭矿期 | 生态环境 | 严格按照矿山矿区范围进行作业，严禁随意占用矿区外土地资源；严格遵守“边开采，边治理”的原则进行矿区生态环境恢复工作；服务期满后进行植被恢复，恢复不低于现状覆盖率。 |  |  | 新增 |
| 合计 |  |  |  | 107.6 |  |

表3-2  污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 污染物 | 环评处理设施及措施 | 排放去向 | 实际处理设施及措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD、氨氮等 | 旱厕处理后用于周边农田施肥 | 农田施肥 | 旱厕处理后用于周边农田施肥，与观音村村民委员会签订了协议 | 农田施肥 |
| 废气 | 运输扬尘 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 | 道路硬化，洒水降尘 | 大气 |
|  | 原料堆场 | 洒水降尘 |  | 洒水降尘 |  |
|  | 原料破碎、筛分、搅拌粉尘 | 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用 |  | 原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用 |  |
|  | 隧道窑烟尘 | 风机抽送至隧道窑预热段经湿坯吸收后经碱液吸收箱处理后通过15m烟囱高空排放 | 大气 | 风机抽送至隧道窑预热段经湿坯吸收后经碱液吸收箱处理后通过15m烟囱高空排放 | 大气 |
|  | 隧道窑SO2 |  |  |  |  |
|  | 隧道窑NOX |  |  |  |  |
|  | 隧道窑氟化物 |  |  |  |  |
| 噪声 | 高噪设备 | 合理作业；选用低噪声设备，厂房隔声 | 外环境 | 合理作业；选用低噪声设备，厂房隔声 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中堆放，统一清运 | 普济镇垃圾收集点 | 集中堆放，统一清运 | 普济镇垃圾收集点 |
|  | 废砖坯、废砖块 | 回收作为原料 | 回收利用 | 回收作为原料 | 回收利用 |
|  | 除尘灰、脱硫渣 |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收 | 资质单位回收 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收 | 绵阳市天捷能源有限公司 |

- 4、环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

## 4.1环境影响评价意见

- 四川锦绣中华环保科技有限公司编制的《6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环境影响书》主要结论和建议如下：

- 1、环评报告书主要结论

- 旺苍建诚建材有限公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目符合国家产业政策，厂址符合用地要求，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物处置去向明确，生态破坏得到有效控制；污染物排放满足总量控制要求；公众普遍本项目建设，无人反对。因此，在项目建设过程中严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 2、环评报告书主要要求与建议

（1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实设计和环评提出的各项污染治理措施，确保全厂各项污染物能够得到有效治理；

（2）建设单位应严格按照水土保持方案的工程内容和批复意见进行建设，完善水保措施，防止水土流失；

（3）及时进行生态恢复与重建，在进行生态恢复与重建过程中，应结合当地自然生态环境特征进行矿区景观、美学设计，合理利用矿区地形、地貌和景观资源，进行预防性保护和开发，消除矿山建设所形成的不良景观，大力进行矿区绿化，将绿化和美化结合，形成生态环境的协调统一。

## 4.2环境影响评价批复的要求

广元市环保局《关于6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环境影响书的批复》（广环审[2018] 18号）主要批复及要求：

一、该项目位于旺苍县普济镇观音村3社境内，矿区面积0.0077km2，开采标高+550m~ +505m，采矿权范围内保有储量10.7万吨。项目建设内容为拆除原有设施设备，新建厂房8000平方米(包括破碎车间、制坯车间、隧道窑1条、干燥窑1条等)、堆场3000平方米。配套相应设施设备。矿山开采方式为露天自上而下分台阶开采方式，建成后生产规模为年开采6万吨页岩矿及年产5000万匹页岩砖。项目总投资1500万元，其中环保投资约107.6万元。

项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，经旺苍县经济商务和信息化局备案（备案号：川投资备【2017-510821--30-03 22499】JXQB-1130号），项目建设符合国家现行产业政策。旺苍县国土资源局颁发了采矿许可证（证号：C51082120127130095173），项目建设符合，旺苍县矿产资源开发规划。

项目在严格落实报告书提出的环保设施和措施要求的前提下，污染物可以这标排放，从环保角度分析，项目建设可行。因此，我局同意你厂按照报告书书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）环保措施纳入项目设计。必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实工程环保资金，加强建设及开采等各时期的环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与工程同步开展与环俣相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中，切实落实各项环保措施和生态保护措施，

（二）落实生态保护措施。严格按照原环境保护部发布的《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》等技术规范以及报告书要求，落实各项矿山生态保护措施。优化施工场地布置，控制和减少因工程开挖等活动对区域动植物和景观带来的影响；落实各项水上保持措施；剥离表土及废渣、废石应分区堆存，以利于生态恢复中回用作表层覆土等综合利用；及时采取措施对施工迹地进行生态环境恢复建设，结合工程区域自然条件选择当地适生物种，严禁引入外来物种进行生态恢复。

（三）落实废水污染防治措施。完善雨污分流收集系统、截排水系统建设。生活污水通过旱厕收集后作为周边农林肥料使用；采场及排土场初期雨水经截排水系统收集后沉淀回用。按照报告书要求落实合理、有效的防渗措施，防止地下水污染。

（四）落实废气污染防治措施。按照报告书要求落实运输车辆扬尘、施工扬尘、物料堆放扬尘控制，矿山开采期间加大作业面、运输道路、排土场、料场洒水降尘频次。破碎、筛分工段采用布袋除尘装置除尘后通过15m高排气筒达标排放；炉窑烟气采用双碱法脱硫除尘后通过15m高排气筒达标排放。

（五）落实噪声污染防治工作。选用高效低噪设备，加强设备的日常维护，对产噪设备采取隔声、消声、减震等措施，确保噪声场界达标。加强环境管理，优化产品运输方式和运输时段；减小运输车辆噪声及扬尘对沿线敏感目标的环境影响，避免扰民。

（六）落实固体废弃物污染防治措施。营运期间固体废物实行分类收集、分别处理原则。废泥坯、废砖、除尘灰、脱硫塔产生的石膏全部回用于生产；生活垃圾由当地环卫部门清运处置。危险废物必须送有资质单位处置。

（七）落实环境风险防范措施。按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。

三、你厂须严格执行报告书及批复要求的产品方案及生产制度，未经批准不得擅自变更。

四、按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》确定的污染物总量控制建议指标为：新增S0211.072吨/年、NOx6. 628吨/年，已经我局确认并调剂解决(广环办函[2018] 121号)。

五、项目施工建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护验收，经验收合格后方可投入生产或使用。

六、请旺苍县环境保护局负责对该项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。

你单位应在收到本批复后10个工作日内将批准的环境影响报告书送旺苍县环境保护局备案，并接受各级环保部门的监督管理。

## 5   验收执行标准

## 5.1  环境质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5.2  污染物排放标准

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2、表3标准 ；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

## 5.3  污染物总量控制指标

广元市环境保护局出具该项目的环评批复中，核定的废气排放总量为SO2：11.072t/a，NOx：6.628t/a。根据验收期间结果核算，该项目废废气实际排放总量SO2：3.168t/a，NOx：2.736t/a，均小于广元市环境保护局出具该项目的环评批复中核定的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。

表5-1  污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 11.072 | 3.168 | / |
|  | NOx | 6.628 | 2.736 | / |
| 废水 | / | / | / | / |

## 5.4  验收标准与环评标准的对照情况

表5-2  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表2 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 30mg/m3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 300mg/m3 | 二氧化硫 | 300mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  | 氟化物 | 3mg/m3 | 氟化物 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表3 | 标准 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620—2013表3 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |

- 6  验收监测内容

## 6.1监测期间工况

本项目设计年产5000万匹新型节能环保页岩砖，全年工作300天，每天设计生产能力为16.7万匹。 验收监测期间，6月19日产砖13万匹/天，生产负荷为78%；6月20日产砖14万匹/天，生产负荷为84%。主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产，配套的环保设施正常运行。验收期间工况见表6-1。

表6-1  验收期间工况现状

| 设计能力 | 实际加工生产量 |  | 实际生产负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6月19日 | 6月20日 | 6月19日 | 6月20日 |
| 16.7万匹/天 | 13万匹 | 14万匹 | 78% | 84% |

## 6.2  环评监测与验收监测点位、污染因子对照情况

表6-2  主要污染因子、点位、特征污染因子

与验收监测污染因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 厂址处 | 隧道窑脱硫塔排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 |
|  |  |  |  | 破碎筛分车间排气筒 | 颗粒物 |
|  |  |  |  | 厂界下风向10米内设2个采样点 | 颗粒物 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界东侧、北侧、南侧设厂界噪声监测点3个 | 厂界噪声 |
|  |  |  |  | 南侧最近居民住户噪声监测点1个。 | 敏感点噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 项目所在地 | / | / |

6.3 项目分析方法及来源

表6-3    项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |

- 7  质量控制和质量保证

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

7.1.1  严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

7.1.2  合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。

7.1.3  采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

7.1.4  及时了解工况情况，如实填写工况实际情况。

7.1.5  监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。

7.1.6  现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。

7.1.7噪声监测质量保证

（1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。

（2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。

（3）噪声测量值修正按照《国家环境噪声监测技术规范噪声测量值修正（HJ706-2014）》执行。

7.1.8废气监测质量保证和质量控制措施

- 无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）执行。

（2）有组织废气监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。

7.1.9 监测报告严格实行三级审核制度。

## 8   污染源监测结果及评价

一、 噪声

点位：在厂界北侧、东侧、南侧设厂界噪声监测点3个及南侧最近居民住户设敏感点噪声监测点1个。

项目：厂界噪声及敏感点噪声。

频次：每天昼、夜间各测一次等效A声级，连续监测二天。

表8-1噪声检测结果          单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测日期 | 检测时段 | 主要声源 | 生产时 | 停产时 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6月19日 | 昼间 | 破碎机 | 56.4 | 46.1 | 55 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 47.5 | 41.5 | 46 |
|  | 6月20日 | 昼间 | 破碎机 | 57.7 | 49.5 | 57 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 48.0 | 42.1 | 47 |
| 2# | 6月19日 | 昼间 | 破碎机 | 55.7 | 45.0 | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 46.6 | 40.8 | 46 |
|  | 6月20日 | 昼间 | 破碎机 | 56.5 | 49.2 | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 47.1 | 40.8 | 46 |
| 3# | 6月19日 | 昼间 | 破碎机 | 55.4 | 45.7 | 54 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 46.3 | 40.6 | 45 |
|  | 6月20日 | 昼间 | 破碎机 | 56.9 | 48.2 | 56 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 46.6 | 39.9 | 46 |
| 4#敏感点 | 6月19日 | 昼间 | 交通噪声 | 54.5 | / | 54 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 45.4 | / | 45 |
|  | 6月20日 | 昼间 | 交通噪声 | 54.5 | / | 54 |
|  |  | 夜间 | 风机 | 45.8 | / | 46 |
| 检测时，6月19日天气阴，风速1.3m/s；6月20日，天气阴，风速1.1m/s，厂界噪声点均位于厂界外1m处，敏感点噪点位于住户外1米处。 |  |  |  |  |  |  |

表8-2  噪声评价标准表

| 检测项目 | 检测点位 | 类别 | 标准限值dB(A) |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 1#、2#、3# | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1 |
| 敏感点噪声 | 4# | 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》GB3096-2008表1 |

噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类及《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1 、2类标准进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声6月19日-20日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。

- 二、有组织废气

（1）点位：隧道窑脱硫塔排气筒。

项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物。

频次：每天采样3次，小时均值，连续监测二天。

（2）点位：破碎筛分车间排气筒。

项目：颗粒物。

频次：每天采样3次，小时均值，连续监测二天。

- 表8-3  有组织废气检测结果      单位：mg/m3

| 检测 日期 | 检测 点位 | 项目 | 频次 | 标况风量(m3/h) | 含氧量 (%) | 排放浓度(mg/m3) |  | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 实测 | 折算 |  |
| 6 月 19 日 | 3#脱硫塔排气筒 | 氟化物 | 一次 | 30635 | 18.26 | 0.34 | 1.53 | 0.01 |
|  |  |  | 二次 | 31176 | 18.21 | 0.37 | 1.64 |  |
|  |  |  | 三次 | 30713 | 18.20 | 0.31 | 1.37 |  |
|  |  |  | 平均值 | 30841 | 18.22 | 0.34 | 1.51 |  |
|  |  | 颗粒物 | 一次 | 31179 | 18.26 | 4.4 | 20 | 0.15 |
|  |  |  | 二次 | 30637 | 18.21 | 4.7 | 21 |  |
|  |  |  | 三次 | 30085 | 18.20 | 5.4 | 24 |  |
|  |  |  | 平均值 | 30634 | 18.22 | 4.8 | 21 |  |
|  |  | 氮氧 化物 | 一次 | 31179 | 18.26 | 15 | 21 | 0.43 |
|  |  |  | 二次 | 30637 | 18.21 | 13 | 68 |  |
|  |  |  | 三次 | 30085 | 18.20 | 13 | 57 |  |
|  |  |  | 平均值 | 30634 | 18.22 | 14 | 61 |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 一次 | 31179 | 18.26 | 17 | 77 | 0.55 |
|  |  |  | 二次 | 30637 | 18.21 | 23 | 102 |  |
|  |  |  | 三次 | 30085 | 18.20 | 14 | 62 |  |
|  |  |  | 平均值 | 30634 | 18.22 | 18 | 80 |  |
|  | 4#破碎筛分车间排气筒 | 颗粒物 | 一次 | 16821 | / | 20 | / | 0.32 |
|  |  |  | 二次 | 16573 | / | 18 | / |  |
|  |  |  | 三次 | 16104 | / | 20 | / |  |
|  |  |  | 平均值 | 16499 | / | 19 | / |  |
| 6 月 20 日 10 月 30 日 | 3#脱硫塔排气筒 | 氟化物 | 一次 | 27717 | 18.08 | 0.37 | 1.57 | 0.01 |
|  |  |  | 二次 | 28343 | 18.13 | 0.36 | 1.55 |  |
|  |  |  | 三次 | 28356 | 18.18 | 0.34 | 1.49 |  |
|  |  |  | 平均值 | 28139 | 18.13 | 0.36 | 1.53 |  |
|  |  | 颗粒物 | 一次 | 27151 | 18.08 | 5.4 | 23 | 0.15 |
|  |  |  | 二次 | 27145 | 18.13 | 5.8 | 25 |  |
|  |  |  | 三次 | 28313 | 18.18 | 5.5 | 24 |  |
|  |  |  | 平均值 | 27536 | 18.13 | 5.6 | 24 |  |
|  |  | 氮氧 化物 | 一次 | 27151 | 18.08 | 10 | 42 | 0.33 |
|  |  |  | 二次 | 27145 | 18.13 | 12 | 52 |  |
|  |  |  | 三次 | 28313 | 18.18 | 13 | 57 |  |
|  |  |  | 平均值 | 27536 | 18.13 | 12 | 50 |  |
|  |  | 二氧 化硫 | 一次 | 27151 | 18.08 | 11 | 47 | 0.33 |
|  |  |  | 二次 | 27145 | 18.13 | 11 | 47 |  |
|  |  |  | 三次 | 28313 | 18.18 | 14 | 61 |  |
|  |  |  | 平均值 | 27536 | 18.13 | 12 | 52 |  |
| 6 月 20 日 | 4#破碎筛分车间排气筒 | 颗粒物 | 一次 | 16826 | / | 18 | / | 0.33 |
|  |  |  | 二次 | 17066 | / | 19 | / |  |
|  |  |  | 三次 | 17274 | / | 20 | / |  |
|  |  |  | 平均值 | 17055 | / | 19 | / |  |

表8-4  有组织废气评价标准表

| 检测点位 | 检测项目 | 标准限值 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/m3 |  |
| 3#脱硫塔排气筒 | 颗粒物 | 30 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2 |
|  | 氟化物 | 3 |  |
|  | 二氧化硫 | 300 |  |
|  | 氮氧化物 | 200 |  |
| 4#破碎筛分车间排气筒 | 颗粒物 | 30 |  |

有组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2 标准进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，脱硫塔排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和破碎筛分车间排气筒颗粒物6月19日-20日连续两天检测数据表明均达标。

- 三、无组织废气

点位：厂界下风向10米内设2个采样点

项目：颗粒物。

频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。

- 表8-5  无组织废气检测结果      单位：mg/m3

| 点位名称 | 检测日期 | 检测频次 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界外下风向10米内 | 6月19日 | 第一次 | 0.540 |
|  |  | 第二次 | 0.524 |
|  |  | 第三次 | 0.564 |
|  | 6月20日 | 第一次 | 0.562 |
|  |  | 第二次 | 0.584 |
|  |  | 第三次 | 0.549 |
| 2#厂界外下风向10米内 | 6月19日 | 第一次 | 0.521 |
|  |  | 第二次 | 0.485 |
|  |  | 第三次 | 0.506 |
|  | 6月20日 | 第一次 | 0.543 |
|  |  | 第二次 | 0.506 |
|  |  | 第三次 | 0.529 |

表8-6  无组织废气评价标准表

| 检测项目 | 单位 | 浓度限值 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 GB 29620-2013表3 |

无组织废气：按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3 进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物6月19日-20日连续两天检测数据表明均达标。

- 9  环境管理检查结果

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

本项目环保审批手续齐全，在建设过程中执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计，同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序企业自主竣工验收。

## 9.2  环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目的主要大气污染物为采矿区产生的粉尘，道路运输粉尘、加工区破碎筛分系统、堆存区产生的粉尘以及隧道窑废气等。采矿区粉尘主要为在采剥过程中挖掘机进行开挖表土或挖采矿石时产生，采取间断性的洒水降尘。运输道路扬尘：道路路面硬化，安排专人清扫，保持路面清洁，每天对道路洒水4-5次。原料堆场扬尘：对堆场进行半封闭建设，加盖彩钢瓦封顶遮雨，地面硬化处理，设置1条移动式软管洒水降尘，减弱堆场粉尘无组织排放影响范围。原料破碎、筛分、搅拌粉尘：原料破碎过程中用脉冲式布袋除尘器进行净化处理，经处理后的粉尘经收集后可回用，废气经15m高排气筒排放，搅拌粉尘过程中产生的粉尘量较少，放慢搅拌速度、边搅拌边洒水。隧道窑：砖坯在隧道窑内烧结过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及氟化物等废气，采用纯碱吸收SO2，石灰还原再生，再生后吸收剂循环使用，无废水排放。本项目烟气直接进入脱硫塔。烟气在导向板作用向上螺旋，并与脱硫液接触，将脱硫液雾化成液滴，形成良好的雾化吸收区。烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。经脱硫后的烟气向上通过塔侧的出风口直接进入风机并由烟囱排放。吸收了SO2的脱硫液流入再生池，与新来的石灰水进行再生反应，反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀。循环池内经再生和沉淀后的上液体由循环泵打入脱硫塔循环使用。脱硫液采用外循环吸收方式，处理后废气由15m高的排气筒排放；本项目废水主要为除尘废水和生活污水。除尘废水：本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。本项目无生产废水排出。生活污水：本项目大部分为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，生活废水经旱厕进行收集和处理后，用作农田施肥，已与观音村村民委员会签订了农田施肥协议；本项目噪声主要来源于挖掘机、破碎机、搅拌机等设备噪声。其噪声源强度在80~90dB(A)左右。通过隔声、减振、厂房封闭、墙体吸声处理；四周修建围墙隔声、风机安装消声器、距离衰减等措施，使噪声源强降低；本项目固体废弃物主要包括除尘灰、废砖坯、废砖块、脱硫渣、废机油以及企业员工的生活垃圾。除尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料。废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。脱硫渣：项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。生活垃圾：生活垃圾统一收集清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理。危险废物：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。经检查，上述环保设施运行正常，有专人进行运行维护。

## 9.3  环境保护档案管理情况检查

本项目环境保护档案较齐全，建立有环保设施运行维护记录和危险废物处置记录档案。

## 9.4  环境保护管理制度的建立和执行情况检查

公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，未有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度、制定了《突发环境事件应急预案》已备案，备案号：510821-2019-017-L。

## 9.5  环评批复要求落实情况检查

本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。

## 9.6  建设期间和生产期间环境保护检查

旺苍县环保局环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。

9.7  厂区绿化情况检查

厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。

## 9.8  公众意见调查结果

验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下：

共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目所排污染物（废气、废水、噪声、固体废物）对自己和环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果见下表：

表9-1公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设是否影响您的生活和工作? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目施工期间对您的生活和工作有无影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目试生产期间对您生活和工作有无影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废气是否影响了大气环境质量? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的废水是否对水环境产生影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 项目产生的固体废物是否对环境产生影响? | 无影响 | 100% | 影响较轻 | 0 | 影响较重 | 0 |
| 对该项目竣工环保验收的态度 | 同意 | 100% | 无所谓 | 0 | 不同意 | 0 |
| 对该项目环保方面的意见和建议 | 无人提出意见和建议 |  |  |  |  |  |

# 10   验收结论及建议

## 10.1  结论

企业项目执行了“三同时”制度，基本实现了达标排放要求。对生产过程中产生的废水、噪声及固体废物等污染物源采取了针对性的处理措施。制定了环境风险防范及应急预案，环境风险得到了有效防范。按照《6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目竣工环境保护验收监测方案》(川恒检字（2019）第111WT02号)，四川恒宇环境节能检测公司于2019年6月19～20日对该项目进行了现场调查和验收监测，生产负荷为78%-84%。

10.1.1  噪声检测结果

厂界噪声昼间监测结果为54dB（A）-57dB（A），夜间监测结果为45dB（A）-47dB（A）。敏感点噪声昼间监测结果为54dB（A），夜间监测结果为45dB（A）-46dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类，《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类标准进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声监测点位及敏感点噪声检测点6月19日-20日连续两天检测数据表明昼间、夜间等效A声级均达标。

10.1.2   废气检测结果

（1）无组织废气检测结果

颗粒物检测结果为0.485-0.584mg/m3，按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表3 进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，无组织废气颗粒物6月19日-20日连续两天检测数据表明均达标。

（2）有组织废气检测结果

隧道窑脱硫塔排气筒排放浓度为：颗粒物：20-25mg/m3，氮氧化物:21-68mg/m3，二氧化硫：47-102mg/m3，氟化物：1.37-1.64mg/m3；破碎筛分车间排气筒排放浓度为：18.1-20.4mg/m3。按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB 29620-2013表2 标准进行评价，旺苍建诚建材有限责任公司6万吨/年页岩矿开采及5000万匹/年新型节能环保页岩砖生产项目环保设施竣工验收检测，脱硫塔排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和破碎筛分车间排气筒颗粒物6月19日-20日连续两天检测数据表明均达标。

10.1.3   废水检测结果

本项目废水主要为除尘废水和生活污水。

- （1）除尘废水：本项目在隧道窑生产过程中会产生烟尘，使用双碱法脱硫除尘洗涤，废水进入三级沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。本项目无生产废水产生。

（2）生活污水：本项目大部分为当地村民，厂区不设食堂、不设住宿，生活废水经旱厕进行收集和处理后，用作农田施肥，已与观音村村民委员会签订了农田施肥协议。

10.1.4固体废弃物处理处置结果

本项目固体废弃物主要包括除尘灰、废砖坯、废砖块、脱硫渣、废机油以及企业员工的生活垃圾。

（1）除尘灰：项目布袋除尘器及破碎车间回收粉尘，统一收集后作为制砖原料。

（2）废砖坯、废砖块：项目生产过程中切坯机产生废坯料、隧道窑烧结损坏的砖坯、检验产生的不合格砖、成品搬运产生的破碎等集中收集后返回破碎工序再次破碎后进入下一工序。

（3）脱硫渣：项目废气净化系统沉淀池产生的沉渣，定期清理，经干化池初步干化后回用于制砖生产，不外排。

（4）生活垃圾：生活垃圾统一收集清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理。

- （5）危险废物：机械设备生产检修中会产生少量废机油，废机油交于有资质回收单位（绵阳市天捷能源有限公司）进行回收。

10.1.5生态保护整治措施

## 1、开采期间严格杜绝新增占地，不新修运输道路、占地建筑，减少对地表植被的破坏。

2、加强工业广场、办公生活区四周排水沟建设、检查、维护工作，做好雨季排水、防水土流失、防泥石流等工作。

3、清查开采区上方是否存在引发滑坡、泥石流的潜在威胁，若存在及时加强防护，采取设置标牌、修建围墙、填土等措施。

4、加强工业广场等区域的绿化、环境卫生工作，使矿区环境优美、景观和谐。

5、加强矿山人员的环保意识教育，做到垃圾及时清运；同时，加强对矿区生活垃圾的统一收集，防止污染当地土壤环境和水环境，从而避免造成对区域动植物的间接影响；做好林地防火工作，禁止在矿区内吸烟，防止火灾对区域动物、植被造成的影响。

6、采矿结束后，矿区必须做好复垦工作，对矿区场地进行平整并全部覆土绿化，对不稳定的边坡做好稳定处理，恢复当地生态环境。

10.1.6总量控制

广元市环境保护局出具该项目的环评批复中，核定的废气排放总量为SO2：11.072t/a，NOx：6.628t/a。根据验收期间结果核算，该项目废废气实际排放总量SO2：3.168t/a，NOx：2.736t/a，均小于广元市环境保护局出具该项目的环评批复中核定的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。

10.1.7 环境管理检查结果

公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，未有专职的环保管理人员，制定了环境保护管理制度、制定了《突发环境事件应急预案》已备案，备案号：510821-2019-017-L。

## 10.2 建议

1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。

- 认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。

- 3、完善脱硫设施操作规程及运行记录。

- 4、建议建立文件化环保档案，并设立环保管理人员，专职管理，建立危废运行记录。

- 5、完善各类环保管理制度。

6、完成以上措施后，建议本项目通过环境保护验收。