朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目

竣工环境保护验收调查表

恒宇监验字（2020）第7号

建设单位：  广元朝天区瑞博天然气有限公司

编制单位：  四川恒宇环境节能检测有限公司

2020年5月

建 设 单 位:广元朝天区瑞博天然气有限公司

法 人 代 表:

编 制 单 位:四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项  目  负  责  人:

建设单位：广元朝天区瑞博天然  编制单位：四川恒宇环境节能检

气有限公司	                   测有限公司

电   话:15196100932           电   话: 0839-3509680

传   真: /                    传   真: 0839-3509680

邮   编:628013                邮   编: 628000

地   址:广元市朝天区中子镇    地   址: 广元市利州区雪峰办处

中曾路61号                   广元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元朝天区瑞博天然气有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 广元市发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 设计建设输气管道136km，输气规模合计为6.65×104m3/d 实际设计建设输气管道136km，输气规模合计为6.65×104m3/d |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年3月 | 开工日期 | 2016年7月 |  |  |
| 调试时间 | / | 现场调查时间 | 2020.4 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 广元市朝天区环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 12000万元 | 环保投资总概算 | 41万元 | 比例 | 0.34% |
| 实际总投资 | 12000万元 | 实际环保投资 | 41万元 | 比例 | 0.34% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环保部公告2018年第9号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评【2017】4号； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 四川锦绣中华环保科技有限公司《朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目环境影响报告表》； 广元市朝天区环境保护局（广朝环审批［2017］13号）《关于朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目环境影响报告表的批复》； 广元市朝天区区环境保护局《关于朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目执行环评标准的函》（广朝环建函 [2017]3号）； 委托协议； |  |  |  |  |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。 |  |  |  |  |

表二　调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 管线沿线影响区域 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据广元市朝天区环境保护局对朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目环境影响报告表的批复，结合本工程的实际情况，确定本次调查因子如下： （1）水土流失、植被破坏、占地； （2）环境风险影响：环境风险防范措施及事故应急预案。 |
| 环境保护 目标 | 经现场核实，管线所经区域现多为农业生态环境，沿线500m范围内无医院、学校、风景名胜区等特殊环境敏感点，主要环境敏感点为分散的居民区（最近距离为50m）。 |
| 调查重点 | （1）核查实际工程内容及方案设计变更内容； （2）环境敏感目标基本情况及变更情况； （3）实际工程内容和方案设计变更造成的环境影响变化情况； （4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度报告情况； （5）环境影响评价文件和环境影响评价审批文件中提出的环保措施落实情况及其效果； （6）环境风险防范措施和事故应急措施落实情况； （7）工程施工期及试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题； （8）工程环境保护投资情况。 |

表三　工程概况

工程基本情况： 2016年6月22日，本项目已在广元市发展和改革局备案，备案号：川投资备【51080016062201】0049 号；2017年2月9日，广元市朝天区环境保护局对该项目下达环保标准《关于关于朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目执行环保标准的通知》（广朝环建函[2017]3号）；2017年3月，四川锦绣中华环保科技有限公司完成该项目环境影响评价报告表的编制；2017年7月13日，广元市朝天区环境保护局下达了该项目环境影响报告表的批复《关于关于朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目环境影响报告表的批复》（广朝环审批[2017]3号）；本项目中子镇到曾家段已于2016年6月开工建设，现已施工完毕，剩余工程计划于2017年4月开建，工程历经6个月，在2017年10月开始运行。本项目环评属于补办环评。本项目管网起点为中子镇，由中子镇经转斗乡至青林、马家坝乡；由中子至宣河乡；至青林乡、马家坝乡、转斗乡；由中子镇经平溪乡至曾家镇、两河口乡；再由曾家至李家乡、汪家乡、麻柳乡、临溪乡，总长约136km。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。 本工程天然气供气工程地下输气管道敷设，长度为136km（其中输气管线全长115km,场镇管网21km,均采用PE管），配套每3~5km安装1个阀井。项目共输送12个乡镇的民用、商用、工业用气，日供气能力6.65×104m3/d。工程设计总投资12000万元，其中环保投资41万元，占总投资的0.34%。 本工程由广元朝天区瑞博天然气有限公司管理，日常工作由天然气联合处理厂下设的管道运营班负责，社管线巡逻人员1人，每周全线巡逻一次。 - 本工程建设内容包括管线工程、管道防腐工程和安全防护工程。 - 本工程项目组成及主要环境问题见表3-1 表3-1 项目组成及主要环境问题 名称; 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 主体 工程; 输气管线工程; 输气管线全长约115km，管线起点为中子镇，由中子镇经平溪乡至曾家镇、两河口、宣河乡；再由曾家至李家乡、汪家乡、麻柳乡、临溪乡等乡镇，管线压力为0.4Mpa，中压管线采用PE管。; 输气管线全长115km，管线起点为中子镇，由中子镇经平溪乡至曾家镇、两河口、宣河乡；再由曾家至李家乡、汪家乡、麻柳乡、临溪乡等乡镇，管线压力为0.4Mpa，中压管线采用PE管。; 环境风险. 场镇管网; 21km，采用PE管。; 21km，采用PE管。. 其他工程; 户室安装，入户管线采用不锈钢管; 户室安装，入户管线采用不锈钢管。线路每3~5km设置一个阀井，采用PE专用球阀用同径PE管焊接0.5m四周围土；场镇阀井用火砖砌井并加专用井盖。. 线路每3~5km设置一个阀井，采用PE专用球阀用同径PE管焊接0.5m四周围土；场镇阀井用火砖砌井并加专用井盖。. 穿越工程; 管线穿越河流2次，穿越县道6次，穿越沟渠10次，穿越乡村机耕道30次，其管线所处区域均为一级地区。; 管线穿越河流2次，穿越县道6次，穿越沟渠10次，穿越乡村机耕道30次，其管线所处区域均为一级地区。. 辅助 工程; 三桩设置; 暑期管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉和警示等永久性标志。; 管道沿线设置了里程桩、转角桩、交叉和警示等永久性标志。; /. 安全防腐; 线路管道外防腐层采用加强级三层PE防腐结构，阴极保护曹勇强制电流法，同时根据管道受杂散电流干扰的情况考虑了必要的防护措施。; 线路管道外防腐层采用加强级三层PE防腐结构，阴极保护曹勇强制电流法，同时根据管道受杂散电流干扰的情况考虑了必要的防护措施。; /. 公用 工程; 施工设备供配电; 施工期用电由柴油发电机提供; 施工期用电由柴油发电机提供; /. 给水; 施工期用水使用已有水源及供水设施。; 施工期用水使用已有水源及供水设施。. - 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） - （1）中压管线部分 作业线路、场地清理 管道热对接 清管、试压、干燥、置换空气、覆土回填 竣工验收 下管入沟 开挖管沟 投入运行 设备检修排空天然气 清理现场、植被恢复 破坏植被、农作物 生态恢复 土壤结构变化、氮气 生活垃圾、污水等 固体废物、有机废气 破坏植被和土质、水土流失 穿越沟渠、道路等 - 图3-1 输气管道敷设施工过程及产污图 - （2）管网入户部分 预制加工 验收运行 管道试压 管道安装、卡压连接 设备检修排空天然气 - 图3-2 输气管道入户施工过程及产污图 - 主要污染物排放及治理 - （一）施工期污染排放及治理 - 1、废气的排放及治理 （1）施工粉尘 本项目施工期粉尘主要来自于管沟开挖堆土及运输车辆、道路破开及运输车辆在运输过程中引起的扬尘等。通过采取洒水降尘、毡布覆盖等措施后可降低扬尘的产生。 （2）施工机械及车辆尾气 废气主要来源于施工机械、柴油发电机和运输车辆。本项目的运输车辆禁止超载行驶，且用优质燃料。 - 管道置换产生的氮气 - 在项目投入生产前，管道有空气存在，采用氮气置换管道内空气，再用天然气置换管道内氮气。本项目工程为新建输气管道，放空气体主要成份为氮气和少量天然气，均经放空管排放。 - 热对接有机废气 - 项目管材为PE管，聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%。易燃、氧指数为17.4，燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄侠岚，有石蜡气味。施工期热对接会产生的少量聚乙烯有机废气，项目所在地为开阔的野外且产生量少，经自然通风空气稀释不会对环境造成影响。 - 2、废水的排放及治理 生活污水 - 本项目施工人员大多为当地农民工，管道施工现场不设施工营地，员工饮食和住宿均在当地农民家或城镇餐馆，因此，无施工营地废水等污染物。经调查，施工人员产生的少量生活污水均利用周边居民化粪池收集后，最终用于农田施肥。 - 3、噪声的产生及治理 本项目施工噪声主要来源施工机械和运输车辆产生的噪声。施工机械噪声来源为柴油发电机、切割机、掉关机等，噪声范围为79~89dB(A)。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、禁止鸣笛等降噪措施处理；施工前加强与周边居民等敏感点的沟通工作，昼间施工，缩短施工周期；压缩机和柴油发电机等高噪设备远离农户，并不同时运行。 - 4、固体废物的产生及治理 本项目产生的固废包括生活垃圾、弃渣土、清管废渣和其他固废。 - 生活垃圾 - 本工程每天施工人数30人。施工期间，集中收集垃圾并运送至农村生活垃圾收集点或生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运；施工废料属于建筑垃圾，纳入利州区建筑垃圾处置系统，由施工方回收；清管废渣属于一般固体废物，定期运到至建筑垃圾堆放场。 5、生态保护措施及水土保持措施 - （1）加强施工管理，确保施工期间的环境管理，并接受当地环保和水土保持主管部门的监督。 - （2）施工过程中尽量利用现有公路运输管道等物资，施工机械和人员固定线路，缩小作业宽度，防止人为对沿线农田、林木的破坏。 - （3）对于林地的破坏，应做到损失多少，及时恢复多少；项目采取以经济补偿的方式支付给当地部门，由其组织进行原地或异地种植，防止垮塌水土流失； - （4）加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为,不准乱挖、乱采野生植物，杜绝捕食野生动物的现象。 - （5）管沟开挖时对土壤实行分层开挖、分层堆放和分层回填；回填时，严格按原有土壤层次进行回填，回填完成后，立即恢复管道沿线的植被和地貌，对作业区外缘被破坏的植被进行复种，并对穿越处的稻田采取相应的加固措施，防止垮塌。复耕、复植后的覆盖率不得低于原有水平，同时完善相应的水土保持工程。 - （6）妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染，特别是对沟渠和土壤的影响。 - （7）施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状。 - （二）营运期污染排放及治理 - 1、废气的排放及治理 本项目正常情况下没有废气产生和排放，仅设备检修或系统超压时排放少量天然气。天然气主要成分为甲烷，不含硫。本项目采用分段检修，检修前2-3小时，关闭输气阀，用户用尽管道内天然气，并通过压力表确定，选取无居民地段管道检修，天然气排放量小，对环境影响小。 - 2、废水的排放及治理 项目运营期为天然气输送，无废水产生。 - 3、噪声的产生及治理 - 本项目噪声主要来自管线、阀井的气流摩擦噪声。本项目全线采用埋地敷设，经过距离衰减和地面隔声后，对管道沿线居民基本无影响。 - 4、固体废物的产生及治理 项目运营期为天然气输送，无固废产生。 5、环境风险防范措施 本项目主要环境风险为输气管道中天然气泄漏及由此发生的火灾、爆炸事故。其主要防范措施如下： （1）严格按照国家制定的相关规范设计施工，提高工程的建设质量，使用技术先进、安全可靠的设备，提高管线的安全； （2）沿线设置里程桩、转角桩、交叉桩、警示牌等永久性标志，沿线连续敷设警示带； （3）建立健全风险管理体系，加强对设备和管线的日常维护和检修，严格落实日常巡检制度和定期检测制度，及时排查事故安全隐患； （4）管道建成后，建设单位与地方规划、建设部门保持联系，配合相关部门做好管道周边的规划，按国家管道保护条例的要求，严禁在管道两侧5m范围内新建民房，50m范围内不得进行开挖和建设大型建筑物和构筑物。 （5）在穿越处的安全性有保证，输气管与建、构筑之间的平纵距离、输气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工，并达到设计标准要求。 （6）建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。 （7）城镇管道燃气供应工程涉及的面积广，已对广大群众加强天然气的危险性和安全使用方面的宣传教育。 （8）制定突发环境事件风险应急预案，并定期演练。 6、项目变更情况 营运期间管道由水试压变更为压缩空气试压，无生产废水产生。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1结论 综上所述,拟建项目符合国家相关产业政策,项目选址选线避开了城镇规划发展用地,选线合理，采取的生态保护和恢复措施可行,污染治理措施经济技术可行;风险防范措施可靠,工程实施后不会对地表水、环境空气、声学环境和生态环境产生明显影响,项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施,确保各项目污染物达标排放的前提下,项目在拟建地选址建设从环境角度而言是可行的. 4.2环评报告表主要要求与建议 - 1、项目施工期应认真落实噪声、固体废物、扬尘等污染防治措施,以及生态恢复措施,并保证所需资金;营运期应必须认真落实废气、废水、固体废物收集和处置等治理措施,确保达标,不污染环境。 2、营运期应认真落实各类风险防范措施和制定详细的事故应急预案,定期进行演练,并要求周围居民生参加。 - 3、本报告未涉及的安全方面内容,应严格按《安全预评价报告》的有关要求进行逐落实。 4、加强对沿线居民的宣传教育工作,并与地方政府保持密切联系,共同营造良好的生产环境。 5、对易遭到破坏的管段设置警告牌,并采取保护措施 6、植被恢复工作是一项长期的工作,应有详细计划,并有足够的资金保证。 7、水土保持工程应与主体工程同时设计,同时施工,确保水土保持工作的落实,以免留下后患。 8、建设单位应随时与当地规划部门保持联系,确保管道安全。 - 4.3环评批复 广元朝天区瑞博天然气有限公司: 你公司报送的《朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程项目环境影响报告表》收悉,经研究,现批复如下: 一、该项目在朝天区中子镇、宣河乡、转斗乡、青林乡、马家坝乡、平溪乡、曾家镇、两河口乡、李家乡、临溪乡、汪家乡麻柳乡等12个乡镇境内实施。主要建设内容为新建中子片中压输气管道工程136km,其中输气管线全长115km,场镇管网21km,均采用PE管。项目日供气能力6.65×104m3。项目总投资12000万元,其中环保投资41万元。 项目属《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》中鼓励发展的“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”类,广元市发展和改革委员会同意项目备案(川投资备(51080016062201)0049号),项目符合国家现行产业政策。广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局出具了《关于朝天区中子片天然气管线及用户入网供气工程初步规划选址审查意见的函》(广朝规建住函(2016)61号),项目选址符合规划要求。在严格落实报告表提出的各项环保措施和本批复要求的前提下,综合考虑各方面因素,我局同意你公司按限报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。 二、项目建设和运营中应重点做好的工作 (-)加强施工期和运营期环境保护工作,认真执行环境保护“三同时”制度,严格按照报告表要求,落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施,确保污染物稳定达标排放;落实各项生态保护、恢复及补偿措施,控制和减小施工对沿线生态环境的不利影响。 （二）落实水污染防治措施施工期生活污水利用沿线农户化粪池收集处理后用作农肥;管道试压废水经管线末端简易沉淀池沉淀处理后排放。 (三)落实大气污染防治措施。加强施工管理,管沟开挖中应落实堆场覆盖、酒水降尘、遮盖运输等扬尘污染防治措施,减缓对周围环境敏感点的影响,避免施工扰民。 (四)落实噪声污染防治工作。选用低噪声设备,合理安排施工时间,夜间禁止施工;高噪声设备尽量布置在远离居民住户的地方,确保施工噪声不扰民。 (五)落实固体废弃物污染防治措施。施工期开挖土石方全部用于回填;管道施工中产生的废弃防腐材料集中收集后外卖废品回收站回收处理;生活垃圾集中收集,交由环卫部门清运处理。 (六)落实生态保护措施。严格控制施工人员及施工机械的活动范围,尽可能缩小作业带宽度;施工期结束后应结合区域自然条件,及时对裸露边坡、临时占地等进行生态恢复。植被恢复应注意生物多样性,尽量采用当地物种,确保生物安全。 (七)落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评报告表中提出的风险防范措施,建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案,防止事故发生。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度;工程竣工后,按规定程序向我局申请环保竣工验收;验收合格后,方可投入正式运营。 四、请广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

表五  环境影响调查

（一）施工期环境影响调查 经调查核实，工程施工期产生的各种污染物均得到了有效处置，未对当地大气环境、水环境、声环境、生态环境造成明显影响。施工期间，未发生污染事故，也无扰民纠纷和环保投诉事件发生。 1、大气环境影响调查 项目施工期产生的废气主要为施工机械尾气、焊接烟尘、施工扬尘。验收调查期间对管线沿途的农户走访询问结果表明，废气对他们生活影响较小，属于可接受范围。施工期未发生大气污染事故，也无扰民纠纷和环保投诉事件发生。随着施工期结束，大气环境已经恢复到施工前水平。 2、水环境影响调查 项目施工期产生的废水主要为生活污水、试压废水、施工废水。经调查核实，废水得到了有效处置，建设期间未造成地表水污染事故。 3、声环境影响调查 项目施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声。经调查核实，管道施工均在白天进行，高噪声源远离农户，未对周围环境敏感点产生明显的影响，在整个建设期间未发生噪声投诉事件。 4、固体废物影响调查 项目施工期固体废物主要为施工废料、清管废渣、生活垃圾。经调查核实，项目施工期所产生的固体废物均得到了妥善处置，现场无遗留固体废物。 5、社会环境影响调查 项目建设不涉及搬迁，项目设计充分考虑了周边农户的生活和生产，项目建设未对周边农户的交通、通讯、供水、供电等造成影响。项目施工方与当地镇政府达成了临时用地协议，一次性支付土地租用费和赔偿费，委托当地镇政府对农户进行赔偿。 6、生态环境影响调查 经现场调查，工程所在地主要为农业生态环境，管线不涉及珍稀动植物、文物古迹、自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源取水口等生态敏感区。 经现场调查，工程建设临时占地以荒地、人工林地、坡耕地、水域为主，无基本农田。荒地主要植被为灌木和杂草，人工林地为人工种植的次生林，坡耕地主要为玉米、油菜等季节性作物。临时占地已按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求恢复，恢复了原有土地利用类型，过水地段恢复了河床原貌，坡耕地已恢复了农作物种植，作物生长环境没有受到影响。 经现场调查，施工期按照水土保持方案及水保批复的要求，采取了相应的水土保持措施，对可能产生水土流失的地段修建了截排水沟及护坡堡坎等，管线开挖地段及时进行了覆土绿化，施工便道在施工结束后及时进行了场地平整，恢复了耕作或绿化。 （二）营运期环境影响调查 1、大气环境影响调查 项目营运期产生的废气主要为事故和检修状态下的放空天然气，通过放空管经安全火炬点燃后排放。经调查核实，放空天然气燃烧后排放对大气环境影响很小。 2、水环境影响调查 项目营运期无废水产生。 3、声环境影响调查 噪声主要来自管线、阀井的气流摩擦噪声。本项目全线采用埋地敷设，经过距离衰减和地面隔声后，影响小。 4、固体废物影响调查 项目运营期为天然气输送，无固废产生。 5、生态环境影响调查 项目营运期主要是生态恢复过程，不会产生新的生态影响。 6、环境风险影响调查 项目营运期环境风险为输气管道中天然气泄漏及由此发生的火灾、爆炸事故。 经现场调查，项目沿线设置了里程桩、转角桩、交叉桩、警示牌等永久性标志，沿线连续敷设了警示带；项目建立了风险管理体系，落实了日常巡检制度和定期检测制度。运行期间管线运行稳定，未发生天然气泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故。同时项目成立环境风险应急指挥机构，并编制了突发环境事件应急预案，已交由广元市朝天区环境保护局。

表六　环保措施执行情况

根据环境影响报告表及其审批文件的要求，本工程施工期和营运期环保措施执行情况如下表： 表6-1 环保设施(措施)一览表 项目; 环评要求的环保措施; 项目实际环保措施落实情况; 投资 （万元）. 施工期; 声环境保护; 选用低噪声设备，禁止夜间施工; 噪声未对周边农户造成明显影响; 5. 水环境保护; 生活污水：均利用管线周围居民化粪池，经化粪池收集处理后用作农肥; 未对地表水环境造成明显影响; 1. 大气环境保护; 施工场地洒水抑尘、车厢密封等; 未对大气环境造成明显影响; 4. 置换氮气、天然气；经15m放空管排放. 固体废物; 由施工人员收集至设置在农村生活垃圾收集点，送城镇垃圾处置场处置；弃渣：管道铺设均采用夜间推进施工方式，尽量减小挖土石方的堆积量，避免土石方的堆积时间；少量废气防腐材料，集中收集后外卖废品回收处理; 固体废物得到妥善处置; 1. 生态保护; 合理施工布置，加强管理防止水土流失，对临时占用的土地进行植被恢复; 生态保护措施得到了落实; 10. 营运期; 环境风险; 检漏仪、消防器材、管道防腐等; 有检漏仪、消防器材、管道防腐措施; 15. 线路沿线标准桩、警示牌; 每隔50m有一处线路沿线标准桩、警示牌; 5. 环境保护措施投资合计; 41.

表七  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序进行了企业自主竣工验收。 ## 2、环保措施落实情况检查 本项目在施工过程中和施工结束后均采取了一系列的水土保持措施和生态恢复措施，管道沿线设置了标志桩和警示牌。经检查，环评及批复中提出的各项环保要求在工程施工期和营运期得到了基本落实。 3、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 本工程由广元朝天区瑞博天然气有限公司管理，日常工作由天然气联合处理厂下设的管道运营班负责，公司环保管理工作由总经理负责，具体的环保工作由安全环保部负责，有1名专职的环保管理人员具体负责日常的环保工作，管道运营班负责对管道进行日常巡查。公司建立了环保档案管理制度，制定了《环境保护工作管理制度》等环境保护规章制度。 4、环境风险防范措施落实情况检查 本项目落实了各项环境风险防范措施，管道沿线设置了标志桩和警示牌，建立了风险管理体系，落实了日常巡检制度和定期检测制度。成立环境风险应急指挥机构，编制了《突发环境事件应急预案》，并已交广元市朝天区环境保护局予以备案。 5、生态恢复情况检查 施工结束后已按《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求对临时占地进行了恢复，恢复了原有土地利用类型，过水地段恢复了河床原貌，坡耕地已恢复了农作物种植，作物生长环境没有受到影响。施工期按照水土保持方案及水保批复的要求，采取了相应的水土保持措施，对可能产生水土流失的地段修建了截排水沟及护坡堡坎等，管线开挖地段及时进行了覆土绿化，施工便道在施工结束后及时进行了场地平整，恢复了耕作或绿化。工程建设的生态环境影响是可接受的。 6、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 7、公众参与意见调查 验收监测期间，采取发放“建设项目环境影响公众参与调查表”的方式，开展了本项目的公众参与调查，公众调查统计结果见表6-1。 表7-1 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份,调查结果有效。调查结果表明：100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目施工期对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产对自己生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出对该项目环保方面的意见和建议。 总体来说，周围居民对该项目的环境保护工作基本是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。

表八 验收调查结论及建议

验收调查结论： 1、工程概况 本项目管网起点为中子镇，由中子镇经转斗乡至青林、马家坝乡；由中子至宣河乡；至青林乡、马家坝乡、转斗乡；由中子镇经平溪乡至曾家镇、两河口乡；再由曾家至李家乡、汪家乡、麻柳乡、临溪乡，总长约136km。本工程天然气供气工程地下输气管道敷设，长度为136km，配套每3~5km安装1个阀井。项目共输送12个乡镇的民用、商用、工业用气，日供气能力6.65×104m3/d。工程设计总投资12000万元，其中环保投资41万元，占总投资的0.34%。 2、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、废水调查结论 项目施工期产生的废水主要为生活污水、清管废水、施工废水，营运期无废水产生。经调查核实，各类废水得到了有效处置，建设期间未造成地表水污染事故。 3、废气调查结论 项目施工期产生的废气主要为施工机械尾气、焊接烟尘、施工扬尘，营运期产生的废气主要为事故和检修状态下的放空天然气。项目产生的废气未造成大气污染事故，也无扰民纠纷和环保投诉事件发生。 4、噪声调查结论 项目施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆噪声，营运期无噪声产生。经调查核实，噪声未对周围环境敏感点产生明显的影响，未发生噪声投诉事件。 5、固体废物调查结论 项目施工期固体废物主要为施工废料、清管废渣、生活垃圾，营运后期有少量清管废渣产生。经调查核实，项目所产生的固体废物均得到了妥善处置，未对周围环境造成影响。 6、生态影响调查结论 施工结束后已对临时占地进行了恢复，恢复了原有土地利用类型，过水地段恢复了河床原貌，坡耕地已恢复了农作物种植，作物生长环境没有受到影响。施工期按照水土保持方案及水保批复的要求，采取了相应的水土保持措施，对可能产生水土流失的地段修建了截排水沟及护坡堡坎等。工程建设的生态环境影响是可接受的。 7、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物、生态保护均落实了各项环保防治措施和控制措施。落实了环境风险防范措施，制定了《突发环境事件应急预案》，并已交广元市朝天区环境保护局予以备案。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、加强对设备和管线的日常维护和检修，严格落实日常巡检制度和定期检测制度，及时排查事故安全隐患，防止输气管道中天然气泄漏及由此发生的火灾、爆炸事故。 4、建议本项目通过环境保护竣工验收。