朝天区晟睿石材加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    广元市晟睿石业有限公司

编制单位：  四川恒宇环境节能检测有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位：广元市晟睿石业有限     编制单位：四川恒宇环境节能

公司（盖章）                   有限公司（盖章）

电话：15282016888                 电话：0839-3509680

传真：                            传真：0839-3509680

邮编：628013                      邮编：628000

地址：四川省广元市朝天区          地址：广元市利州区雪峰办事处

七盘关工业园区1号厂房          广元市杭利食品饮料有限公司

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 朝天区晟睿石材加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市晟睿石业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市朝天区七盘关工业园区1号厂房 （E：106.047323°；N：32.711884°） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 地板、方料、雕塑品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年9月 | 开工建设时间 | 2020年12月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2021年7月7日-8日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市朝天环境生态局 | 环评报告表 编制单位 | 四川华评生态环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 42.4万元 | 比例 | 28.27 % |
| 实际总概算 | 150万元 | 环保投资 | 42.4万元 | 比例 | 28.27 % |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号； 四川华评生态环境科技有限公司《朝天区晟睿石材加工项目环境影响报告表》； 广元市朝天环境生态局 广朝环审批[2020] 16号关于广元市晟睿石业有限公司《朝天区晟睿石材加工项目环境影响报告表》的批复； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1 验收监测评价标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2; 标准; 《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996表2. 项目; 颗粒物; 项目; 颗粒物. 排放 浓度; 1.0 mg/m3; 排放 浓度; 1.0 mg/m3. 厂界 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类; 标准; 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB 12348-2008） 表1 3类. 昼间（Leq）; 65 dB(A); 昼间（Leq）; 65 dB(A). |

# 表二  工程建设内容

- 项目基本情况：广元市晟睿石业有限公司成立于2019年05月07日，注册地位于四川省广元市朝天区七盘关工业园区1号厂房。经营范围包括非金属矿物制品业；砖瓦、石材等建筑材料制造；建筑用石加工；陶瓷、石材装饰材料零售；销售非金属矿制品（不含危险化学品）；古建筑工程；雕塑工艺品制造（象牙及其制品除外）；园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造；园林绿化工程施工；五金、家具及室内装饰材料专门零售（不含危险化学品）。广元市朝天生态环境局于2020年11月2日作出批复（《关于朝天区晟睿石材加工项目环境影响报告表的批复》，广朝环审批[2020] 16号）（见附件2）。 - 为了加快当地经济发展，解决当地群众就业难题，解决农村剩余劳动力，该企业投资150万元，租用广元市朝天区七盘关工业园已建标准生产厂房建设朝天区晟睿石材加工项目。 本项目于2020年6月18日在四川省投资项目在线审批监管平台办理了四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2020-510812-30-03-472450】FGQB-0071号）（见附件1）。本项目占地5456m2，建设朝天区晟睿石材加工项目，购置安装大切机4台，其他机器若干，配套设置办公室、循环沉淀池等设施。项目建成后，可加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年。 2020年9月，四川华评生态环境科技有限公司完成了该项目环境影响报告表的编制，2020年11月2日，广元市朝天生态环境局以广朝环审批[2020] 16号文对该项目环境影响报告表进行了批复。项目于2020年12月开工建设，并进行该项目的试运行。 2021年7月，为完成朝天区晟睿石材加工项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，我公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2021年7月7日-8日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收监测，整理现场验收监测数据后出具了验收监测报告表。 申领排污许可证情况：本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十五、非金属矿物制品业”中的“3032 建筑用石加工”，为登记管理。目前我公司正在网上进行排污许可登记。 3、工程建设内容：项目占地5456m2，建设朝天区晟睿石材加工项目，购置安装大切机4台，其他机器若干，配套设置办公室、循环沉淀池等设施。达到加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年的生产能力。包括主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施和环保工程。 4、项目总平面布置：项目根据厂区面积和生产流程合理布置了各功能，主要分为以下功能区：原料区、切割区、打磨雕刻区、成品区、污水处理系统区。原料区位于生产车间的北侧，与车间之间隔了一条园区道路，通过汽车转运将原料转入生产车间；切割区位于生产车间内东侧，紧邻北侧为污水处理系统；打磨雕刻区位于车间西侧，设置废水沟，产生的生产废水经收集沟排入污水处理系统；打磨雕刻区南侧为成品堆放区，厂内中部安装行车，方便原料及成品的转运。项目办公休息区域在车间东南角，生活污水预处理依托园区化粪池。（项目总平面布置见附图2）。 5、项目外环境关系：本项目位于四川广元朝天经济开发区七盘关石材工业园区。 本项目所在地及周边均为工业企业用地，项目原料堆场位于生产厂房北面，生产厂房北面、西面、南面紧邻园区道路，生产厂房东侧紧邻广元市宝临石艺有限公司，隔宝临石艺为广元市联拓石业有限公司，西侧与天信石业生产基地（一期已建加工区）相距65m；项目南面为园区待建空地。（外环境关系见附图3）。 6、验收监测范围： 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施和环保工程。 7、验收监测内容 （1）废气处理处置检查及监测； （2）噪声处理处置检查及监测； （3）废水处理处置检查； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 项目组成情况对照见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 类别; 项目组成及主要内容; 实际建设内容; 可能引起的环境问题; 备注. 主体 工程; 加工区; 面积3536m2，厂房内设置石材加工生产线1条，内设切割区、打磨雕刻区、成品区、污水处理系统等; 与环评一致; 噪声、粉尘、废水; 新建. 辅助 工程; 原料堆放区; 堆放区位于厂房北部，面积1920m2，用于暂存外购的石料; 与环评一致; 废气、固废; 新建. 成品堆放区; 堆放区位于厂房东南部，面积约600m2，堆放区位于厂房内; 与环评一致; 废气、固废; 新建. 库房; 位于生产厂区东南角，面积10m2。用于存放项目生产辅料等; 与环评一致; /; 新建. 公用 工程; 供水工程; 依托园区自来水; 与环评一致; /; 依托. 排水工程; 采用雨污分流，依托园区雨水管网；生产废水循环利用不外排；生活污水依托园区预处理设施处理后排入市政污管网，经园区污水处理厂处理达标后外排; 与环评一致; /; 新建、依托. 供电工程; 供电来自园区电网; 与环评一致; /; 依托. 办公及生活设施; 办公 休息区; 位于厂区东南角，1F，占地面积约60m2; 与环评一致; 生活垃圾、生活污水; 依托. 环保 工程; 废气治理; 原料堆场装卸粉尘; 配设喷水软管，对卸料点堆场表面进行洒水降尘；加强管理; 与环评一致; 废水、固废; 新建. 石材加工粉尘; 喷淋系统湿法加工; 与环评一致. 手工打磨粉尘; 除尘器收集，尾气排入废水收集沟内; 车间密封，洒水降尘. 废水治理; 石材加工废水（生产废水）; 厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝沉淀+压滤机压滤后回用生产; 经三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。清水自用，污泥用罐车转运到压滤机压滤，滤渣综合利用。; 固废; 新建. 保洁废水. 生活污水; 依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河; 与环评一致. 噪声治理; 距离衰减、合理布局、车间封闭、厂房隔声; 与环评一致; 噪声; 新建. 固废处置; 废边角料、不合格产品; 外售至广元久鹏建材有限公司生产建材; 与环评一致; 固废; 新建. 废零部件; 外卖废品回收站; 与环评一致. 废包装材料; 纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置; 与环评一致. 沉淀池污泥; 污水处理系统压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司生产建材; 经三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。. 除尘器收集灰; 与污水处理系统压滤后的污泥一起外售至广元久鹏建材有限公司生产建材; 没有除尘器，通过罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司生产建材. 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一清运; 与环评一致. 废机油; 设置危废暂存间，收集至危废暂存间，由有危废处理资质的单位定期处置; 与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议，含油手套，废机油等危废，由朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心带走，工厂不设危废暂存间。. 沾油废物. 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 用途; 产地. 1; 大切; sjs-2200型升降式圆盘锯石机; 2; 切割荒料; 山东. 2; 大切; ydg液压锁紧柱式切机; 1; 切割; 福建. 3; 组合式大切机; sjs-2200型升降式圆盘锯石机; 1; 切割荒料; 山东. 4; 中切; hq-1200型红外线中切; 1; 切割方料; 福建. 5; 小切; hq-600型红外线小切; 1; 地板; 福建. 6; 切边机; std2500; 1; 切边; 山东. 7; 磨机; sml-1; 1; 打磨; 河北. 8; 花瓶柱; 212; 1; 双柱仿形机; 成都. 9; 荔枝面机; /; 1; 地板深加工; 成都. 10; 雕刻机; hc-1825石材雕刻机; 1; 雕刻; 成都. 11; 数控桥式磨边机; clf-qm-3500; 1; 磨边; 成都. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3 表2-3 主要原辅料及能耗情况表 名称; 用量; 单位. 原辅材料; 原料; 汉白玉; 1200; m3. 芝麻白; 2000; m3. 芝麻灰; 1200; m3. 黑花岗; 800; m3. 龙纹石; 2000; m3. 青沙石; 500; m3. 辅料; 絮凝剂; 2; t. 粘接剂; 100; kg. 塑料包装袋; 10万; 米. 能源; 电; 50; 万度/年. 水; 906; 吨/年. 项目产品方案见表2-4 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 总年产量; 备注. 1; 地板; 300*600; 30000m2/年; 各种规格，仅列出典型值. 2; 方料; 2400*300; 5000m3年; 各种规格，仅列出典型值. 3; 雕塑品; /; 200件; 根据客户要求进行定制. 项目水量平衡情况见图2-1。 全部蒸发 蒸发、污泥损耗1.2 蒸发损耗0.07 31.35 污泥损耗0.45 损耗0.06 0.62 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 生产工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程简述： - 原料堆场：外购的石材经自卸汽车运至原料堆场暂存，待加工区进行加工后外售。 - 切割：通过人工放置于切割平台，使用大切机、红外线中切机、小切机等设备按照生产的规格进行切割，切割时，有水流包裹整个切割机锯片，将大大降低石材切割时产生的粉尘。此过程将产生切割粉尘、切割废水、废边角料和噪声。 - 打磨、修边：将切割后的石材，凹凸不平处以及石材四周，采用磨机进行磨光初加工，按照生产要求达到粗加工的效果，打磨修边时，进行降尘喷淋，减少粉尘的产生。打磨、修边过程将产生粉尘、噪声、固废、降尘喷淋废水。项目地板及方料仅进行切割、打磨、修边工序，其中切割工序分为大切、中切、小切。 - 雕刻：打磨完成后的石材根据顾客需求采用雕刻机进行刻字、刻花纹，在此操作过程中进行降尘喷淋，减少粉尘的产生。雕刻过程将产生粉尘、噪声、固废、降尘喷淋废水。 - 仿形：该步骤属精加工流程，完成雕刻工序的毛坯件，依照顾客提供的图纸，进一步用仿形机加工，如进行石线加工、仿形的操作。同时，在机器运行时，进行降尘喷淋，减少粉尘的产生。仿形过程将产生粉尘、噪声、固废、降尘喷淋废水。 - 打磨、修边（第二次）：经过以上步骤，石材的加工进入最后阶段，采用磨光机进行磨光修边处理，修饰石材的棱角，从而使其表面打磨出光度，更加美观。打磨、修边过程将产生粉尘、噪声、固废、降尘喷淋废水。 - 部分产品打磨不彻底，需进行手工打磨，此过程将产生打磨粉尘。 - 产品包装：项目检验合格的产品经塑料包装带捆扎。该过程将产生废包装材料。 - 成品入库：人工检查产品合格后，使用叉车将成品运输至成品堆放区进行暂时储存。 工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 环评生产工艺流程及产污位置图 项目变动情况 本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的环境保护措施等变动情况见下表。 表2-3 项目变动情况一览表 环评及批复要求; 实际建设情况; 是否属于重大变动; 是否重新报批环境影响报告表文件. 废气; 手工打磨粉尘; 除尘器收集，尾气排入废水收集沟内; 车间封闭，洒水降尘。; 否; 否. 废 水; 石材加工废水 （生产废水）; 厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝凝沉淀+压滤机压滤后回用生产; 经三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。清水自用，污泥用罐车转运到压滤机压滤，滤渣综合利用。; 否; 否. 保洁废水. 固 废; 沉淀池污泥; 污水处理系统压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; 经三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议，压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; 否; 否. 除尘器收集灰; 与污水处理系统压滤后的污泥一起外售至广元久鹏建材有限公司; 没有除尘器，通过罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; 否; 否. 废机油; 设置危废暂存间，收集至危废暂存间，由有危废处理资质的单位定期处置; 与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议，沾油废物、废机油等危废，由朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心带走，工厂不设危废暂存间。; 否; 否. 沾油废物.

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1、废气的排放及治理 本项目产生的废气主要为原料堆场扬尘、石材加工粉尘、打磨粉尘 （1）原料堆场扬尘 项目原料为块状石材，几乎不会产尘，原料堆场扬尘主要来自原料装卸及运输过程产生的扬尘，通过在堆料场装卸区域配设喷水软管，对卸料点堆场表面进行洒水降尘。 （2）石材加工粉尘 本项目在切割过程中有粉尘产生。采用喷淋系统湿法加工。 （3）打磨粉尘 打磨后的部分工件因打磨不完善需进行手工打磨，产生的打磨粉尘通过洒水降尘治 理。 2、废水的排放及治理 本项目产生的废水为生产废水、厂区保洁废水和生活污水。 （1）生产废水 - 本项目生产废水主要来自大切机、红外线中切机等机器切割石材过程中采用自来水对机器设备刀头进行冷却和降尘喷淋，在加工区内每个石材切割机工位下方设置水沟，收集产生的石材切割废水，汇入厂区北侧项目配套的三级沉淀池（絮凝沉淀+清水池，总容积共计200m3）。 项目生产厂房总面积3536m2，实际机器（主要产尘区域）占地面积约为800m2，每周进行两次车间保洁。产生的保洁废水经厂区废水收集沟收集后，进入三级沉淀池处理后循环利用，不外排。 - 本项目采用三级沉淀，废水经絮凝沉淀，通过水泵抽至各设备用水工序，作为石材切割用水。 本项目石材切割产生的废水全部收集沉淀后，作为石材加工水使用，清水池内清水经水泵抽至生产线循环使用，不外排。产生的污泥经压滤机压滤后外售建材厂。沉淀池污泥经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。 三级沉淀池. （2）生活污水 - 主要来自员工洗手、如厕等产生的废水，生活污水排依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河。 3、噪声的产生及治理 本项目设备噪声主要来源于大切机、红外线中切机、小切机、磨光机、切边机、雕刻机、仿形机等设备噪声，其噪声源强约为70~100dB(A)。为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对周围环境的影响，确保场界噪声达标排放。进行合理布局所有声源设备均布置在生产车间内。选用国内外技术先进的低噪声设备，从源头削减噪声源强度。对各设备基础进行减振处理，并加强设备的日常运行维护，确保设备正常运转，避免故障引起的高噪声。整个生产车间采用密闭的钢架结构，可起到一定的隔声作用，减小设备运行噪声对厂界的影响。 密闭厂房 4、固体废物的产生及治理 固体废弃物包括工业固体废物、生活垃圾和危险废物。 工业固体废物：主要包括废边角料、不合格产品、废零部件、废包装材料、沉淀池污泥。 （1）项目废边角料、不合格产品定期外售至广元久鹏建材有限公司用于生产建材（见附件6）。 （2）废零部件外卖废品回收站。 （3）废包装材料集中收集后纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置。 （4）沉淀池污泥经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议（见附件7）。 生活垃圾：员工生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 危险废物：机修过程产生的危险废物等统一由机修单位带走处理，厂区不储存。与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议（见附件8）。 - 5、环保投资情况 本项目总投资150万元，环保投资为42.4万元，占总投资28.27%。 表3-1 环保投资一览表 时段; 治理措施; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 施废气; 原料堆场装卸粉尘; 配设喷水软管，对卸料点堆场表面进行洒水降尘；加强管理; 2; 与环评一致; 2. 石材加工粉尘; 喷淋系统湿法加工; 10; 与环评一致; 10. 手工打磨粉尘; 除尘器收集，尾气排入废水收集沟内; 5; 车间封闭,洒水降尘; 5. 废水; 物料输送储存工序; 各筒仓顶端分别配置1套脉冲除尘器（除尘效率99.8%），共3套，粉料螺旋输送机输送，砂石运输廊道密闭。; 0.5; 各筒仓顶端分别配置1套脉冲除尘器，共3套，粉料螺旋输送机输送，砂石运输廊道密闭。; 0.5. 石材加工废水（生产废水）; 厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝凝沉淀+压滤机压滤后回用生产; 20; 经三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。清水自用，污泥用罐车转运到压滤机压滤，滤渣综合利用。; 20. 保洁废水. 生活污水; 依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河; /; 与环评一致; /. 噪声; 设备噪声; 合理布局、建筑隔声、减振装置、加强维护、合理安排生产时间等措施; 2; 与环评一致; 2. 固废; 废边角料、不合格产品; 外售至广元久鹏建材有限公司用于生产建材; 0.5; 与环评一致; 0.5. 废零部件; 外卖废品回收站; 1; 与环评一致; 1. 废包装材料; 纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置; 0.5; 与环评一致; 0.5. 沉淀池污泥; 污水处理系统压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; 0.2; 三级沉淀池（200m³）絮凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议，压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; 0.2. 除尘器收集灰; 与污水处理系统压滤后的污泥一起外售至广元久鹏建材有限公司; /; 没有除尘器，通过罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。压滤后的污泥外售至广元久鹏建材有限公司; /. 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一清运; 0.5; 与环评一致; 0.5. 环境风险; 定期对三级沉淀池检查，维护；加强管理; 1.0; 与环评一致; 1.0. 合计; /; 42.4; /; 42.4. 6、环境风险防范措施 本项目为地板、方料、雕塑品加工项目，可能发生风险的因素主要为：废水排放事故。由于项目废水处理系统清理不及时满溢、池体、罐体破损等，导致废水达不到处理效果或溢流直接外排，进入项目附近的水体，造成污染事故。为了使环境风险减小到最低限度。建设单位必须要做到生产废水闭路循环使用，不外排，须采取以下措施： ①严格控制生产用水总量，达到供需水平或者亏水运行； ②加强管理，定期对污水处理系统进行巡视，发现有裂痕、滑坡迹象，应立即停止生产、采取围堵措施并联系吸污车对废水进行抽出，防止事故外排。

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

环评主要结论 1、施工期环境影响分析结论 （1）废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水依托园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河。 （2）废气 施工过程产生的废气主要有施工扬尘、少量的运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气。在采取洒水降尘、及时清扫施工场地、选用环保型装修材料、保持厂房通风、厂房阻隔和对加强车辆管理等措施后，施工废气对周围环境的影响较小。 （3）噪声 施工噪声主要来源于施工机械，采取选择低噪声的施工机械，合理养护施工机械和严格控制施工时间等措施后，本项目施工噪声对声环境的影响较小。 （4）固废 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。对金属等下角料建筑垃圾可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，定时清运到市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。保证施工固废得到清洁处置，不会对周围环境造成不良影响。 2、运营期环境影响分析结论 ①废气环境影响分析结论 本项目位于朝天区七盘关石材工业园区，2018年广元市朝天区各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于达标区域。项目正常排放下污染物短期浓度最大占标率＜10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 因此，本项目营运期对大气环境影响较小。 ②废水影响分析结论 本项目营运过程中废水主要包括：石材加工废水、厂区保洁废水、员工生活污水。 石材切割废水通过在切割机下方设置收集水沟，将切割废水收集，再引至厂区设置的三级沉淀池絮凝沉淀+压滤机压滤后回用于生产，不外排；厂区保洁废水经厂区废水收集沟收集排入三级沉淀池絮凝沉淀+压滤机压滤后，清水回用，不外排；生活污水主要来自职工办公生活，依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理达标后外排。 因此，本项目营运期对地表水环境影响不大。 ③噪声影响分析结论 本项目噪声主要来源于大切机、红外线中切机、小切机、磨光机、切边机、雕刻机、仿形机等生产设备噪声，通过选用噪声小、性能优的设备，通过采取设置封闭车间、合理布局、距离衰减、厂房隔声、厂界围墙隔声、日常维护等措施，能够有效减少项目噪声产生量。 通过预测，本项目四周厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，东厂界噪声值较大；项目东侧为广元市宝临石艺有限公司加工区，两公司仅一墙之隔，且为相似企业，故影响较小。 因此，本项目生产营运产生的噪声对周边环境影响较小。 ④固废影响分析结论 经分析，项目产生的各固体废弃物去向明确，得到妥当处置，所产生的固体废物对周围环境影响较小。 3、总量指标 根据工程分析，本项目生产废水絮凝沉淀+压滤机压滤后循环使用，生活污水预处理后依托园区污水管网排入园区污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入潜溪河，因此，废水污染物总量控制指标纳入园区污水处理厂总量控制指标，本项目不另设置水污染物总量控制指标。 项目营运期无SO2、NOx及挥发性有机物排放，无需设置大气污染物总量控制指标。 因此，本项目不设置总量控制指标。 评价结论： 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划、选址合理；评价认为，建设单位认真落实本报告提出的各项措施，项目营运期产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 4、要求及建议 - 严格落实环评提出的各项环保措施。 （2）建立环境管理机构，负责全厂环境管理工作，并建立环保档案。加强全厂各种污染物处理设施的维护和管理，保证各类环保设施的正常运行，确保各污染源外排污染物浓度达到设计要求，做到达标排放，杜绝事故排放。 - （3）加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。 审批部门审批决定 2020年11月2日，广元市朝天生态环境局以广朝环审批【2020】16号文出具了关于《朝天区晟睿石材加工项目环境影响报告表》的批复，批复主要内容如下： 一、项目概况 该项目位于广元市朝天区七盘关工业园区，租用广元市朝天区七盘关工业园已建标准生产厂房约3536㎡及原料堆场约1920㎡，购置安装大切机4台，其他机器若干，配套设置办公室，循环沉淀池等设施。项目建成后，可加工地板30000㎡/年，方料5000m³/年以及雕塑品200件/年。项目总投资150万元，其中环保投资42.4万元。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于允许类，符合国家现行产业政策。在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。 二、项目建设和运营中应重点做好的工作 （一）加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度，严格按照《报告表》要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。 （二）落实水污染防治措施。施工期和营运期生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，达标排放；生产废水，保洁废水经三级沉淀池絮凝沉淀和压滤机压滤后全部回用于生产，不外排。 （三）落实大气污染防治措施。施工期采取及时清除建渣垃圾、限制车速、保持车辆清洁等措施控制扬尘；营运期装卸粉尘采用喷淋降尘，加工区粉尘采用喷淋系统湿法加工，手工打磨粉尘采用除尘器收集等措施减少粉尘对环境的影响。 （四）落实噪声污染防治工作。施工期严格空时施工时间，选择低噪声设备等措施降低机械噪声；营运期通过合理布局，合理安排生产时间，选用低噪声设备，加强设备的维护及保养，采取减震、消声、隔声等措施降低噪声。 （五）落实固体废弃物污染防治措施。施工期金属下角料等可回收建筑垃圾交由废物收购站收购，对不可回收建筑垃圾定时清运至政府指定的建筑垃圾填埋场处置；营运期生活垃圾废包装材料委托环卫部门清运处置，废零部件交由废物收购站收购，废边角料、不合格产品、沉淀池污泥、除尘器收集灰等外售至建材公司。 （六）落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施，建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案，防止事故发生。 三、严格执行环境保护“三同时”制度 该项目竣工后，请你公司按规定实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用，并将验收报告报送朝天生态环境局备案；同时按照规定要求办理排污许可证。 四、强化日常环境监管。 请广元市朝天生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 验收监测期间如实记录工况，企业正常生产。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并被授权进行采样活动，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5 dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）执行。 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。 5.10监测分析方法及监测仪器 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源及检测设备见表5-2。 表5-1 现场采样技术规范 类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《环境空气质量手工监测技术规范》; HJ 194-2017. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》; HJ 706-2014. 表5-2 检测方法及方法来源 类别; 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限或检测范围; 单位. 无组织 废气; 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001; mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 30~130; dB（A）.

# 表六  验收监测内容

1、监测内容 本次验收对朝天区晟睿石材加工项目的废气、厂界噪声进行监测，监测布点见表6-1、图6-1。 表6-1 验收监测布点 厂界噪声; 监测布点; 测点编号; 测点位置. 1#; 1#厂界西侧外1m处. 2#; 2#厂界北侧外1m处. 3#; 3#厂界东侧外1m处. 4#; 4#厂界南侧外1m处. 监测频次; 连续监测2天，昼间1次环境等效A声级. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1. 无组织废气; 监测布点; 测点编号; 测点位置; 监测因子. 1#; 厂界下风向周界外10 m内; 颗粒物. 2#; 厂界下风向周界外10 m内. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次，小时均值。. 监测方法; 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995. 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. ▲2# ▲4# ▲3# ◎表示无组织废气检测点 ▲表示厂界噪声检测点 N 广元市晟睿石业有限公司 切割机 磨光机 ◎1# ◎2# ▲1# 图6-1 验收监测布点图

# 表七  验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年。全年工作日期为300天，工作制度为一班制，白天生产，每班10小时，项目夜间不生产。每天设计生产能力为：加工地板100m2，方料17m3以及雕塑品1件。验收监测期间，7月7日加工地板98m2，生产负荷为98％，方料15m3，生产负荷为88％；7月8日加工地板95m2，生产负荷为95％，方料13m3，生产负荷为76％。工况负荷情况见下表： 表7-1 验收监测期间工况情况表 设计能力; 实际加工生产量; 生产负荷. 7月7日; 7月8 日; 7月7日; 7月8日. 地板; 100m2/天; 98; 95; 98％; 95％. 方料; 17m3/天; 15; 13; 88％; 76％. 雕塑品; 1件/天; /; /; /; /. - 验收监测结果 表7-2 废气检测结果表 单位mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 7月7日; 1#厂界下风向周界外10 m范围内; 第一次; 0.461. 第二次; 0.509. 第三次; 0.533. 2#厂界下风向周界外10 m范围内; 第一次; 0.542. 第二次; 0.570. 第三次; 0.595. 7月8日; 1#厂界下风向周界外10 m范围内; 第一次; 0.539. 第二次; 0.585. 第三次; 0.571. 2#厂界下风向周界外10 m范围内; 第一次; 0.599. 第二次; 0.626. 第三次; 0.653. 监测结果表明：按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准进行评价，广元市晟睿石业有限公司朝天区晟睿石材加工项目环保设施竣工验收检测，厂界下风向2个监控点无组织废气颗粒物7月7-8日连续两天检测数据表明均达标。 表7-3 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测 点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 7月7日; 昼间; 切割机、磨光机; 60.0; 51.9; 59. 7月8日; 昼间; 切割机、磨光机; 59.2; 52.1; 58. 2#; 7月7日; 昼间; 切割机、磨光机; 61.0; 52.7; 60. 7月8日; 昼间; 切割机、磨光机; 60.3; 51.9; 59. 3#; 7月7日; 昼间; 切割机、磨光机; 62.8; 52.3; 63. 7月8日; 昼间; 切割机、磨光机; 63.2; 52.2; 63. 4#; 7月7日; 昼间; 切割机、磨光机; 57.2; 50.9; 56. 7月8日; 昼间; 切割机、磨光机; 57.5; 51.0; 56. 监测结果表明：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 、3类标准进行评价，广元市晟睿石业有限公司朝天区晟睿石材加工项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声点在7月7-8日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，企业及时按照规定程序组织项目自主验收。 2.环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的治理措施。本项目为石材加工。生产过程中产生的原料堆场装卸粉尘、石材加工粉尘以及手工打磨粉尘，采取了针对性的治理措施。原料堆场装卸粉尘通过配设喷水软管，对卸料点堆场表面进行洒水降尘、石材加工粉尘采用喷淋系统湿法加工、手工打磨粉尘进行洒水降尘治理。生产过程中产生的石材加工废水（生产废水）以及保洁废水厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议；产生的生活污水依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河。设备噪声合理布局、建筑隔声、减振装置、加强维护、合理安排生产时间等措施。固体废物：主要包括废边角料、不合格产品、废零部件、废包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。废边角料、不合格产品外售至广元久鹏建材有限公司用于生产建材；废零部件外卖废品回收站；废包装材料纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置；沉淀池淤泥经罐车运输至广元市联拓石业有限公司压滤后外售至广元久鹏建材有限公司；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运；机修过程产生的危险废物等统一由机修单位带走处理，厂区不储存，与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议。 3.环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，未编制《突发环境事件风险应急预案》。 4.环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环保工作由总经理负责，《环境保护工作管理制度》已建立，排污许可证已申报。 5、风险防范措施落实情况 本项目为地板、方料、雕塑品加工项目，可能发生风险的因素主要为：废水排放事故。由于项目废水处理系统清理不及时满溢、池体、罐体破损等，导致废水达不到处理效果或溢流直接外排，进入项目附近的水体，造成污染事故。为了使环境风险减小到最低限度。建设单位必须要做到生产废水闭路循环使用，不外排，须采取以下措施： ①严格控制生产用水总量，达到供需水平或者亏水运行； ②加强管理，定期对污水处理系统进行巡视，发现有裂痕、滑坡迹象，应立即停止生产、采取围堵措施并联系吸污车对废水进行抽出，防止事故外排。 6、厂区绿化情况检查 厂区内无绿化带，厂区种植植被。厂区边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 7、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目位于中子工业园区，未划定卫生防护距离，项目地周围无环境敏感点分布，今后在项目地周边范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施。 8、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气（颗粒物）、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度，严格按照《报告表》要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。; 本项目已加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度，严格按照《报告表》要求，落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，确保污染物稳定达标排放。. 2; 落实水污染防治措施。施工期和营运期生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，达标排放；生产废水，保洁废水经三级沉淀池絮凝沉淀和压滤机压滤后全部回用于生产，不外排。; 已落实水污染防治措施。本项目生产过程中产生的石材加工废水（生产废水）以及保洁废水厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。 产生的生活污水依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河。. 3; 落实大气污染防治措施。施工期采取及时清除建渣垃圾、限制车速、保持车辆清洁等措施控制扬尘；营运期装卸粉尘采用喷淋降尘，加工区粉尘采用喷淋系统湿法加工，手工打磨粉尘采用除尘器收集等措施减少粉尘对环境的影响。; 已落实水污染防治措施。本项目原料堆场扬尘主要来自原料装卸及运输过程产生的扬尘，通过在堆料场装卸区域配设喷水软管，对卸料点堆场表面进行洒水降尘。切割过程中有粉尘产生。采用喷淋系统湿法加工。打磨后的部分工件因打磨不完善需进行手工打磨，产生的打磨粉尘通过洒水降尘治理。. 4; 落实噪声污染防治工作。施工期严格空时施工时间，选择低噪声设备等措施降低机械噪声；营运期通过合理布局，合理安排生产时间，选用低噪声设备，加强设备的维护及保养，采取减震、消声、隔声等措施降低噪声。; 已落实噪声污染防治措施。本项目采取合理布局、选用低噪声设备、加强设备维护与管理、夜间不施工、厂界设置彩钢围挡等措施，可确保厂界噪声达标。. 5; 落实固体废弃物污染防治措施。施工期金属下角料等可回收建筑垃圾交由废物收购站收购，对不可回收建筑垃圾定时清运至政府指定的建筑垃圾填埋场处置；营运期生活垃圾废包装材料委托环卫部门清运处置，废零部件交由废物收购站收购，废边角料、不合格产品、沉淀池污泥、除尘器收集灰等外售至建材公司。; 已落实固体废物污染防治措施。本项目一般固废主要包括废边角料、不合格产品、废零部件、废包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。废边角料、不合格产品外售至广元久鹏建材有限公司用于生产建材；废零部件外卖废品回收站；废包装材料纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置；沉淀池淤泥经罐车运输至广元市联拓石业有限公司压滤后外售至广元久鹏建材有限公司；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。危险废物：机修过程产生的危险废物等统一由机修单位带走处理，厂区不储存，与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议。. 6; 落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施，建立和完善环境管理制度和突发环境事故应急处置预案，防止事故发生。; 已落实环境风险防范和应急措施，本项目为地板、方料、雕塑品加工项目，可能发生风险的因素主要为：废水排放事故。为了使环境风险减小到最低限度。建设单位采取以下措施：严格控制生产用水总量，达到供需水平或者亏水运行；加强管理，定期对污水处理系统进行巡视，发现有裂痕、滑坡迹象，应立即停止生产、采取围堵措施并联系吸污车对废水进行抽出，防止事故外排。. 9、建设期间和生产期间环境保护检查 朝天区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查 工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-1 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目试生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100 %; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100 %的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

# 表九  验收监测结论、主要问题及建议

验收监测结论： 按照《广元市晟睿石业有限公司朝天区晟睿石材加工项目》监测实施方案，四川恒宇环境节能检测有限公司于2021年7月7～8日对该项目进行了现场调查和验收监测。 1. “三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2. 废气监测结果 颗粒物排放浓0.461 mg/m3-0.653 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准进行评价，广元市晟睿石业有限公司朝天区晟睿石材加工项目无组织废气中颗粒物指标于7月7日-7月8日连续两天监测结果均达标。 - 3. 噪声监测结果 厂界昼间噪声等效声级为56 dB（A)- 63 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类进行评价，广元市晟睿石业有限公司朝天区晟睿石材加工项目4个厂界噪声点于7月7日-7月8日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。 4. 废水检查情况 生产过程中产生的石材加工废水（生产废水）以及保洁废水厂内设置废水收集沟，废水汇入厂区东北侧项目配套的三级沉淀池（200m3）絮凝凝沉淀，经罐车运输至广元市联拓石业有限公司，签订了压滤机使用协议。产生的生活污水依托项目园区已建公厕及预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入石材城污水处理厂处理达标后，纳入潜溪河。 5. 固体废物检查情况 一般固废：主要包括废边角料、不合格产品、废零部件、废包装材料、沉淀池污泥以及生活垃圾。废边角料、不合格产品外售至广元久鹏建材有限公司用于生产建材；废零部件外卖废品回收站；废包装材料纳入园区生活垃圾清运系统统一清运处置；沉淀池淤泥经罐车运输至广元市联拓石业有限公司压滤后外售至广元久鹏建材有限公司；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 危险废物：机修过程产生的危险废物等统一由机修单位带走处理，厂区不储存，与朝天区朝天镇车饰洁汽车服务中心签订了机修协议。 6. 环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。落实了环评批复提出的要求，对废水、无组织废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。落实了环境风险防范措施，环境保护工作管理制度已建立。 7. 总量控制 广元市朝天生态环境局没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: （1）加强环保设施管理，保证设备正常运行，确保各项污染物达标排放。 （2）建议本项目通过环保验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 朝天区晟睿石材加工项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 川投资备【2020-510812-30-03-472450】FGQB-0071号 |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  | 广元市朝天区七盘关工业园区1号厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 建筑用石加工 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  | E：106.047323°；N：32.711884° |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 加工地板30000m2/年，方料5000m3/年以及雕塑品200件/年 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川华评生态环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广元市朝天环境生态局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 广朝环审批[2020] 16号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020-8 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020-12 |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 广元市晟睿石业有限公司 目 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 四川华评生态环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 150 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 42.4 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 28.27% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 150 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 42.4 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 28.27% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 20.0 |  | 废气治理（万元） |  | 17.0 | 噪声治理（万元） |  |  | 2.0 |  | 固体废物治理（万元） |  | 2.4 |  | 地下水（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 1.0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 广元市晟睿石业有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91510812MA67WMG51W |  |  |  | 验收时间 |  | 2021.7 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：苍溪县元坝镇曹树永砂石场                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克

/升