年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目

竣工环境保护验收检测报告表

建设单位：      旺苍建诚建材有限公司

编制单位：   四川恒宇环境节能检测有限公司

2022年1月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

项  目  负  责  人：

建设单位：  旺苍建诚建材有限公司 （盖章）

电话：13808124317

传真：

邮编；628209

地址：旺苍县普济镇清江村2社

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司 （盖章）

电话：0839-3509680

传真：

邮编：628000

地址：广元市利州区雪峰办事处

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 旺苍建诚建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 旺苍县普济镇清江村2社 （E：106°27′11″；N：32°13′29″） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 砂石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 40000 m3/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 40000 m3/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年5月 | 开工建设时间 | 2021年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月 | 验收现场检测时间 | 2021年6月24日-25日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市旺苍生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川德广晟环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 旺苍建诚建材有限公司 | 环保设施施工单位 | 旺苍建诚建材有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 20.02万 | 比例 | 2.002 % |
| 实际总概算 | 1200万 | 环保投资 | 213.5万 | 比例 | 17.79% |
| 验收检测依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）； （2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）； （3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）； （4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； （5）旺苍县生态环境局 《县环境保护委员会2019年第三次会议会议纪要》（2019年6月24日）； （6）四川德广晟环保科技有限公司《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目建设项目环境影响报告表》； （7）广元市旺苍生态环境局 关于旺苍建诚建材有限公司《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》的批复（广元市旺苍生态环境局，旺环函[2021] 22号，2021年5月25日）； （8）四川恒宇环境节能检测有限公司 《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目》监测实施方案。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1 验收检测评价标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2. 项目; 周界外浓度最高点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值; 项目; 周界外浓度最高点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 颗粒物; 1.0 mg/m3. 厂界 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 昼间; 60dB(A); 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A); 夜间; 50dB(A). |

# 表二  工程建设内容

- 项目基本情况：根据《县环境保护委员会2019年第三次会议会议纪要》：“我县原则上不再增设砖厂和砂石厂，若确需新增，仅可通过整合兼并或产能置换”。本项目与原旺苍县嘉川镇姜兵砂石经营部通过产能置换，取得《产能置换方案核实确认意见表》并经嘉川镇人民政府、普济镇人民政府、广元市旺苍生态环境局、旺苍县经济商务和信息化局同意。 该项目为砂石加工项目，符合国家产业政策，为允许类，并经旺苍县经济商务和信息化局同意网上备案，生成《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【20102-510821-07-02-144-391】JXQB-0069号，同意该项目建设。 该项目位于旺苍县普济镇清江村2社，占地30亩，设置生产车间、原料堆场、成品堆场及办公生活区。购置颚式破碎机、细破机、洗砂机、振动筛、制砂机、压滤机、输送机等设备，采用湿法工艺进行砂石加工。项目总投资1000万元，其中环保投资20.02万元，占比2.002 %，实际总投资1200万元，环保投资213.5万元，占比17.79 %。该项目由四川德广晟环保科技有限公司编制完成《年产40000立方米建筑用机制砂石加工建设项目环境影响报告表》，并报请广元市旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（旺环函【2021】22号）。 项目于2021年5月开工建设，经场地整理施工、生产设备安装调试、环保设施建设，至2021年5月底，已完成项目建设工作，具备了生产条件。 为完成年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2021年6月24日-25日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。 - 2. 申领排污许可证情况：：本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十五、非金属矿物制品业”中的“3039、其他建筑材料制造”，属简化管理类，公司已完成排污许可登记工作申报。 - 3. 工程建设内容：项目占地30亩，布设生产车间、原料堆场、成品堆场及办公生活区。建设砂石加工生产线1条，采用湿法生产工艺，达到年产40000立方米砂石（机制砂30000立方米，约4.27万吨，碎石10000立方米，约2.13万吨）生产能力。 4. 项目总平面布置：项目办公区与生产区分开布局。办公区位于厂区西侧，为2F建筑。生产区位于厂区中部及东侧，生产车间从东向西依次布设鄂破机、细破机、制砂机、洗砂机等设备。原料堆放区位于厂区东北侧，成品堆放区位于厂区北侧，西南出口设置有车辆清洗平台。（项目总平面布置见附图3）。 5. 项目外环境关系：本项目位于旺苍县普济镇清江村2社，项目西侧紧邻公路，隔公路有数户居民；北侧为卖煤坪；东侧紧邻清江河，与恩广高速隔江相望；东北侧为张扬青石加工厂、污水处理站、垃圾压缩站；南侧紧邻一石材厂（外环境关系见附图2）。 6. 验收检测范围： 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 7. 验收检测内容： （1）废气处理处置检查及检测； （2）噪声处理处置检查及检测； （3）废水处理处置检查； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 8. 项目组成情况见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 名称; 环评设计建设内容及规模; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 生产区; 生产车间2800 m2，钢架结构，10 m高，全封闭（四面+顶棚），厂房内设有一条砂石加工生产线，并设置一套喷水雾降尘装置，每天进行喷水雾控尘，地面进行硬化，并及时清理地面粉尘。; 生产车间2800 m2，钢架结构，10 m高，全封闭（四面+顶棚），厂房内设有一条砂石加工生产线，并设置一套喷水雾降尘装置，每天进行喷水雾控尘，地面进行硬化，并及时清理地面粉尘。; 依托，与环评一致. 公用工程; 供电系统; 旺苍县电网; 旺苍县电网; 与环评一致. 供水系统; 生产用水：自来水; 生产用水：自来水; 与环评一致. 生活用水：自来水; 生活用水：自来水; 与环评一致. 辅助工程; 办公生活区; 位于场地西侧，建筑面积650 m2，2F，砖混结构，主要用于办公，设置厕所。; 位于场地西侧，建筑面积650 m2，2F，砖混结构，主要用于办公，设置厕所。; 依托，与环评一致. 原材料堆场; 占地约1000 m2，位于场地东北侧，三面设置围挡，设置一套喷水雾降尘装置。物料平时采用篷布进行遮盖。; 占地约1000 m2，位于场地东北侧，三面设置围挡，设置一套喷水雾降尘装置。物料平时采用篷布进行遮盖。; 与环评一致. 成品堆场; 占地约1200 m2，位于厂区北侧，全封闭，设置一套喷水雾降尘装置。物料平时采用篷布进行遮盖。; 占地约1200 m2，位于厂区北侧，全封闭，设置一套喷水雾降尘装置。物料平时采用篷布进行遮盖。; 与环评一致. 环保工程; 废气; 生产粉尘（传输、破碎、筛分、制砂）; 生产车间全封闭，并对地面进行硬化，每天及时清理散落地面的粉尘。车间内部产尘节点设置喷水雾降尘装置（生产前打开装置）。原料输送进行湿化，传输带彩钢封闭。; 生产车间全封闭，并对地面进行硬化，每天及时清理散落地面的粉尘。车间内部产尘节点设置喷水雾降尘装置（生产前打开装置）。原料输送进行湿化，传输带彩钢封闭。; 与环评一致. 厂区内汽车运输起尘; 厂区进出口设有车辆清洗平台，厂区内运输道路全面硬化，及时清扫路面散落的砂石，每天进行洒水，运输车辆加盖、限速。; 厂区进出口设有车辆清洗平台，厂区内运输道路全面硬化，及时清扫路面散落的砂石，每天进行洒水，运输车辆加盖、限速。; 与环评一致. 厂区外汽车运输起尘; 进出场车辆轮胎清洗；加强管理，运输不超高、不超载、限速；运输物料加盖；避免大风天气运输。; 进出场车辆轮胎清洗；加强管理，运输不超高、不超载、限速；运输物料加盖；避免大风天气运输。; 与环评一致. 装卸粉尘; 强化管理措施，及时清扫地面散落物料，装卸料前打开喷水雾降尘装置，减少粉尘。; 强化管理措施，及时清扫地面散落物料，装卸料前打开喷水雾降尘装置，减少粉尘。; 与环评一致. 原料堆料场; 三面设置围挡，堆场采用篷布覆盖，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 三面设置围挡，堆场采用篷布覆盖，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 与环评一致. 成品堆料场; 全封闭，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 全封闭，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 与环评一致. 废水; 生活污水; 化粪池一座16 m3，收集处理后用于农田施肥。; 化粪池一座16 m3，收集处理后用于农田施肥。; 依托，与环评一致. 轮胎清洗废水; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 与环评一致. 洗砂废水; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 与环评一致. 初期雨水; 设置截流沟及初期雨水沉淀池（兼做应急池）1座300 m3。收集沉淀后用于厂区控尘不外排。; 设置截流沟及初期雨水沉淀池（兼做应急池）1座300 m3。收集沉淀后用于厂区控尘不外排。; 与环评一致. 噪声; 设备噪声; 合理布局，合理安排工作时间（夜间不进行生产），隔音板全封闭，高噪声设备安装减振降噪措施; 合理布局，合理安排工作时间（夜间不进行生产），隔音板全封闭，高噪声设备安装减振降噪措施; 与环评一致. 运输车辆; 限速，限制鸣笛，加强管理，合理安排运输时间。; 限速，限制鸣笛，加强管理，合理安排运输时间。; 与环评一致. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶内设塑料袋收集，统一收集后送入附近垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理。; 垃圾桶内设塑料袋收集，统一收集后送入附近垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理。; 与环评一致. 压滤机泥饼; 泥沙分离出来采用压滤机脱水干化，并划定一块区域用于临时堆放，采用篷布进行覆盖，外委砖厂用于制砖。; 泥沙分离出来采用压滤机脱水干化，并划定一块区域用于临时堆放，采用篷布进行覆盖，外委砖厂用于制砖。; 与环评一致. 含油抹布手套及废机油; 含油抹布手套及废机油：含油抹布手套存放至危废暂存间，定期送有资质的危废处置机构集中处理；废机油：设备维修更换机油由设备厂家进行，设备厂家更换机油后，将废弃机油带走，不在场内储存。; 含油抹布、手套及废机油等危险废物全部由机修单位（旺苍县远阳汽车修理厂）带走处理，厂区不储存。; 与环评不一致. 环境风险; 分区防渗; 厂区道路、生产车间简单防渗，一般水泥硬化地面；; 厂区道路、生产车间简单防渗，一般水泥硬化地面；; 与环评一致. 生活污水化粪池、污水池、浓缩仓、清水池、压滤机; 一般防渗，可采用1.5 mm HDPE膜，防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤1×10-7 cm/s; 一般防渗，混凝土防渗，厚度12mm; 与环评一致. 危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）进行防雨防渗防漏处理，地面硬化，并敷设2 mm厚HDPE膜，渗透系数≤1×10-10 cm/s; 因危险废物处置方式变更，厂区不设置危废暂存间。; 与环评不一致. 表2-2 项目主要设备一览表 环评设计设备内容及数量; 实际设备内容及数量. 序号; 机械名称; 数量; 机械名称; 实际数量. 1; 鄂破机; 1台; 鄂破机; 1台. 2; 细破机; 2台; 细破机; 2台. 3; 制砂机; 1台; 制砂机; 1台. 4; 振动筛; 1台; 振动筛; 1台. 5; 洗砂机; 2台; 洗砂机; 2台. 6; 压滤机; 2台; 压滤机; 2台. 7; 输送机; 4台; 输送机; 4台. 8; 废水处理设施（污水池、浓缩仓、清水池、压滤机）; 1套; 废水处理设施（污水池、浓缩仓、清水池、压滤机）; 1套. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗表 类别; 材料名称; 数量; 来源; 备注. 原料; 石灰岩; 70127.86 t/a; 外购. 辅料; 聚丙烯酰胺（白药、絮凝剂）; 1t/a; 外购; 生产废水处理. 聚合氯化铝（黄药、絮凝剂）; 1t/a; 外购; 生产废水处理. 机油; 0.2t/a; 设备厂家提供; 废油由设备厂家带走. 能源; 电; 20万KW·h/a; 当地电网. 生产用水; 15778.86 m3/a; 自来水. 生活用水; 117 m3/a; 自来水. 项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品种类; 规格型号; 设计能力; 实际生产能力. 1; 机制砂; 粒径＜6 mm; 30000 m3/a（4.27万吨）; 30000 m3/a（4.27万吨）. 2; 碎石; 粒径＞6 mm; 10000 m3/a（2.13万吨）; 10000 m3/a（2.13万吨）. 3; 合计; 40000 m3/a; 40000 m3/a. 项目水量平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位m3/d - 本项目工艺生产过程均为物理反应，无化学反应，生成工艺流程简述如下： - 加工时将堆至原料堆场的石料通过输送带进入鄂破机进行第一次破碎，输送过程中进行喷水降尘，鄂破机在破碎过程加水、密闭，鄂破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；破碎后的材料通过输送带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入细破机，细破机破碎过程中加水、密闭，细破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；细破后的石料通过传输带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入制砂机进行加工，加工后通过筛分机分出碎石，其余粒径更小的物料进入制砂机后即得机制砂成品。制砂机加工过程进行密闭，同时进出料口进行喷水雾降尘。振动筛筛分后除碎石成品外的物料通过传输带进入洗砂机，制成成品机制砂后送至成品堆场，各种规格的合格石料由传送带送至成品堆放区分区堆放，输送过程中设置喷水雾降尘。产品运输采用装载机铲装至运输车辆，封闭运输至需方。 图2-2 工艺流程及产污节点图 2、主要产污环节 （1）废气：主要为石料破碎粉尘、砂石装卸起尘、传送工序粉尘、车辆运输起尘、堆场扬尘等。 （2）废水：主要为生产废水、初期雨水、车辆清洗废水和生活污水。 （3）噪声：主要为生产设备噪声和车辆噪声。 （4）固废：主要为生活垃圾、压滤机泥饼以及机修产生的危险废物等。 3、项目变动情况 本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。 表2-5 项目变动情况一览表 环评及其审批决定要求; 实际建设情况; 变动情况及变动原因. 性质; 新建; 新建; 与环评一致，无变动. 地点; 旺苍县普济镇清江村2社; 旺苍县普济镇清江村2社; 与环评一致，无变动. 规模; 年产40000立方米; 年产40000立方米; 与环评一致，无变动. 生产工艺; 加工时将堆至原料堆场的石料通过输送带进入鄂破机进行第一次破碎，输送过程中进行喷水降尘，鄂破机在破碎过程加水、密闭，鄂破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；破碎后的材料通过输送带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入细破机，细破机破碎过程中加水、密闭，细破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；细破后的石料通过传输带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入制砂机进行加工，加工后通过筛分机分出碎石，其余粒径更小的物料进入制砂机后即得机制砂成品。制砂机加工过程进行密闭，同时进出料口进行喷水雾降尘。振动筛筛分后除碎石成品外的物料通过传输带进入洗砂机，制成成品机制砂后送至成品堆场，各种规格的合格石料由传送带送至成品堆放区分区堆放，输送过程中设置喷水雾降尘。产品运输采用装载机铲装至运输车辆，封闭运输至需方。; 加工时将堆至原料堆场的石料通过输送带进入鄂破机进行第一次破碎，输送过程中进行喷水降尘，鄂破机在破碎过程加水、密闭，鄂破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；破碎后的材料通过输送带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入细破机，细破机破碎过程中加水、密闭，细破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；细破后的石料通过传输带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入制砂机进行加工，加工后通过筛分机分出碎石，其余粒径更小的物料进入制砂机后即得机制砂成品。制砂机加工过程进行密闭，同时进出料口进行喷水雾降尘。振动筛筛分后除碎石成品外的物料通过传输带进入洗砂机，制成成品机制砂后送至成品堆场，各种规格的合格石料由传送带送至成品堆放区分区堆放，输送过程中设置喷水雾降尘。产品运输采用装载机铲装至运输车辆，封闭运输至需方。; 与环评一致，无变动. 环保工程; 废气; 传送工序粉尘; 封闭传输，设喷水雾装置，物料湿化; 封闭传输，设喷水雾装置，物料湿化; 与环评一致，无变动. 汽车运输起尘; 场地硬化，定时清扫和洒水，车辆清洗装置清洗轮胎; 场地硬化，定时清扫和洒水，车辆清洗装置清洗轮胎. 装卸粉尘; 料前喷雾湿化产品，定期清扫洒落物料; 料前喷雾湿化产品，定期清扫洒落物料. 砂石堆场起尘; 原料堆场设置围挡，成品堆场全封闭及加盖篷布，堆场设喷雾装置; 原料堆场设置围挡，成品堆场全封闭及加盖篷布，堆场设喷雾装置. 废水; 生活污水; 收集于化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排; 收集于化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排; 与环评一致，无变动. 生产废水; 生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排; 生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排. 初期雨水; 经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排; 经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排. 噪声; 噪声; 选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响。; 选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响。; 与环评一致，无变动. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理; 生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理; 与环评一致，无变动. 压滤机泥饼; 临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖; 临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖; 与环评一致，无变动. 危险废物; 含油抹布手套及废机油：含油抹布手套存放至危废暂存间，定期送有资质的危废处置机构集中处理；废机油：设备维修更换机油由设备厂家进行，设备厂家更换机油后，将废弃机油带走，不在场内储存。; 含油抹布手套及废机油等危险废物全部由机修单位带走处理，厂区不储存。; 危险废物处置变为集中由机修单位处置，简化了危险废物处置方式. 环境风险; 危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）进行防雨防渗防漏处理，地面硬化，并敷设2 mm厚HDPE膜，渗透系数≤1×10-10 cm/s; 不设置危废暂存间。; 因为废处置方式不设置危废暂存间. 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、深沉工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1. 废气的排放及治理 （1）传送工序粉尘：本项目物料传输采用输送带，项目生产车间全封闭，输送带设置有喷水雾装置，物料传输前进行湿化，粉尘量较小。 破碎、筛分、制砂工段等加工粉尘：破碎、筛分、制砂等过程均会产生粉尘，通过对车间内部、破碎机、制砂机出料口设置喷水雾装置，物料传送前进行湿化，每天生产结束后对地面粉尘进行清扫。 （2）汽车运输起尘 原料运输、成品装卸过程会产生少量扬尘。厂区内场地进行硬化处理，定时清扫和洒水抑制扬尘，同时利用设置的车辆清洗装置清洗车辆轮胎，防止车辆带尘上路。 - （3）装卸粉尘 本项目原料为石灰岩，装卸时粉尘产生量极少，主要来源于成品装运过程。装卸料前打开喷雾装置，提前湿化产品，并定期清扫洒落物料，减少粉尘产生量。 - （4）砂石堆场起尘 堆场起尘主要来自于大风天气卷起的扬尘。通过对原料堆场设置围挡、成品堆场全封闭并覆盖篷布，堆场周围设置喷雾装置，防止扬尘产生。 生产车间封闭; 车辆清洗装置. 雾炮机; 输送带封闭. 2. 废水的排放及治理 经现场检查，本项目废水主要为生活污水、生产废水和初期雨水。 （1）生活污水 员工洗手、如厕等产生的生活污水排入化粪池处理后，用于周边农肥，不外排。 （2）生产废水 本项目生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排。 （3）初期雨水 雨水经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排。 清水池; 压滤机. 污泥浓缩仓; 雨水收集沟. 3. 噪声的产生及治理 经现场检查，项目噪声来源主要为设备噪声、车辆噪声。 本项目选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响。 4、固体废物的产生及治理 本项目固废主要为生活垃圾、压滤机泥饼以及机修过程产生的危险废物等。 经现场调查： 生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理处置； 压滤机泥饼临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖； 机修过程产生的废机油、含油抹布和手套等危险废物由机修单位（旺苍县远阳汽车修理厂）带走处置，厂区不储存。 表3-1 固废处置及去向 类别; 名称; 处置方式; 去向. 一般固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门统一清运; 旺苍县普济镇生活垃圾处理站. 压滤机泥饼; 临时堆放于厂区内，加盖篷布，定期外委砖厂（旺苍建诚建材有限责任公司）清运用于制砖; 旺苍建诚建材有限责任公司. 危险废物; 废机油、含油抹布、手套等; 全部由机修单位（旺苍县远阳汽车修理厂）带回处置，厂区不储存; 旺苍县远阳汽车修理厂. - 环保投资情况 本项目环评阶段估算总投资1000万元，环保投资20.02万元，占总投资的2.002 %；现项目实际总投资1020万元，环保投资为213.5万元，占总投资17.79 %。 表3-2 环保投资一览表 污染类型; 治理措施; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 废气; 传送工序粉尘; 车间进行全封闭（四周+顶面），并对地面进行硬化。车间内部设置喷水雾降尘装置（生产前打开喷水雾降尘装置），原料输送进行湿化，每天生产完成后对地面洒落物料进行清扫。; 6; 车间进行全封闭（四周+顶面），并对地面进行硬化。车间内部设置喷水雾降尘装置（生产前打开喷水雾降尘装置），原料输送进行湿化，每天生产完成后对地面洒落物料进行清扫。; 87. 破碎、筛分、制砂段加工粉尘. 汽车运输起尘; 厂区内; 厂区内运输道路全面硬化，及时清扫路面散落的砂石，每天进行洒水，运输车辆加盖、限速。; 3; 产区内运输道路全面硬化，及时清扫路面散落的砂石，每天进行洒水，运输车辆加盖、限速。; 6. 厂区外; 加强管理，运输不超高、不超载、限速；运输物料加盖；避免大风天气运输。; 加强管理，运输不超高、不超载、限速；运输物料加盖；避免大风天气运输。. 装卸粉尘; 强化管理措施，及时清扫地面散落物料，装卸料前打开喷水雾降尘装置，减少粉尘。; /; 强化管理措施，及时清扫地面散落物料，装卸料前打开喷水雾降尘装置，减少粉尘。; /. 砂石堆场起尘; 原料堆场三面设置围挡堆场全封闭，堆场采用篷布覆盖，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 3; 原料堆场三面设置围挡堆场全封闭，堆场采用篷布覆盖，设置喷水雾降尘装置，定期打开装置湿化物料。; 5. 施废水; 生活污水; 经化粪池处理后用于农田施肥不外排。; /; 经化粪池处理后用于农田施肥不外排。; /. 车辆轮胎清洗废水; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离后，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 0.5; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离后，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 3. 洗砂废水; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离后，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 5; 经污水池收集后，进入浓缩仓絮凝后，上清液进入清水池回用；泥水通过压滤机进行泥水分离后，泥饼外委砖厂用于制砖，污水进入污水池再次处理。; 80. 初期雨水; 设置截流沟及初期雨水沉淀池1座300 m3（兼做事故应急池）。收集沉淀后用于厂区控尘不外排。; 0.4; 设置截流沟及初期雨水沉淀池1座300 m3（兼做事故应急池）。收集沉淀后用于厂区控尘不外排。; 30. 噪声; 设备噪声; 隔音板全封闭，高噪声设备安装减震降噪措施。; 0.5; 隔音板全封闭，高噪声设备安装减震降噪措施。; 1. 运输车辆; 限速，限制鸣笛，加强管理，合理安排运输时间; /; 限速，限制鸣笛，加强管理，合理安排运输时间; /. 固废; 生活垃圾; 布设有垃圾桶内衬塑料袋收集，产生的生活垃圾经统一收集后送入附近垃圾收集点堆放，最终由环卫部门统一清运处理。; 0.21; 布设有垃圾桶内衬塑料袋收集，产生的生活垃圾经统一收集后送入附近垃圾收集点堆放，最终由环卫部门统一清运处理。; 0.4. 压滤机泥饼; 泥沙分离出来采用压滤机脱水干化，并划定一块区域用于临时堆存，采用篷布进行覆盖，外委砖厂用于制砖。; 0.3; 泥沙分离出来采用压滤机脱水干化，并划定一块区域用于临时堆存，采用篷布进行覆盖，外委砖厂用于制砖。; 0.7. 化粪池污泥; 定期清掏交由环卫部门处理; 0.31; 定期清掏交由环卫部门处理; 0.5. 含油抹布手套; 含油抹布手套存放至危废暂存间，定期送有资质的危废处置机构集中处理。; 0.3; 含油抹布手套、废机油等危险废物全部由机修单位 （旺苍县远阳汽车修理厂）带走处置，厂区内不储存; 0.3. 废机油; 设备厂家对设备机油更换后，将废机油带走，不在本项目产区内储存。; /. 环境风险; 地下水; 分区防渗：厂区道路、生产车间简单防渗，一般水泥硬化地面；; 0.5; 分区防渗：厂区道路、生产车间简单防渗，一般水泥硬化地面；; 0.6. 生活污水化粪池、污水池、浓缩仓、清水池、压滤机一般防渗，可采用1.5 mm HDPE膜，防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤1×10-7 cm/s; 生活污水化粪池、污水池、浓缩仓、清水池、压滤机一般防渗，可采用1.5 mm HDPE膜，防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤1×10-7 cm/s. 危废暂存间：按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）进行防雨防渗防漏处理，地面硬化，并敷设2 mm厚HDPE膜，渗透系数≤1×10-10 cm/s; 因危险废物处置方式变化不再设置危废暂存间. 合计; /; 20.02; /; 213.5.

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- （一）建设项目环境影响报告表主要结论及建议 本项目符合国家产业政策，选址符合旺苍县总体规划，外环境关系无重大限制因素，项目选址合理可行。项目产生的“三废”及噪声均能得到有效妥善治理，采取的污染防治措施技术经济可行；只要本项目全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放的前提下，项目建设不会改变周围环境的现有功能。从环境保护角度而言，项目建设可行。 - （二）审批部门审批决定（旺环函 [2021] 22号） - 旺苍建诚建材有限公司： - 你公司报送的《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响登记表》已收悉，经研究，现批复如下： - 一、本项目位于旺苍县普济镇清江村2社，占地30亩，主要建设内容为布设生产车间约2800平方米、原料堆场约1000平方米、成品堆场约1200平方米及办公生活区约650平方米；购置颚式破碎机、细破机、洗砂机、振动筛、制砂机、压滤机、输送机等设备，采用湿法生产工艺进行砂石加工，年生产机制砂4.27万吨、碎石2.13万吨。项目总投资1000万元，环保投资20.02万元。该项目符合国家产业政策，与当地规划不冲突。项目在采取严格的污染防治措施后，可做到污染物达标排放，项目建设从生态环境保护角度分析可行。我局同意该项目按照《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。 - 二、项目建设严格落实《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等要求，加强建设期和运营期生态环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；强化环境管理，杜绝事故污染，确保生态安全。 - 三、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 - 四、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的生态环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位必须按照规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。 - 五、该项目由广元市旺苍生态环境保护综合行政执法大队负责日常环境保护监督管理工作。

# 表五  验收检测质量保证及质量控制

- 一、质量保证及质量控制措施 - 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 - （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。 - （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。 - （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。 - （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。 - （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。 - （7）检测报告严格实行三级审核制度。 - （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 - 二、气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间）。 - （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 - （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中水、气、噪声的质控要求进行。 - （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。 - （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 三、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 - （3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。 - 四、检测分析方法及检测仪器 - 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源及检测设备见表5-2。 表5-1 现场采样技术规范 检测类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放检测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《环境空气质量手工检测技术规范》; HJ 194-2017. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 表5-2 检测方法、方法来源及检测设备 检测类别; 检测 项目; 检测方法; 方法来源; 检测设备型号及编号; 检出限或 检测范围; 单位. 无组织废气; 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995; 万分之一分析天平FA1004B 201410021; 0.001; mg/m3. 噪声; 厂界 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; Ⅱ型多功能声级计 AWA5688 201410075; 30-130; dB（A）.

# 表六  验收检测内容

1、检测内容 本次验收对年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目的废气、厂界噪声进行检测，检测布点见表6-1、图6-1。 表6-1 验收检测布点 厂界噪声; 检测布点; 测点编号; 测点位置. 1#; 项目所在地北侧厂界外1m处. 2#; 项目所在地西侧厂界外1m处. 3#; 项目所在地南侧厂界外1m处. 4#; 项目所在地东侧厂界外1m处. 检测频次; 连续检测2天，昼间1次/天. 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类. 无组织废气; 检测布点; 测点编号; 测点位置; 检测因子. 1#、2#; 厂界外下风向10m范围内; 颗粒物. 检测频次; 连续检测2天，3次/天. 检测方法; 颗粒物; 重量法; GB/T 15432-1995. 标准; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB 4915－2013）表3. ▲2# ▲4# ▲3# ◎表示无组织废气检测点 ▲表示厂界噪声检测点 N 旺苍建诚建材有限公司 公 路 办公楼 振动筛 破碎 生产区 ▲1# ◎1# ◎2# 图6-1 验收检测布点图

# 表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

1. 验收检测期间生产工况记录： 本项目生产规模为40000 m3/a，年工作150天，每天生产砂石约267 m3。验收检测期间6月24日实际生产砂石250 m3；6月25日实际生产砂石240 m3。验收检测期间生产负荷情况见下表： 表7-1 验收检测期间生产负荷表 序号; 产品名称; 检测日期; 设计日产能力（m3）; 实际日产能力（m3）; 生产负荷. 1; 砂石; 6月24日; 267; 250; 93.6 %. 6月25日; 240; 89.9 %. - 2. 废气验收检测结果 - 无组织废气：周界外下风向10米内设监控点2个，项目为颗粒物，每天检测三次，取小时均值，连续检测二天，检测结果详见表7-2，评价标准及限值见表7-3。 表7-2 废气检测结果表 单位mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 颗粒物. 6月24日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.527. 第二次; 0.511. 第三次; 0.549（max）. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.566. 第二次; 0.609. 第三次; 0.628（max）. 6月25日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.561. 第二次; 0.605（max）. 第三次; 0.546. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 0.619. 第二次; 0.664（max）. 第三次; 0.643. 表7-3 无组织废气评价标准表 检测点位; 项目; 单位; 浓度限值; 标准名称及编号. 1#厂界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2. 2#厂界外下风向10米内; 颗粒物; mg/m3; 1.0. - 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2进行评价，对旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环保设施竣工验收监测，无组织废气颗粒物6月24日～6月25日连续两天监测数据表明均达标。 - 3. 噪声验收检测结果 噪声：在厂界四周外设厂界噪声监测点4个，昼间监测1次，连续监测2天，检测结果详见表7-4，评价标准及限值见表7-5。 表7-4 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测 点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时dB(A); 停产时dB(A); 结果dB(A). 1#; 6月24日; 昼间; 振动筛、交通噪声; 59.0; 51.5; 58. 6月25日; 昼间; 振动筛、交通噪声; 58.5; 51.1; 58. 2#; 6月24日; 昼间; 振动筛、破碎; 58.2; 51.1; 57. 6月25日; 昼间; 振动筛、破碎; 57.4; 50.3; 56. 3#; 6月24日; 昼间; 破碎、振动筛; 58.8; 50.2; 58. 6月25日; 昼间; 破碎、振动筛; 58.9; 49.4; 58. 4#; 6月24日; 昼间; 破碎、振动筛; 58.6; 50.8; 58. 6月25日; 昼间; 破碎、振动筛; 57.8; 51.4; 57. 备注：检测时，6月24日，天气晴，风速1.5 m/s；6月25日，天气阴，风速1.1 m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处。. 表7-5 噪声评价标准表 检测项目; 检测点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间. 厂界 噪声; 1#; 2类; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1. 2#; 2类; 60. 3#; 2类; 60. 4#; 2类; 60. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1二类进行评价，对旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环保设施竣工验收监测，4个厂界噪声6月24日～6月25日连续两天监测数据表明昼间等效A声级均达标。

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。 2. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声的污染源均按照环评文件及环评批复要求采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 3. 环境保护档案管理情况检查 公司办理了营业执照，编制有《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》，并经旺苍县生态环境局批复同意。该项目经旺苍县经济商务和信息化局同意网上备案，生成有《四川省技术改造投资项目备案表（备案号：川投资备【20102-510821-07-02-144-391】JXQB-0069）》。公司已完成排污许可登记工作。絮凝剂加药记录、压滤机泥饼转运记录、危险废物转运记录，以及压滤机维护记录等台账需要进一步完善。编制有《突发环境事件风险应急预案》（备案号：）。项目环境保护档案较齐全，公司环境保护档案由总经理负责管理。 4. 环境保护管理制度的建立和执行情况检查 经现场检查，该项目建立有完整的环境保护管理制度，公司环境管理设置环境保护办公室，由总经理领导管理，负责全公司的日常环境管理和监督工作，制定了《环保管理制度》等环境保护规章制度，公司已完成排污许可登记工作。建立有絮凝剂加药记录、压滤机泥饼转运记录、危险废物转运记录，以及压滤机维护记录等台账。 5. 风险防范措施落实情况 本项目的环境风险事故主要为沉淀池废水渗漏进入地表水及地下水污染水体；机油、废机油等危险废物引发火灾风险，泄露污染水体及土壤。 风险防范措施： （1）厂区修建有沉淀池，并做了硬化防渗措施。采用絮凝沉淀方式处理废水，处理后的上清液回用于生产，不外排，不会造成地表水、地下水水体污染。沉淀池污泥定期清理，经压滤机压制成泥饼后，外委于砖厂用于制砖。同时加强管理，定期检查修补，防止渗漏。 （2）机油在更换过程中做到设备断电，禁止使用明火，使用接油盘防止滴洒，废机油、含油抹布手套等由机修单位带走处置。 （3）厂区配备有灭火器材，定期对员工进行防灭火培训，并建立《环境突发事故应急预案》，加强环境管理和危险源监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免事故发生。 6. 固体废物治理检查 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理；压滤机泥饼临时堆放于厂区内，加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖；机修过程产生的废机油、含油抹布和手套等危险废物由机修单位（旺苍县远阳汽车修理厂）带走处置。 7. 卫生防护距离内情况检查 本项目以成品堆场、原料堆场、生产车间划定50米的卫生防护距离。 根据总平面布置图及现场调查，项目成品堆场、原料堆场、生产车间及厂界向外50米范围内均无住户无居民等敏感点分布，满足卫生防护距离的要求。 8. 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目建设严格落实《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等要求，加强建设期和运营期生态环境保护工作，优化工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；强化环境管理，杜绝事故污染，确保生态安全。; 本项目建设已落实《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目环境影响报告表》所列的项目性质、规模、地点、生态环境保护措施等要求，建设期和运营期生态环境保护工作基本落实，优化工艺设计及设备选型，落实了各项污染防治设施建设，单位内部环境管理机构、人员明确，未发生污染事故。. 2; 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。; 本项目在建设过程中，建设工程的性质、规模、工艺、地点及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。项目建成后，各项设施均正常运行。. 3; 项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的生态环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位必须按照规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。; 本项目建设过程执行了建设项目环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的生态环境保护“三同时”制度。项目竣工后，企业也及时按照规定程序组织本项目竣工环保验收工作。. 9. 建设期间和生产期间环境保护检查 广元市旺苍生态环境保护综合行政执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 10. 公众参与意见调查 验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表15份，回收15份，调查结果有效。100 %的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；87 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响，13 %的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产影响较轻；100 %的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。 调查结果见下表： 表8-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目在施工期对环境造成的污染情况：; 没有污染; 100 %; 轻度污染; 0; 严重污染; 0. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 87 %; 影响较轻; 13 %; 影响较重; 0. 项目目前对环境造成的污染情况?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度？; 同意; 100 %; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

# 表九  验收检测结论、主要问题及建议

本次验收在本项目相关环保设施均正常稳定运行的条件下，按照旺苍建诚建材有限公司《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目》监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2021年6月24～25日对该项目进行了现场调查和废气、厂界噪声采样检测，验收检测和调查结论如下： 1. 废气检测结论 无组织废气颗粒物排放浓度为：0.511 mg/m3-0.664 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准进行评价，旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目无组织废气中颗粒物指标于6月24日-6月25日连续两天监测结果均达标。 2. 噪声检测结论 厂界昼间噪声等效声级为：56 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中2类进行评价，旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目4个厂界噪声点位于6月24日-6月25日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。 3. 废水检查结论 本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥，不外排；生产过程中产生的洗砂废水、车辆清洗废水、控尘用水等生产废水除少部分蒸发损失进入大气环境外，全部收集于沉淀池经处理后回用于生产，不外排；初期雨水经雨水沉淀池沉降后用于厂区控尘用水，不外排。 4. 固体废弃物检查结论 生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理； 压滤机泥饼临时堆放于厂区内，加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖； 机修过程产生的废机油、含油抹布和手套等危险废物全部由机修单位带走处置，厂区不储存。 5. 公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表15份，收回公众意见调查表15份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。 综上所述，《年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目》总投资1200万元，其中环保投资213.5万元，占总投资的17.79 %。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，确保环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2. 完善絮凝剂加药记录、压滤机泥饼转运记录、危险废物转运记录，以及压滤机维护记录等台账，同时完善各项环保管理制度。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 川投资备【2102-510821-07-02-144391】JXQB-0069号 |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 旺苍县普济镇清江村2社 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 27、非金属矿物制品业30，56砖瓦、石材等建筑材料制造303中，其他建筑材料制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | þ新建 ¨改扩建 ¨技术改造 |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | E：106°27′11″，N：31°13′29″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 生产砂石40000 m3/年 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 生产砂石40000 m3/年 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川德广晟环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 广元市旺苍生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 旺环函［2021］22号 |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021-5 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2021-5 |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 旺苍建诚建材有限公司 目 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1000 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 20.02 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.002 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1000 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 20.02 |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.002 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5.9 |  | 废气治理（万元） |  | 12 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.5 |  | 固体废物治理（万元） |  | 1.12 |  |  | 地下水（万元） |  | 0.5 | 其他（万元） |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 旺苍建诚建材有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91510821MA68UL7E54 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：旺苍建诚建材有限公司                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升