旺苍建诚建材有限公司

年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月13日，旺苍建诚建材有限公司在旺苍县普济镇主持召开了旺苍县建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位旺苍建诚建材有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

项目基本情况：根据《县环境保护委员会2019年第三次会议会议纪要》：“我县原则上不再增设砖厂和砂石厂，若确需新增，仅可通过整合兼并或产能置换”。本项目与原旺苍县嘉川镇姜兵砂石经营部通过产能置换，取得《产能置换方案核实确认意见表》并经嘉川镇人民政府、普济镇人民政府、广元市旺苍生态环境局、旺苍县经济商务和信息化局同意。

该项目为砂石加工项目，符合国家产业政策，为允许类，并经旺苍县经济商务和信息化局同意网上备案，生成《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【20102-510821-07-02-144-391】JXQB-0069号，同意该项目建设。

该项目位于旺苍县普济镇清江村2社，占地30亩，设置生产车间、原料堆场、成品堆场及办公生活区。购置颚式破碎机、细破机、洗砂机、振动筛、制砂机、压滤机、输送机等设备，采用湿法工艺进行砂石加工。项目总投资1000万元，其中环保投资20.02万元，占比2.002 %，实际总投资1200万元，环保投资213.5万元，占比17.79 %。该项目由四川德广晟环保科技有限公司编制完成《年产40000立方米建筑用机制砂石加工建设项目环境影响报告表》，并报请广元市旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（旺环函【2021】22号）。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 环评及其审批决定要求 |  |  |  | 实际建设情况 | 变动情况及变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 |  |  | 新建 | 与环评一致，无变动 |
| 地点 | 旺苍县普济镇清江村2社 |  |  | 旺苍县普济镇清江村2社 | 与环评一致，无变动 |
| 规模 | 年产40000立方米 |  |  | 年产40000立方米 | 与环评一致，无变动 |
| 生产工艺 | 加工时将堆至原料堆场的石料通过输送带进入鄂破机进行第一次破碎，输送过程中进行喷水降尘，鄂破机在破碎过程加水、密闭，鄂破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；破碎后的材料通过输送带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入细破机，细破机破碎过程中加水、密闭，细破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；细破后的石料通过传输带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入制砂机进行加工，加工后通过筛分机分出碎石，其余粒径更小的物料进入制砂机后即得机制砂成品。制砂机加工过程进行密闭，同时进出料口进行喷水雾降尘。振动筛筛分后除碎石成品外的物料通过传输带进入洗砂机，制成成品机制砂后送至成品堆场，各种规格的合格石料由传送带送至成品堆放区分区堆放，输送过程中设置喷水雾降尘。产品运输采用装载机铲装至运输车辆，封闭运输至需方。 |  |  | 加工时将堆至原料堆场的石料通过输送带进入鄂破机进行第一次破碎，输送过程中进行喷水降尘，鄂破机在破碎过程加水、密闭，鄂破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；破碎后的材料通过输送带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入细破机，细破机破碎过程中加水、密闭，细破机出料时在出料口设置喷水雾降尘装置；细破后的石料通过传输带进入中转仓暂存；中转仓的物料再进入制砂机进行加工，加工后通过筛分机分出碎石，其余粒径更小的物料进入制砂机后即得机制砂成品。制砂机加工过程进行密闭，同时进出料口进行喷水雾降尘。振动筛筛分后除碎石成品外的物料通过传输带进入洗砂机，制成成品机制砂后送至成品堆场，各种规格的合格石料由传送带送至成品堆放区分区堆放，输送过程中设置喷水雾降尘。产品运输采用装载机铲装至运输车辆，封闭运输至需方。 | 与环评一致，无变动 |
| 环保工程 | 废气 | 传送工序粉尘 | 封闭传输，设喷水雾装置，物料湿化 | 封闭传输，设喷水雾装置，物料湿化 | 与环评一致，无变动 |
|  |  | 汽车运输起尘 | 场地硬化，定时清扫和洒水，车辆清洗装置清洗轮胎 | 场地硬化，定时清扫和洒水，车辆清洗装置清洗轮胎 |  |
|  |  | 装卸粉尘 | 料前喷雾湿化产品，定期清扫洒落物料 | 料前喷雾湿化产品，定期清扫洒落物料 |  |
|  |  | 砂石堆场起尘 | 原料堆场设置围挡，成品堆场全封闭及加盖篷布，堆场设喷雾装置 | 原料堆场设置围挡，成品堆场全封闭及加盖篷布，堆场设喷雾装置 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 收集于化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 | 收集于化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 | 与环评一致，无变动 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排 | 生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排 |  |
|  |  | 初期雨水 | 经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排 | 经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排 |  |
|  | 噪声 | 噪声 | 选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响。 | 选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响。 | 与环评一致，无变动 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理 | 生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理 | 与环评一致，无变动 |
|  |  | 压滤机泥饼 | 临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖 | 临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖 | 与环评一致，无变动 |
|  |  | 危险废物 | 含油抹布手套及废机油：含油抹布手套存放至危废暂存间，定期送有资质的危废处置机构集中处理；废机油：设备维修更换机油由设备厂家进行，设备厂家更换机油后，将废弃机油带走，不在场内储存。 | 含油抹布手套及废机油等危险废物全部由机修单位带走处理，厂区不储存。 | 危险废物处置变为集中由机修单位处置，简化了危险废物处置方式 |
|  | 环境风险 | 危废暂存间 | 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）进行防雨防渗防漏处理，地面硬化，并敷设2 mm厚HDPE膜，渗透系数≤1×10-10 cm/s | 不设置危废暂存间。 | 因为废处置方式不设置危废暂存间 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、深沉工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

项目配套的环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建成的环保设施及采取的环保措施主要有：

- 废气

本项目的主要大气污染物包括传送工序粉尘、汽车运输起尘、装卸粉尘、砂石堆场起尘等。

（1）传送工序粉尘：本项目物料传输采用输送带，项目生产车间全封闭，输送带设置有喷水雾装置，物料传输前进行湿化，粉尘量较小。

破碎、筛分、制砂工段等加工粉尘：破碎、筛分、制砂等过程均会产生粉尘，通过对车间内部、破碎机、制砂机出料口设置喷水雾装置，物料传送前进行湿化，每天生产结束后对地面粉尘进行清扫。

（2）汽车运输起尘

原料运输、成品装卸过程会产生少量扬尘。厂区内场地进行硬化处理，定时清扫和洒水抑制扬尘，同时利用设置的车辆清洗装置清洗车辆轮胎，防止车辆带尘上路。

（3）装卸粉尘

本项目原料为石灰岩，装卸时粉尘产生量极少，主要来源于成品装运过程。装卸料前打开喷雾装置，提前湿化产品，并定期清扫洒落物料，减少粉尘产生量。

（4）砂石堆场起尘

堆场起尘主要来自于大风天气卷起的扬尘。通过对原料堆场设置围挡、成品堆场全封闭并覆盖篷布，堆场周围设置喷雾装置，防止扬尘产生。

- 废水

- 本项目废水主要有生活污水、生产废水、初期雨水。

（1）生活污水

员工洗手、如厕等产生的生活污水排入化粪池处理后，用于周边农肥，不外排。

（2）生产废水

本项目生产废水主要有洗砂废水、车辆清洗用水、控尘用水等，除少部分进入产品和蒸发进入大气环境外，大部分经引水管收集于沉淀池，经絮凝沉淀和压滤机进行泥水分离后，全部回用于生产，不外排。

（3）初期雨水

雨水经厂区截流沟收集于雨水沉淀池（兼做事故应急池），沉淀后上清液用于厂区控尘用水，不外排。

- 噪声

本项目选用低噪音设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及使用减震垫等措施，高噪声设备布置在密闭厂房内，降低噪声影响。同时，厂区四周设置围墙进行阻隔围挡。夜间不生产，进一步减小噪声对周围的影响。加强运输车辆管理，禁止车辆超速和随意鸣笛，合理安排运输等，降低噪声影响

- 固体废弃物

本项目固废主要为生活垃圾、压滤机泥饼以及机修过程产生的危险废物等。

（1）生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运处理处置；

（2）压滤机泥饼临时堆放于厂区内，并加盖篷布，定期外委砖厂清运用于制砖；

- （3）机修过程产生的废机油、含油抹布和手套等危险废物由机修单位（旺苍县远阳汽车修理厂）带走处置，厂区不储存。

四、验收监测结果

1. 废水检查结果

本项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田施肥，不外排；生产过程中产生的洗砂废水、车辆清洗废水、控尘用水等生产废水除少部分蒸发损失进入大气环境外，全部收集于沉淀池经处理后回用于生产，不外排；初期雨水经雨水沉淀池沉降后用于厂区控尘用水，不外排。

- 废气监测结果

无组织废气颗粒物排放浓度为：0.511 mg/m3-0.664 mg/m3，按照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准进行评价，旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目无组织废气中颗粒物指标于6月24日-6月25日连续两天监测结果均达标。

- 噪声监测结果

厂界昼间噪声等效声级为：56 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中2类进行评价，旺苍建诚建材有限公司年产40000立方米建筑用机制砂石加工生产项目4个厂界噪声点位于6月24日-6月25日两天检测