年产生物质燃料18000吨生产线项目

竣工环境保护验收检测报告表

建设单位： 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司

编制单位：   四川恒宇环境节能检测有限公司

2024年9月

建设单位法人代表：             （签字）

编制单位法人代表：             （签字）

建设单位：苍溪县阿尔法生物燃料有限公司

（盖章）

电话：13983612345

传真：

邮编；628400

地址：苍溪县工业集中发展区紫云工业园

‘

# 表一  项目基本信息

| 建设项目名称 | 年产生物质燃料18000吨生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园（苍溪县钱龙林化有限公司厂区内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 生物质成型燃料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产生物质成型燃料18000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产生物质成型燃料18000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年4月 | 开工建设时间 | 2019年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年7月 | 验收现场检测时间 | 2024年8月22日-23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 苍溪生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 成都威隆众诚环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 成都威隆众诚环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1500万 | 环保投资总概算 | 32.2万 | 比例 | 2.15 % |
| 实际总概算 | 1500万 | 环保投资 | 32.2万 | 比例 | 2.15% |
| 验收检测依据 | （1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）； （2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）； （3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）； （4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）； （5）生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法【2021】70号）； （6）《排污许可管理办法》生态环境部令第32号，2024.7.1实施； （7）《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022 年版）》川环规（2022）5号 （8）《排污单位自行监测技术指南》HJ 819-2017 （9）四川清元环保科技开发有限公司《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》； （10）苍溪生态环境局 关于《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》的批复（苍溪生态环境局，苍环审批 [2018] 24号，2018年6月13日）。 （11）四川恒宇环境节能检测有限公司 年产生物质燃料18000吨生产线项目环保竣工验收技术服务合同。 （12）四川恒宇环境节能检测有限公司 年产生物质燃料18000吨生产线项目环保竣工验检测报告。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《苍溪县阿尔法生物燃料有限公司年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》以及环评批复文件，同时结合现行排放标准，本项目的验收监测执行标准为： 一、废气： 有组织6t生物质锅炉废气执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表1排放限值； 有组织烘干废气排气筒出口执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2、《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表2； 有组织破碎排气筒出口执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2； 无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2。 二、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。 |  |  |  |  |

# 表二  工程建设内容

- 项目由来： 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司根据对市场的调研，决定投资1500万元在苍溪县工业集中发展区紫云工业园（苍溪县钱龙林化有限公司厂区内）实施年产生物质燃料18000吨生产线项目。 2017年9月，项目经苍溪县发展和改革局出具了四川省固定资产投资项目备案表 川投资备【2017-510824-02-03-213090】FGQB-1286号，批准建设规模及内容为：建成年产18000吨生物质能源生产线，总占地面积13340平方米，地上建筑面积9000平方米，包括一栋生产车间8000平方米。一栋办公综合楼1000平方米，总投资1500万元。 2018年4月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》；2018年6月13，苍溪县生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（苍环审批（2018）24号）。 项目于2019年5月开始动工建设，2020年7月进行设备调试和试生产，具备环保竣工验收条件。 为完成年产生物质燃料18000吨生产线项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。 2024年8月22日-23日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。 - 项目地理位置： - 项目位于苍溪县紫云工业园区，属农副产品加工类项目。项目所在地周边均分布各工矿企业、园区道路，交通便利，且无重大环境制约因素，项目选址符合苍溪县紫云工业园区总体规划。（地理位置见附图1） - 2、项目外环境关系： - 项目位于苍溪县工业集中发展区紫云工业园中苍溪县钱龙林化有限公司厂区内。根据现场调查，项目北侧隔园区道路25m处为艾力特集团、四川苍溪农机制造有限公司、苍溪县中川涂料有限公司、丰川机械有限公司；东北侧37m处为西南华辉工业有限公司；南侧隔路为四川佰能生物发电有限公司；东侧紧邻苍溪县钱龙林化工有限公司；其余地方为山坡和空地。项目周边无文物古迹、自然保护区、风景名胜区等特定的保护目标。（外环境关系见附图2） - 3、项目总平面布置： - 项目根据功能分区、物流以及厂区外园区的道路状况，厂区在南侧临园区道路一侧设置1个主出入口和1个次出入口，用于厂区原辅材料和产品的运输；厂区生产车间、辅助用房等四周设置绿化，避免生产期间对厂区办公和生活产生影响。项目生产车间内的布局均按照生产工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中搬运，不但节约成本和时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大促进了项目的生产效率。（平面布置见附图3） 4、验收检测范围： 项目验收范围有：主体工程、配套工程、公用工程、环保工程及办公生活设施。 5、验收检测内容： （1）废气处理检查及检测； （2）噪声治理检查及检测； （3）废水处理检查； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； - （6）环境管理检查 - 6、工程建设内容： 项目名称：年产生物质燃料18000吨生产线项目 建设单位：苍溪县阿尔法生物燃料有限公司 项目性质：新建 建设内容：建成年产18000吨生物质能源生产线，总占地面积13340平方米，地上建筑面积9000平方米，包括一栋生产车间8000平方米。一栋办公综合楼1000平方米。 劳动定员及工作制度：年工作日为300天，一班制，每班工作8小时，其生物质锅炉、烘干旋窑和蒸馏罐连续24小时作业。 项目组成情况对照见表2-1，主要生产设备见表2-2。 表2-1 项目组成情况对照表 名称; 环评设计建设内容; 实际建设情况; 备注. 主体 工程; 租用苍溪县钱龙林化有限公司现有场地新建厂房1栋、钢架结构、1F，建筑面积8000m2，建设2条生物质颗粒生产线，设原料区、破碎筛分区、烘干区（烘干旋窑和蒸馏罐）、制粒区、产品区; 该项目租用苍溪县钱龙林化有限公司现有场地新建厂房1栋、钢架结构、1F，建筑面积8000m2，建设2条生物质颗粒生产线，设原料区、破碎筛分区、烘干区（烘干旋窑和蒸馏罐）、制粒区、产品区; 与环评一致. 配套工程; 生物质锅炉; 新建1台6t/h的生物质锅炉（为蒸馏罐提供蒸汽，24h连续作业）; 该项目新建1台6t/h的生物质锅炉。; 与环评一致. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供给; 由园区供水管网供给; 依托. 供电; 由园区供电系统供给; 由园区供电系统供给; 依托. 供气; 由园区天然气公司供给; 由园区天然气公司供给; 依托. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水经自建化粪池处理设施处理达标后排入园区污水管网。; 雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水经自建化粪池处理设施处理达标后排入园区污水管网。; 依托. 道路系统; 厂区沿生产车间四周布置环形通道，厂区内部道路路面宽度为6m～9m。; 厂区沿生产车间四周布置环形通道，厂区内部道路路面宽度为6m～9m。; 依托. 消防; 生产车间设置泡沫灭火系统，在项目用地四周铺设消防管网和消防栓。; 生产车间设置泡沫灭火系统，在项目用地四周铺设消防管网和消防栓。; 依托. 办公生活设施; 办公综合楼; 新建3F办公楼1栋，总建筑面积约1120.27 m2; 新建3F办公楼1栋，总建筑面积约1120.27 m2; 依托. 门卫; 1F，砖混结构，建筑面积144m2; 1F，砖混结构，建筑面积144m2; 依托. 环保工程; 污水处理站; 化粪池为5m3; 化粪池为5m3; 依托. 一般固废; 生产车间临时暂存后合理处置; 生产车间临时暂存后合理处置; 依托. 生活垃圾; 收集暂存后环卫部门处理; 收集暂存后环卫部门处理; 依托. 粉碎机粉尘; 通过设置1台旋风除尘器处理; 集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒; 集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒. 烘干废气; 多管旋风除尘+水幕除尘+1根15m烟囱; 水幕除尘+1根15m烟囱; 水幕除尘+1根15m烟囱. 生物质锅炉废气; 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。; 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。; 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。. 食堂油烟; 油烟净化器+烟囱; 油烟净化器+烟囱; 依托. 汽车尾气; 加强管理、厂区内绿化; 厂区设有绿化带; 依托. 表2-2 项目主要设备一览表 环评设计设备内容及数量; 实际设备内容及数量. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 数量; 名 称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 装载机; 台; 2; 装载机; 台; 2. 2; 削片机; 台; 2; 削片机; 台; 2. 3; 破碎机; 台; 1; 破碎机; 台; 1. 4; 湿料筛选机; 滚筒筛; 台; 2; 湿料筛选机; 滚筒筛; 台; 2. 5; 喷烧炉; 台; 2; 喷烧炉; 台; 2. 6; 烘干旋窑; 台; 2; 烘干旋窑; 台; 2. 7; 蒸馏罐; 自制; 套; 30; 蒸馏罐; 自制; 套; 30. 8; 皮带输送机; 筛分出料，长8m，宽0.6m; 台; 1; 皮带输送机; 筛分出料，长8m，宽0.6m; 台; 1. 9; 皮带输送机; 筛选上料，长8m，宽0.6m; 台; 1; 皮带输送机; 筛选上料，长8m，宽0.6m; 台; 1. 10; 绞笼输送机; 台; 3; 绞笼输送机; 台; 3. 11; 提升机; 斗宽0.4m，多节组合; 台; 1; 提升机; 斗宽0.4m，多节组合; 台; 1. 12; 分料仓; 直径1.4m，高1.2m; 台; 2; 分料仓; 直径1.4m，高1.2m; 台; 2. 13; 制粒机; 420型，时产1-1.5t; 台; 2; 制粒机; 420型，时产1-1.5t; 台; 2. 14; 裙边输送带; 12m; 台; 5; 裙边输送带; 12m; 台; 5. 15; 成品料仓; 10m3，颗粒包装缓冲，含吨打包出料口与小包装自动称重出口; 台; 2; 成品料仓; 10m3，颗粒包装缓冲，含吨打包出料口与小包装自动称重出口; 台; 2. 16; 自动称重系统; 小包装25—50kg; 台; 2; 自动称重系统; 小包装25—50kg; 台; 2. 17; 电控柜; 自耦变压器延时启动; 台; 5; 电控柜; 自耦变压器延时启动; 台; 5. 18; 封口机; 规格/型号/技术参数; 台; 2; 封口机; 规格/型号/技术参数; 台; 2. 19; 生物质锅炉; 6t/h; 台; 1; 生物质锅炉; 6t/h; 台; 1. 项目主要原辅材料及能耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能耗表 序号; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 1; 锯末、树丫; 50000.29t/a; 外购+自备; 含水率约60%. 2; 电; 62000千瓦; 市政电网; 生产和生活. 3; 生物质成型燃料; 2880t/a; 自己生产; 6h生物质锅炉，为蒸馏罐提供蒸汽。. 936t/a; 喷烧炉，为烘干旋窑提供热能. 4; 水; 6438m3; 市政给水管网; 生产和生活. 项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 产品规模; 产品方案. 1; 生物质成型燃料; 18000吨; 自用：; 3816吨. 外售：; 14184吨. 2; 香料油; 20吨; 全部外售. 项目水量平衡情况见图2-1。 0.64 72 0.8 14.4 与物料接触蒸煮 锅炉蒸 煮用水 间接冷却水 办公生活用水 化粪池 5 5.0 0.64 14.4 5 新鲜水20.2 57.6 损耗0.16 储水池 57.6 外排 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） - 生产工艺简介 原材料采集：项目所需要的锯末、树丫（含水率一般为60%）通过外购的形式堆放在厂区原料堆放区内。 外购树丫图片; 外购锯末图片. 切片：外购的树丫较大，首先需要对其进行切片处理以利于后续加工，切片采用湿式操作，无粉尘产生。 破碎：采用破碎机对切好的片继续粉碎变锯末状，以利于后续蒸煮环节。 筛分：对外购的锯末进行筛分，分选出不符合规格的木屑、石子等固体废弃物。 旋窑烘干:旋窑前端设置喷烧炉，喷烧炉采用生物质成型燃料作为能源，喷烧炉产生的能源直接供给旋窑（24h作业），对窑内锯末进行烘干。 蒸煮：将树丫经破碎成的锯末加入蒸馏罐（24h作业），由6t/h生物质锅炉提供蒸汽，对其进行高温蒸煮；蒸煮的主要目的就是把物料中的油蒸煮出来，蒸煮后的气象即为蒸煮蒸汽，也就是含油的油水混合物，固相即为残留的木渣。由于蒸煮环节为高温，期间没有废水产生，水均变为蒸汽；同时残留的木渣较干燥，期间水分含量很低，直接经过造粒制得生物质燃料。 冷却：对油水混合物导流至冷却池进行冷却。 油水分离：经适当降温的油水混合物进入油水分离罐进行油和水的分离。分离的油即为产品，分离的水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，且其含有一定的温度，也具有较好的利用价值；鉴于此实际情况，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，一方面水含有一定的温度，可有效的减少锅炉的热量消耗，另一方面，水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，通过回用到锅炉，变为蒸汽继续和物料蒸煮，达到进一步的回收利用的效果；并且水在不断的高温变为气态的情况下，水中含有的污染物也以蒸汽的形式自然挥发，不会使水中的污染物浓度不断提高，以达到不断回用的效果。 制粒：对蒸馏罐和旋窑烘干的锯末通过绞笼输送机送至料仓及制粒机进行制成生物质颗粒。 成品包装：制粒机制成的生物质成型颗粒经自然冷却后经包装机包装后送入成品仓堆存，外售。产品方案如下图所示： 产品：生物质成型燃料. 旋风除尘 水幕除尘 废气 包装入库 水 蒸汽 废水循环利用 废气 外购粉状锯末（含水率一般为60%） 制粒 筛分 自然冷却 噪声、固废除 旋窑烘干(24h作业)（600～750oC） 外售建材厂 多管旋风+水幕除尘器 固废 块状树丫 破碎（锯末状） 生物质锅炉 水冷却 油水混合物 冷却水 循环使用 六级油水分离 香料油(副产品) 废水 储水池 35m排气筒 切片 蒸馏罐(24h作业) 15m排气筒 图2-2项目运营期工艺流程及产污环节图 3、项目变动情况 本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。 表2-5 项目变动情况一览表 类型; 环评及批复情况; 项目变动情况; 是否为重大变更. 性质; 新建; 新建; 否. 地点; 苍溪县工业集中发展区紫云工业园 （苍溪县钱龙林化有限公司厂区内）; 苍溪县工业集中发展区紫云工业园（苍溪县钱龙林化有限公司厂区内）; 否. 规模; 年产生物质成型燃料18000吨; 年产生物质成型燃料18000吨; 否. 生产工艺; 原材料采集：项目所需要的锯末、树丫（含水率一般为60%）通过外购的形式堆放在厂区原料堆放区内。切片：外购的树丫较大，首先需要对其进行切片处理以利于后续加工，切片采用湿式操作，无粉尘产生。破碎：采用破碎机对切好的片继续粉碎变锯末状，以利于后续蒸煮环节。筛分：对外购的锯末进行筛分，分选出不符合规格的木屑、石子等固体废弃物。旋窑烘干:旋窑前端设置喷烧炉，喷烧炉采用生物质成型燃料作为能源，喷烧炉产生的能源直接供给旋窑（24h作业），对窑内锯末进行烘干。蒸煮：将树丫经破碎成的锯末加入蒸馏罐（24h作业），由6t/h生物质锅炉提供蒸汽，对其进行高温蒸煮；蒸煮的主要目的就是把物料中的油蒸煮出来，蒸煮后的气象即为蒸煮蒸汽，也就是含油的油水混合物，固相即为残留的木渣。由于蒸煮环节为高温，期间没有废水产生，水均变为蒸汽；同时残留的木渣较干燥，期间水分含量很低，直接经过造粒制得生物质燃料。冷却：对油水混合物导流至冷却池进行冷却。油水分离：经适当降温的油水混合物进入油水分离罐进行油和水的分离。分离的油即为产品，分离的水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，且其含有一定的温度，也具有较好的利用价值；鉴于此实际情况，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，一方面水含有一定的温度，可有效的减少锅炉的热量消耗，另一方面，水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，通过回用到锅炉，变为蒸汽继续和物料蒸煮，达到进一步的回收利用的效果；并且水在不断的高温变为气态的情况下，水中含有的污染物也以蒸汽的形式自然挥发，不会使水中的污染物浓度不断提高，以达到不断回用的效果。制粒：对蒸馏罐和旋窑烘干的锯末通过绞笼输送机送至料仓及制粒机进行制成生物质颗粒。成品包装：制粒机制成的生物质成型颗粒经自然冷却后经包装机包装后送入成品仓堆存，外售。; 原材料采集：项目所需要的锯末、树丫（含水率一般为60%）通过外购的形式堆放在厂区原料堆放区内。切片：外购的树丫较大，首先需要对其进行切片处理以利于后续加工，切片采用湿式操作，无粉尘产生。破碎：采用破碎机对切好的片继续粉碎变锯末状，以利于后续蒸煮环节。筛分：对外购的锯末进行筛分，分选出不符合规格的木屑、石子等固体废弃物。旋窑烘干:旋窑前端设置喷烧炉，喷烧炉采用生物质成型燃料作为能源，喷烧炉产生的能源直接供给旋窑（24h作业），对窑内锯末进行烘干。蒸煮：将树丫经破碎成的锯末加入蒸馏罐（24h作业），由6t/h生物质锅炉提供蒸汽，对其进行高温蒸煮；蒸煮的主要目的就是把物料中的油蒸煮出来，蒸煮后的气象即为蒸煮蒸汽，也就是含油的油水混合物，固相即为残留的木渣。由于蒸煮环节为高温，期间没有废水产生，水均变为蒸汽；同时残留的木渣较干燥，期间水分含量很低，直接经过造粒制得生物质燃料。冷却：对油水混合物导流至冷却池进行冷却。油水分离：经适当降温的油水混合物进入油水分离罐进行油和水的分离。分离的油即为产品，分离的水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，且其含有一定的温度，也具有较好的利用价值；鉴于此实际情况，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，一方面水含有一定的温度，可有效的减少锅炉的热量消耗，另一方面，水中也含有一定量的油类物质，其可回收利用价值很高，通过回用到锅炉，变为蒸汽继续和物料蒸煮，达到进一步的回收利用的效果；并且水在不断的高温变为气态的情况下，水中含有的污染物也以蒸汽的形式自然挥发，不会使水中的污染物浓度不断提高，以达到不断回用的效果。制粒：对蒸馏罐和旋窑烘干的锯末通过绞笼输送机送至料仓及制粒机进行制成生物质颗粒。成品包装：制粒机制成的生物质成型颗粒经自然冷却后经包装机包装后送入成品仓堆存，外售。; 否. 环境保护措施; 锅炉及喷烧炉燃烧废气：项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。项目喷烧炉新建15m高的锅炉排气烟囱，多管旋风除尘+水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目锅炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应参照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。粉尘：项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘通过设置1台旋风除尘器处理+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 有机废气：高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。 食堂油烟：项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。 - 汽车尾气： 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 噪声的产生及治理：经现场检查，项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。 项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 固体废物的产生及治理：项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用；水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运；生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运；废弃包装物包装物供应厂家回收；废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。筛分木屑返回生产线进行破碎利用，不外排。; 锅炉及喷烧炉燃烧废气：项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。项目喷烧炉新建2根15m高的锅炉排气烟囱，废气经水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目锅炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。 项目6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。粉尘：项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 有机废气：高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。 食堂油烟：项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。 - 汽车尾气： 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 噪声的产生及治理：项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。 项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 固体废物的产生及治理：项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用；水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运；生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运；废弃包装物包装物供应厂家回收；废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。筛分木屑返回生产线进行破碎利用，不外排。; 否. 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

# 表三  主要污染源及污染物处理和排放

1、废气的排放及治理 本项目废气主要为食堂油烟、锅炉及喷烧炉燃烧废气、破碎粉尘及少量有机废气和汽车尾气。 （1）锅炉及喷烧炉燃烧废气 项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。 项目喷烧炉新建2根15m高的锅炉排气烟囱，废气经水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目焚烧炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。 项目6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。 6t生物质锅炉; 6t生物质锅炉排气筒. 脱硫塔; 沉淀池. 布袋除尘器; 烘干水幕除尘. （2）粉尘 项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。 布袋除尘器; 破碎集气罩. （3）有机废气 高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。 （4）食堂油烟 项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。 - 汽车尾气 - 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。 2、废水的排放及治理 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 生活污水化粪池. 3、噪声的产生及治理 项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。 项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。 厂房密封; 厂房密封. 4、固体废物的产生及治理 项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。 表3-1 固废产生量及处置方案一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 处置方式. 1; 锅炉及喷烧炉产生的炉渣; 一般固废; 集中收集后外售建材厂资源化利用. 2; 水幕除尘系统污泥; 一般固废; 定期清理后环卫部门统一清运. 3; 生活垃圾、餐厨垃圾; 生活垃圾; 收集后环卫部门统一清运. 4; 废弃包装物; 一般固废; 包装物供应厂家回收. 5; 废弃树脂; 危险废物; 每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。. 6; 筛分木屑; 一般固废; 返回生产线进行破碎利用，不外排。. - 5、环保投资情况 项目总投资1500万元，其中环保投资为32.2万元，占总投资的2.15%；现项目实际总投资1500万元，环保投资为32.2万元，占总投资2.15 %。 表3-1 环保投资一览表 项目; 环评要求; 环评投资（万元）; 实际建设情况; 实际投资（万元）. 废水治理; 厂区内原有化粪池，容积5m3; /; 依托原有化粪池; /. 水幕除尘配套沉淀池; 0.8; 水幕除尘配套沉淀池防渗防漏处理; 0.8. 废气治理; 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35m高的排气筒外排; 18.0; 6t/h生物质锅炉燃烧废气通过脱硫塔处理进行脱硫处理后再经水幕除尘经1根35m高的排气筒外排; 18.6. 喷烧炉烟气经多管旋风除尘+水幕除尘+1根15m烟囱; 2.0; 喷烧炉烟气经水幕除尘+1根15m烟囱; 3.0. 食堂油烟油烟净化器+烟道; 1.0; 依托原有食堂; /. 粉碎粉经尘集气罩+脉冲布袋除尘器1套; 2.6; 粉碎粉经尘集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 3.0. 有机废气通风排气; 0.2; 有机废气通风排气; 0.2. 汽车尾气加强管理; 0.5; 汽车尾气加强管理; /. 噪声治理; 房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。; 5.0; 房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置; 5.0. 固废治理; 生物质锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用; 0.5; 生物质锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用; /. 水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运; 0.5; 水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运; 0.5. 废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。; 0.5; 废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。; 0.5. 生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运; 0.5; 生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运; 0.5. 废弃包装物供应厂家回收; 0.1; 废弃包装物供应厂家回收; 0.1. 合计; /; 32.2; /; 32.2.

# 表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- （一）建设项目环境影响报告表主要结论及建议 - 1、项目基本情况 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司拟投资1500万元，租用位于苍溪县工业集中发展区紫云工业园内的苍溪县钱龙林化有限公司现有场地实施年产生物质燃料18000吨生产线项目，主要修建钢架结构厂房1栋，建筑面积约8000平方米，办公综合楼利用原有建筑。 2、产业政策的符合性 项目利用木材加工剩余料和树丫生产生物质成型燃料，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号。本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类。属于允许类项目。 项目由苍溪县发展和改革局出具了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2017-510824-02-03-213090】FGQB-1286号。 因此，项目符合国家的产业政策。 3、規划符合性 本项目所在工业园区为“苍溪县紫云工业园区”，目前，苍溪县紫云工业园区已与广元市天然气工业园区整合为四川苍溪经济开发区，四川苍溪经济开发区规划环评已由四川省环境保护科学研究院编制完成，并经四川省环境保护厅进行了审查和批复。根据四川省环境保护厅关于印发《四川苍溪经济开发区规划环境影响报告书》审查意见的函可知,本项目属于农产品加工产业，故属于规划区鼓励类产业，故项目符合园区入园要求，符合园区产业定位和产业布局要求。 综上所述，本项目建设与四川苍溪经济开发区规划相符，符合当地规划要求。 4、选址合理性 项目位于苍溪县工业集中发展区紫云工业园中苍溪县钱龙林化有限公司厂区内。根据现场调查，项目北侧隔园区道路25m处为艾利特集团、四川苍溪农机制造有限公司、苍溪县中川涂料有限公司、丰川机械有限公司；东北侧37m处为西南华辉工业有限公司；南侧隔路为四川佰能生物发电有限公司；东侧紧邻苍溪县钱龙林化工有限公司；其余地方为山坡和空地。 根据现场调查，项目地评价范围内无文物保护单位、风景名胜区、珍稀动植物保护物种、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标。项目所在地无明显环境制约因素。 综上所述项目选址可行。 5、区域环境质量现状 环境空气：根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中的PM10、SO2、NO2指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境：根据监测结果可知，项目拟建地嘉陵江地表水各因子未超标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。表明该流域地表水水质较好。 声环境：根据监测结果可知，项目拟建地范围内噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。 6、项目评价结论 项目建设符合国家的产业政策，项目在四川苍溪经济开发区紫云片区内建设，符合紫云片区的规划要求，项目所在地及周围的环境质量良好，不存在重大环境制约因素，项目选址合理。项目采用国内先进的生产工艺及污染治理措施，在落实各项污染物治理措施后，营运过程中产生的废水、废气、噪声均可实现达标排放；固体废物不会造成二次污染。评价认为，只要按照本报告提出的要求，全面落实各项环保治理措施和环境风险措施，本项目建设不会改变区域的环境功能，环境风险水平可接受。从环境保护角度分析，该项目在拟选场地建设是可行的。 7、建议及要求 1、环评要求企业需对生产设备定期维护检查，确保设备密封性良好，正常运行。 2、加强厂内环境监测工作。为了及时掌握水、气污染物的排放情况，出现问题及时处理，建设单位应在苍溪县环境监测站的支持和配合下，搞好污染源监测工作，建立污染源档案，并定期报当地环保部门审查。 3、公司应进一步加强环保管理工作，加强环保治理设施的维护和管理，将污染治理设施运行情况完整记录在案。定期对污染源进行监测，确保装置的正常运行和污染物的达标排放。杜绝事故排放，并建立污染源管理档案。 4、项目原辅材料需要大量外购，交通运输压力较大；建议加强车辆运输的组织与管理，协调运输批次，最大限度降低运输风险和不利环境影响。 5、锅炉房排气筒必须严格按照规范建设监测平台及监测孔。 - （二）审批部门审批决定（苍环审批[2018]24号） 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司: 你公司报送的《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下: - 一、该项目位于苍溪经济开发区紫云工业园，租用苍溪县钱龙林化有限公司厂区内场地，利用木材加工剩余料和树丫，年加工生产18000吨生物质成型燃料，总占地面积13340平方米，地上建筑面积9000平方米，包括一栋生产车间8000平方米，一栋办公综合楼1000平方米。其中生产车间建设2条生物质颗粒生产线，设原料区、破碎筛分区、烘干区(烘干旋窑和蒸馏罐)、制粒区、产品区。项目总投资1500万元，其中环保投资32.2万元，占总投资比例为2.15%。 该项目属《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修本)中的鼓励类，苍溪县发展和改革局对项目进行了备案(川投资备[2017-510824-02-03-213090]FGQB-1286号)，项目建设符合国家产业政策和清洁生产的原则，无明显的环境制约因数。在严格落实报告表中提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边环境相容。因此，我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 - 二、项目在建设和运行中应重点做好以下工作: (一)加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。有效控制废水、废气、噪声对周围环境的影响，防止发生环境污染扰民纠纷。 (二)严格落实水污染防治措施。项目生产过程中，无工业废水产生，应建设好雨污分离系统，做好防渗防溢流措施。生活废水经预处理池处理后进入园区污水管网。排入园区污水 管网水质应达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准。 (三)加强大气污染防治。项目使用6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35米高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制标准。喷烧炉烟气采取多管旋风除尘+水幕除尘+1根15米烟卤处理后达到《工业炉窑大气污染物井放标准》(GB9078-1996中表2及表4中最高允许浓度限值，车间破碎、筛分、制粒粉尘通过密闭安装集气罩+脉冲布袋除尘器等措施进行处理，其污染物排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值。 - 严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局、优选低噪声设备，采取消声、隔声和减震等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类声环境功能区标准限值。 (五)加强固体废弃物的管理。锅炉及喷烧炉产生的炉渣、水幕除尘系统产生的污泥、废弃树脂、废弃包装物和生活垃圾分类收集，妥善处置。 (六)项目实施后，主要污染物年排放量为:S028.983t/a，NOx2.845t/a。项目总量控制指标应符合县环境保护局核定要求。 (七)项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 - 三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

# 表五  验收检测质量保证及质量控制

- 1、质量保证及质量控制措施 - 为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 - （1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。 - （2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。 - （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - （4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。 - （5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。 - （6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。 - （7）检测报告严格实行三级审核制度。 - （8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 - 2、废气检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。 - （3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量。 - （4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中气、噪声的质控要求进行。 - （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。 - （6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 - 3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。 - （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。 - （3）厂界噪声及敏感点噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。 - 4、检测分析方法及检测仪器 - 现场采样技术规范见表5-1，检测方法、方法来源及检测设备见表5-2。 表4-1 现场采样技术规范 检测类别; 规范名称; 方法来源. 无组织废气; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》; HJ/T 55-2000. 《环境空气质量手工监测技术规范》; HJ 194-2017. 有组织废气; 《固定污染源废气监测技术规范》; HJ/T 397-2007. 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》; HJ 836-2017. 《固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法》; GB/T 16157-1996. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB 12348-2008. 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》; HJ 706-2014. 表4-2 检测方法、方法来源及检测设备 类别; 项目; 检测方法; 设备名称、型号及编号; 检出限或检测范围. 有组织废气; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; TESTO350加强型烟气分析仪201410079、YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪201410066; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; AUW120D 十万分之一分析天平201410063、 YQ3000-D大流量烟尘（气）测试仪201410066 GH-60E自动烟尘烟气测试仪YQ-046-5; 1.0mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /. 林格曼黑度; 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023; QT-203A数码测烟望远镜201410035; 级. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; TH-150C大气综合采样器201410030、2014100302 AUW120D 十万分之一分析天平201410063; 168ug/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; G5 气相色谱仪 SPKJ/YQ002; 0.07mg/m3. 无组织废气; 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; TH-150C大气综合采样器2014100302 MH1205恒温恒流大气/颗粒物采样器201410088 V-1200可见分光光度计201410001; 0.007mg/m3. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009; 0.005mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5680多功能声级计201410036; 30-130 dB(A). 备注; G5 气相色谱仪 SPKJ/YQ002属于索谱科技（成都）有限公司,GH-60E自动烟尘烟气测试仪YQ-046-5外借于四川国测检测技术有限公司. - 5、验收执行标准 根据本项目环评报告表及环评批复文件要求，结合现行标准，本项目执行标准见表5-3。 表5-3污染物排放验收执行标准表 类别; 验收监测标准. 有组织废气; 6吨锅炉排气筒出口 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表1. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 氮氧化物; 100; /; /. 二氧化硫; 200; 烟气黑度; 1级; /; /. 烘干废气排气筒出口 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表2. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 200; /; 氮氧化物; 240; 0.77. 二氧化硫; 850; 2.6; 烟气黑度; 1级; /. 破碎排气筒出口 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 120; 3.5; /; /; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1、3类. 项目; 时段; 限值dB(A); 时段; 限值dB(A). 厂界噪声; 昼间; 65; 夜间; 55. 无组织废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2. 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）; 项目; 排放限值 （mg/m3）. 颗粒物; 1.0; 氮氧化物; 0.12; 非甲烷总烃; 4.0. 二氧化硫; 0.40; /; /; /.

# 表六  验收检测内容

1、检测内容 6.1有组织废气 本项目有组织废气监测内容见下表6-1： 表6-1项目有组织废气监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 1#6吨锅炉排气筒出口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度; 连续监测2天，每天采测3个平行样，小时均值. 2#烘干废气排气筒出口 3#烘干废气排气筒出口. 4#破碎排气筒出口; 颗粒物. 6.2无组织废气 本项目无组织废气监测内容见下表6-2： 表6-2项目无组织废气监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 1#厂界外下风向 2#厂界外下风向; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃; 监测2天，每天采样4次. 6.3噪声 本项目噪声监测内容见下表6-3： 表6-3厂界环境噪声及敏感点噪声监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次及周期. 1#厂界南侧外1m处 2#厂界西侧外1m处 3#厂界北侧外1m处 4#厂界东侧外1 m处; 厂界噪声; 监测2天，昼、夜间各1次环境等效A声级.

6.4验收检测布点图 本项目验收检测布点图见下表6-4 表6-4 验收检测布点图

# 表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

1. 验收检测期间生产工况记录： 项目验收监测期间，生产线生产正常，保证各设备正常开启运行，各项环保设施正常运行。年产生物质燃料18000吨的生产能力（按年工作300天计算）。验收监测期间生产线工况详见表7-1。 表7-1验收监测工况负荷表 检测日期; 产品名称; 设计能力（吨/天）; 实际能力（吨/天）; 工况%. 2024年8月22日; 生物质颗粒; 60; 41; 68.3. 2024年8月23日; 生物质颗粒; 60; 43; 71.7. - 2. 无组织废气验收检测结果 - 无组织废气：厂界外下风向，项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃，每天检测四次小时均值，连续检测二天，检测结果详见表7-2。 表7-2 无组织废气检测结果表 单位mg/m3 监测点位; 检测项目; 采样日期; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 5#厂界下风向; 氮氧化物; 8月22日; 0.062; 0.073; 0.080; 0.089. 8月23日; 0.068; 0.078; 0.088; 0.094. 二氧化硫; 8月22日; 0.044; 0.069; 0.083; 0.098. 8月23日; 0.036; 0.051; 0.073; 0.087. 颗粒物 μg/m3; 8月22日; 583; 578; 591; 610. 8月23日; 594; 607; 617; 598. 非甲烷总烃; 8月22日; 0.82; 0.78; 0.66; 0.62. 8月23日; 0.76; 0.85; 0.73; 0.68. 6#厂界下风向; 氮氧化物; 8月22日; 0.064; 0.078; 0.072; 0.099. 8月23日; 0.063; 0.083; 0.088; 0.101. 二氧化硫; 8月22日; 0.040; 0.065; 0.077; 0.088. 8月23日; 0.032; 0.043; 0.068; 0.079. 颗粒物 μg/m3; 8月22日; 587; 600; 603; 620. 8月23日; 615; 619; 633; 647. 非甲烷总烃; 8月22日; 0.70; 0.74; 0.66; 0.55. 0.65; 8月23日; 0.65; 0.64; 0.67; 0.69. 备注; 非甲烷总烃数据分析数据来源于索谱科技（成都）有限公司（CMA编号：242312051198）的检测报告（索谱环检字（2024）第S0823001号）。. 根据监测数据可知，无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，5#厂界下风向、6#厂界下风向二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃指标8月22-23日连续两天检测数据表明均达标。 - 3. 噪声验收检测结果 噪声：在厂界四周各设一个噪声点位，昼、夜间各检测1次，连续检测2天，检测结果详见表7-3。 表7-3 噪声检测结果表 单位：dB（A） 采样日期; 检测点位; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 8 月 22 日; 1#; 昼间; 粉碎、风机; 57.8; 52.0; 57. 夜间; 风机; 47.1; 41.2; 46. 2#; 昼间; 粉碎、风机; 56.7; 51.5; 55. 夜间; 风机; 48.2; 41.7; 47. 3#; 昼间; 粉碎、风机; 56.4; 51.3; 54. 夜间; 风机; 47.5; 41.9; 46. 4#; 昼间; 粉碎、风机; 58.0; 52.2; 57. 夜间; 风机; 46.8; 40.6; 46. 8 月 23 日; 1#; 昼间; 粉碎、风机; 58.4; 52.4; 57. 夜间; 风机; 48.8; 41.1; 48. 2#; 昼间; 粉碎、风机; 57.7; 51.9; 57. 夜间; 风机; 48.0; 40.4; 47. 3#; 昼间; 粉碎、风机; 56.9; 51.0; 56. 夜间; 风机; 47.1; 39.8; 46. 4#; 昼间; 粉碎、风机; 57.4; 52.0; 55. 夜间; 风机; 48.1; 40.6; 47. 备注：检测时，8月22日，天气晴，风速0.8m/s；8月23日，天气晴，风速0.7m/s。厂界噪声点位于厂界外1米处。. 根据监测数据可知，噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 、3类标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，4个厂界噪声点在8月22-23日连续两天检测数据表明昼夜间时段环境等效A声级均达标。 - 4. 有组织废气验收检测结果 - 有组织废气：1#6吨锅炉排气筒出口、2#烘干废气排气筒出口、3#烘干废气排气筒出口、4#破碎排气筒出口，项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度，每天检测三次，连续检测二天，检测结果详见表7-4。 表7-4 有组织废气检测结果 单位：mg/m3 监测 日期; 监测点位; 项目; 频次; 标况风量(m3/h); 含氧量 (%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (Kg/h). 实测; 折算. 8 月 22 日; 4#6吨锅炉废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 7772; 14.16; 7.2; 15.8; 0.06. 二次; 7492; 14.44; 7.4; 16.9. 三次; 7802; 14.09; 7.8; 16.9. 平均值; 7689; 14.23; 7.5; 16.5. 氮氧化物; 一次; 7772; 14.16; 22; 48; 0.18. 二次; 7492; 14.44; 22; 50. 三次; 7802; 14.09; 27; 59. 平均值; 7689; 14.23; 24; 52. 二氧化硫; 一次; 7772; 14.16; 14; 31; 0.10. 二次; 7492; 14.44; 10; 23. 三次; 7802; 14.09; 15; 33. 平均值; 7689; 14.23; 13; 29. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 1#烘干废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 4597; 17.44; 26.3; 143; 0.12. 二次; 4162; 17.69; 27.9; 163. 三次; 5165; 17.33; 25.4; 134. 平均值; 4641; 17.49; 26.5; 146. 氮氧化物; 一次; 4597; 17.44; 13; /; 0.05. 二次; 4162; 17.69; 13; /. 三次; 5165; 17.33; 9; /. 平均值; 4641; 17.49; 12; /. 二氧化硫; 一次; 4597; 17.44; 10; 54; 0.04. 二次; 4162; 17.69; 13; 76. 三次; 5165; 17.33; 6; 32. 平均值; 4641; 17.49; 10; 53. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 8 月 22 日; 2#烘干废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 5599; 17.40; 28.4; 152; 0.17. 二次; 6154; 17.76; 28.9; 172. 三次; 6082; 17.93; 28.3; 178. 平均值; 5945; 17.70; 28.5; 167. 氮氧化物; 一次; 5599; 17.40; 34; /; 0.17. 二次; 6154; 17.76; 27; /. 三次; 6082; 17.93; 26; /. 平均值; 5945; 17.70; 29; /. 二氧化硫; 一次; 5599; 17.40; 11; 59; 0.07. 二次; 6154; 17.76; 12; 71. 三次; 6082; 17.93; 10; 63. 平均值; 5945; 17.70; 11; 64. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 3#破碎排气筒出口; 颗粒物; 一次; 15713; /; 34.6; /; 0.55. 二次; 15677; /; 35.1; /. 三次; 15692; /; 35.4; /. 平均值; 15694; /; 35.0; /. 8 月 23 日; 4#6吨锅炉废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 7859; 14.35; 6.5; 14.7; 0.05. 二次; 7749; 14.70; 6.1; 14.5. 三次; 7994; 15.11; 6.8; 17.3. 平均值; 7867; 14.72; 6.5; 15.5. 氮氧化物; 一次; 7859; 14.35; 27; 61; 0.19. 二次; 7749; 14.70; 23; 55. 三次; 7994; 15.11; 24; 61. 平均值; 7867; 14.72; 25; 59. 二氧化硫; 一次; 7859; 14.35; 12; 27; 0.09. 二次; 7749; 14.70; 11; 26. 三次; 7994; 15.11; 10; 25. 平均值; 7867; 14.72; 11; 26. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 8 月 23 日; 1#烘干废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 4538; 17.48; 24.5; 134; 0.11. 二次; 4516; 17.83; 26.0; 158. 三次; 4549; 17.66; 23.8; 138. 平均值; 4534; 17.66; 24.8; 143. 氮氧化物; 一次; 4538; 17.48; 20; /; 0.08. 二次; 4516; 17.83; 17; /. 三次; 4549; 17.66; 15; /. 平均值; 4534; 17.66; 17; /. 二氧化硫; 一次; 4538; 17.48; 12; 66; 0.05. 二次; 4516; 17.83; 12; 73. 三次; 4549; 17.66; 10; 58. 平均值; 4534; 17.66; 11; 65. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 2#烘干废气排气筒出口; 颗粒物; 一次; 5609; 17.46; 26.9; 147; 0.17. 二次; 6883; 17.62; 25.8; 147. 三次; 6154; 16.86; 27.1; 126. 平均值; 6215; 17.31; 26.6; 140. 氮氧化物; 一次; 5609; 17.46; 26; /; 0.20. 二次; 6883; 17.62; 23; /. 三次; 6154; 16.86; 25; /. 平均值; 6215; 17.31; 25; /. 二氧化硫; 一次; 5609; 17.46; 14; 76; 0.08. 二次; 6883; 17.62; 11; 63. 三次; 6154; 16.86; 16; 75. 平均值; 6215; 17.31; 14; 72. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1. 8 月 23 日; 3#破碎排气筒出口; 颗粒物; 一次; 17080; /; 32.8; /; 0.57. 二次; 17009; /; 33.7; /. 三次; 16916; /; 34.4; /. 平均值; 17002; /; 33.6; /. 根据监测数据可知，有组织废气：按照《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表2 ；《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表2 二级标准；《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2、二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，1#6吨锅炉排气筒出口 、2#烘干废气排气筒出口、3#烘干废气排气筒出口、4#破碎排气筒出口各指标8月22-23日连续两天检测数据表明均达标。 - 5. 总量控制指标 根据苍溪县生态环境局出具的批复，对该项目下达了废气氮氧化物、二氧化硫总量控制指标。 综合上述检测结果计算出下列污染物实际排放总量，见表7-5。 类 别; 项 目; 总量控制（环评批复）指标; 实际排放总量; 是否符合环评批复总量控制要求. 废气; 氮氧化物; 2.845t/a; 2.04t/a; 是. 二氧化硫; 8.983t/a; 1.032t/a; 是. 表7-5 污染物总量对照表

# 表八  环保检查结果

1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。 2. 项目环保审批手续执行情况检查 2018年4月，由四川清元环保科技开发有限公司编制完成《年产生物质燃料18000吨生产线项目环境影响报告表》；2018年6月13日，苍溪县生态环境局对该项目出具环境影响报告表的审查批复（苍环审批（2018）24号）。 3. 公司环境管理机构设立及环境保护制度、档案管理 公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2022年办理了排污许可证，编号为：91510824MA669A2D9M001W。 4. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 5. 卫生防护距离内情况检查 本项目未划定卫生防护距离。 6. 风险防范措施落实情况 该项目使用的原料和生产的成品遇明火容易发生火灾。全厂的主要风险事故为火灾。厂区内设有消防栓、灭火器等消防设施，厂区内外部都有消防专用车道，并备有消防设施。 7. 环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复要求落实情况表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; - 加强大气污染防治。项目使用6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及石灰石/生石-石膏法进行脱硫处理后经1根35米高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度应达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制标准。喷烧炉烟气采取多管旋风除尘+水幕除尘+1根15米烟卤处理后达到《工业炉窑大气污染物井放标准》(GB9078-1996中表2及表4中最高允许浓度限值，车间破碎、筛分、制粒粉尘通过密闭安装集气罩+脉冲布袋除尘器等措施进行处理，其污染物排放应达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值。; 锅炉及喷烧炉燃烧废气：项目锅炉及喷烧炉所使用的燃料均为项目自制的生物质燃料，其燃烧过程中产生的燃烧烟气主要为SO2、NO2和颗粒物。项目喷烧炉新建2根15m高的锅炉排气烟囱，废气经水幕除尘+1根15m烟囱将废气引至高处后排放。项目锅炉废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。项目6t/h生物质锅炉燃烧废气通过水幕除尘系统及脱硫塔处理后经1根35m高的排气筒外排，其外排烟气污染物浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1中循环流化床火力发电锅炉的污染物排放控制要求执行。粉尘：项目主要粉尘来源于在生产过生产工艺中的破碎、造粒环节会产生一定量的粉尘，主要为木料粉尘。破碎粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒将废气引至高处后排放。项目破碎粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）标准。另外车间进行了密封，厂区设有绿化带，则该项目的粉尘对环境影响较小。有机废气：高温蒸煮环节会产生少量的挥发有机废气，以无组织形式外排，车间通风排气厂区设有绿化带，对环境影响较小。食堂油烟：项目直接依托厂区现有食堂,食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶专门的烟囱外排。汽车尾气： 项目厂区内设置有少量的停车位，来往车辆会产生一定量的汽车尾气，主要通过加强管理及厂区绿化来降低尾气排放。. 2; 严格落实水污染防治措施。项目生产过程中，无工业废水产生，应建设好雨污分离系统，做好防渗防溢流措施。生活废水经预处理池处理后进入园区污水管网。排入园区污水管网水质应达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准。; 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。. 3; 严格落实噪声污染防治措施。厂区合理布局、优选低噪声设备，采取消声、隔声和减震等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)3类声环境功能区标准限值。; 噪声的产生及治理：经现场检查，项目噪声主要来自生产线工作时相应设备发出的噪声，如：粉碎机、筛分机、风机、制粒机、包装机等。项目采取的降噪措施为：房间隔声、减震基座、墙体吸声降噪、选用低噪设备等，厂区合理布置，将高噪声远离环境敏感点处。加强营运期间对各种设备的维修保养，保持其良好的运行效果。. 4; 加强固体废弃物的管理。锅炉及喷烧炉产生的炉渣、水幕除尘系统产生的污泥、废弃树脂、废弃包装物和生活垃圾分类收集，妥善处置。; 固体废物的产生及治理：项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。锅炉及喷烧炉产生的炉渣集中收集后外售建材厂资源化利用；水幕除尘系统污泥定期清理后环卫部门统一清运；生活垃圾、餐厨垃圾收集后环卫部门统一清运；废弃包装物包装物供应厂家回收；废弃树脂每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。筛分木屑返回生产线进行破碎利用，不外排。. 8. 建设期间和生产期间环境保护检查 苍溪县生态环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9. 公众参与意见调查 验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 共发放调查表10份，回收10份，调查结果有效。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。 调查结果见下表： 表8-2 公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目在施工期对环境造成的污染情况：; 没有污染; 100 %; 轻度污染; 0; 严重污染; 0. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100 %; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目目前对环境造成的污染情况?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 没有影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度？; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议.

# 表九  验收检测结论、主要问题及建议

本次验收在本项目相关环保设施均正常稳定运行的条件下，按照苍溪县阿尔法生物燃料有限公司《年产生物质燃料18000吨生产线项目监测实施方案》验收监测实施方案，四川恒宇节能检测有限公司于2024年8月22～23日对该项目进行了现场调查和废气、噪声采样检测，验收检测和调查结论如下： 1. 无组织废气检测结论 验收监测期间，按照《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，1#厂界下风向、2#厂界下风向二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃指标8月22～23日连续两天检测数据表明均达标。 2. 有组织废气检测结论 验收监测期间，按照《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 表2 ；《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996 表2 二级标准；《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2、二级标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，1#6吨锅炉排气筒出口 、2#烘干废气排气筒出口、3#烘干废气排气筒出口、4#破碎排气筒出口各指标8月22～23日连续两天检测数据表明均达标。 3. 噪声检测结论 验收监测期间，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 、3类标准进行评价，年产生物质燃料18000吨生产线项目，4个厂界噪声点在8月22～23日连续两天检测数据表明昼夜间时段环境等效A声级均达标。 4. 废水检查结论 生活污水：生活污水主要为日常生活污水和厨房含油废水，生活污水经过厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，最终输送至石家坝污水处理进行最终处理后外排。 生产废水：生产废水中的水幕除尘过程中产生的废水，该部分废水全部循环利用，不外排；原柏木油生产油水分离过程中产生（蒸煮环节废水），其主要来源于锅炉蒸汽与物料直接接触后经蒸煮后冷却产生的废水，废水中也含有一定量的油类物质，将油水分离产生的水经收集进入设置的储水池，再和新鲜水混合到一定量以后经软化去除硬度后回用到锅炉，不外排。 5. 固体废弃物检查结论 项目产生的固废主要有喷烧炉燃烧产生的炉渣、沉淀池产生的污泥。另外，职工办公生活过程中还将会产生少量的职工生活垃圾以及厨房餐厨垃圾。 表9-1 固废产生量及处置方案一览表 序号; 固废名称; 固废性质; 处置方式. 1; 锅炉及喷烧炉产生的炉渣; 一般固废; 集中收集后外售建材厂资源化利用. 2; 水幕除尘系统污泥; 一般固废; 定期清理后环卫部门统一清运. 3; 生活垃圾、餐厨垃圾; 生活垃圾; 收集后环卫部门统一清运. 4; 废弃包装物; 一般固废; 包装物供应厂家回收. 5; 废弃树脂; 危险废物; 每次由树脂厂家在更换树脂时进行清理回收，厂内不暂存。. 6; 筛分木屑; 一般固废; 返回生产线进行破碎利用，不外排。. - 6. 总量控制指标 根据苍溪生态环境局出具的批复，对该项目下达了废气氮氧化物、二氧化硫总量控制指标。 综合上述检测结果计算出下列污染物实际排放总量，见表9-1。 表9-1 污染物总量对照表 类 别; 项 目; 总量控制（环评批复）指标; 实际排放总量; 是否符合环评批复总量控制要求. 废气; 氮氧化物; 2.845t/a; 2.04t/a; 是. 二氧化硫; 8.983t/a; 1.032t/a; 是. 7. 公众意见调查结果 验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表10份，收回公众意见调查表10份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。 8. 公司环境管理机构设立及环境保护制度、档案管理 公司设有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2022年办理了排污许可证，编号为：91510824MA669A2D9M001W。 综上所述，苍溪县阿尔法生物燃料有限公司《年产生物质燃料18000吨生产线项目》总投资1500万元，其中环保投资32.2万元，占总投资的2.15 %。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收。 建议与要求: 1. 加强环保处理设施的运行管理，定期维护，确保环保设施正常运行，确保不发生设备故障，杜绝事故排放，确保污染物长期稳定、达标排放。 2. 完善环保管理制度，提高员工环保意识。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 年产生物质燃料18000吨生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  |  |  | 苍溪县工业集中发展区紫云工业园（苍溪县钱龙林化有限公司厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | þ新建 ¨改扩建 ¨技术改造 ¨迁建 |  |  |  |  |  |  | 项目所在地经纬度 |  |  |  | E：105°57′41″；N：31°41′58″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产生物质燃料18000吨 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产生物质燃料18000吨 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 四川清元环保科技开发有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 苍溪生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 苍环审批［2018］24号 |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.05 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020.07 |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申报时间 |  |  | 2022年 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91510824MA669A2D9M001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司 |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  | 四川恒宇环境节能检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 验收检测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 32.2 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.15 % |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1500 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 32.2 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.15 % |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.8 |  | 废气治理（万元） |  | 24.8 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 1.6 |  |  | 地下水（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 300天 |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 苍溪县阿尔法生物燃料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91510824MA669A2D9M |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2024.8.22-23 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本工程“以新带老”消减量（8） |  |  | 全厂实际排放量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.032 |  | 8.983 |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  | 2.845 |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：苍溪县阿尔法生物燃料有限公司                填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升