广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目

竣工环境保护验收意见

2024年10月13日，广元市福泰农牧有限公司依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在广元市福泰农牧有限公司会议室主持召开了生猪养殖场建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位广元市福泰农牧有限公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

为了稳定生猪市场供应，满足消费需求以及增加农民收入，扶持贫困村农民尽快脱贫致富，实现贫困村农民持续增收，广元市山草农牧有限公司在利州区龙潭乡曙光村五组实施“新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目”建设项目。项目目前取得广元市工商行政管理局的“企业名称预先核准通知书（川工商元字）名称预核内（2012）第000303号”；项目选址已由广元市利州区畜牧食品局出具了关于项目选址的函（广利牧食函(2012)67号），均同意选址在龙潭乡曙光村五组实施本项目。本项目的建设对利州区生猪产业的发展，走规模化、标准化、效益化的路子，壮大集体经济以及带动附近百姓致富有积极的意义。

建设内容：该项目总占地面积40亩，建设标准化圈舍11000 m2，配套用房5590 m2，建三级化粪池1000 m2。年存栏育肥猪2200头，种猪500头，年出栏生猪6000多头。项目总投资1500万元，环保投资18.9万元，占比1.2 %。

- 因原建设单位广元市山草农牧有限公司由于资金等问题，与施工方失去联系，后多方与其联系均无果。施工方未收到工程款，由施工方经营该养殖场，经营单位为广元市福泰农牧有限公司。

- 2. 建设过程及环保审批情况

- 项目于2012年12月开始动工建设，2013年3月建设完成，2013年4月进行设备调试和试生产，具备环保竣工验收条件。

- 本项目由四川清元环保科技开发有限公司于2012年8月编制完成了《新建广元市山草农牧有限公司生猪养殖场建设项目建设项目环境影响报告表》，并报广元市利州生态环境局批复同意该项目的建设（广元市利州生态环境局，广利环办函 [2012] 58号，2023年2月2日）。

- 3. 投资情况

- 项目总投资1500万元，环保投资18.9万元，占比1.2 %。

- 4. 验收范围

- 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 环评及其审批决定要求 |  | 实际建设情况 | 变动情况及变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 新建 | 与环评一致，无变动 |
| 地点 | 广元市利州区龙潭乡曙光村5组 | 广元市利州区龙潭乡曙光村5组 | 与环评一致，无变动 |
| 规模 | 年存栏种猪500头、育肥猪2200多头，年出栏生猪6000多头 | 年存栏种猪500头、育肥猪2200多头，年出栏生猪6000多头 | 与环评一致，无变动 |
| 生产工艺 | - 本项目以生猪养殖为主，不进行肉类加工。 - 本项目种猪、母猪和首批仔猪均从市场外购。 生产线为工厂化生产工艺流程，仔猪出生后不逆向返回，防止交叉感染。繁育、养殖工艺流程以周为生产节律，进行猪群管理和周转，按配种、妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥五个阶段饲养，形成自繁自养的生产经营模式。 | - 本项目以生猪养殖为主，不进行肉类加工。 - 本项目种猪、母猪和首批仔猪均从市场外购。 生产线为工厂化生产工艺流程，仔猪出生后不逆向返回，防止交叉感染。繁育、养殖工艺流程以周为生产节律，进行猪群管理和周转，按配种、妊娠、分娩哺乳、仔猪保育和生长育肥五个阶段饲养，形成自繁自养的生产经营模式。 | 与环评一致，无变动 |
| 环保工程 | 废气：由于散发的恶臭源多，且是以无组织形式排放。项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥；雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量；粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社；厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭；工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播；设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户；科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。 废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置；生活污水经化粪池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置。 噪声：主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，利用圈舍、围墙等隔档，噪声对周围影响较小；运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。 固废：主要为猪粪、沼渣、病死猪只、生活垃圾，猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只采用焚烧、填埋，设置专门的预处理池；生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置。 | 废气：由于散发的恶臭源多，且是以无组织形式排放。项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥；雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量；粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社；厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭；工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播；设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户；科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。 废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置；生活污水经化粪池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置。 噪声：主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，利用圈舍、围墙等隔档，噪声对周围影响较小；运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。 固废：主要为猪粪、沼渣、病死猪只、生活垃圾，猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只采用焚烧、填埋，设置专门的预处理池；生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置。 | 与环评一致，无变动 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

1. 废气的排放及治理

厂内散发的恶臭源多，主要为硫化氢、氨、臭气等，且是以无组织形式排放。发酵池产生发酵沼气。

项目通过干清粪工艺，每天多次清理和冲洗猪舍，消毒，干燥；

雨污分流，污水排沟采用矩形、砖混结构，管路封闭；保持污水系统通畅，减少恶臭气体产生量；

粪、渣有专门堆放场地，每天及时清运至广元市麒程种植专业合作社；

厂区空地合理布局和设置绿化，种植蔬菜、瓜果等降低厂内恶臭；

工作人员加强个人劳动卫生，重视杀虫灭蝇，防治疾病传播；

设置卫生防护距离，以恶臭产生源为中心设立200 m卫生防护距离，周围以农田、耕地为主，少量分布散居农户；

科学配置饲料，合理使用饲料添加剂，提高饲料利用率，减少动物废气产生量。发酵沼气收集于沼气罐中，用于职工生活用气。富余沼气通过放空燃烧处理，产生的二氧化碳和水对环境无害。

2. 废水的排放及治理

生活污水：生活污水经经格栅过滤进入四级沉淀池处理后交广元市麒程种植专业合作社外运处置，用作旱地农作物灌溉。

生产废水：猪尿液及圈舍冲洗废水经格栅过滤进入四级沉淀池处理后，由广元市麒程种植专业合作社外运处置，用作旱地农作物灌溉。

3. 噪声的产生及治理

主要为圈舍通风设施、水泵，运输车辆噪声，以及间歇性猪叫，合理安排喂食时间、注意猪只管理，并利用圈舍、围墙等隔挡，噪声对周围影响较小；

运输车辆低速行驶，禁止鸣笛，合理安排运输时间，防止噪声扰民。

4、固体废物的产生及治理

主要为猪粪、沼渣、病死猪只与分娩废物、废兽药疫苗、废包装材料、生活垃圾、废弃垫料发酵床。

猪粪每天清运至堆放场，猪粪、沼渣等定期由广元市麒程种植专业合作社清运处置；

病死猪只与分娩废物，设置专门的安全填埋井处置，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；

废兽药、废疫苗等由兽药公司回收处置，厂区不存放；

生活垃圾定期清运至环卫部门统一处置；

废弃发酵床垫料主要用于曙光村农田施肥，富余部分外售处置。

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

无组织废气硫化氢排放浓度为：0.014 mg/m3-0.023 mg/m3，氨排放浓度为：0.78mg/m3-0.93 mg/m3、臭气浓度排放值为： ＜10（无量纲） 。分别按照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表1 二级（新扩改建）标准进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目厂界下风向2个点硫化氢、氨、臭气浓度等指标于8月15日-8月16日连续两天检测结果均达标。

- 2. 噪声检测结果

厂界昼间、夜间噪声等效声级分别为为：50 dB（A)-53 dB（A）、44 dB（A)-46 dB（A），敏感点昼间、夜间噪声等效声级分别为为：50 dB（A)-50 dB（A）、43 dB（A)-44 dB（A）分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1 二级标准进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目4个厂界噪声点位、1个敏感点噪声点位于8月15日-8月16日两天检测结果数据表明昼间、夜间等效声级均达标。

- 3. 废水检测结论

本项目废水检测结果为pH：7.2-7.5（无量纲）、COD：152-176 mg/L、BOD5：47.1-71.5 mg/L、SS：30-45 mg/L、阴离子表面活性剂：0.41-0.44 mg/L、氯化物：68-86 mg/L、全盐量：201-257 mg/L、粪大肠菌群数：2.26×104-3.65×104 MPN/L，按照《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中旱地作物进行评价，广元市福泰农牧有限公司生猪养殖场建设项目1个废水检测点位于8月15日-8月16日两天检测结果数据表明所测废水指标均达标。

- 4. 固体废弃物检查结论

生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；粪渣、沼渣等定期交由广元市麒程种植专业合作社清运处置；病死猪只、分娩废物进行安全井填埋处置；发酵床等就近用作农肥，富余部分外售；废兽药与废疫苗等由兽药公司回收处置，厂区不储存。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期间产生的扬尘、噪声、废水、废弃料等污染物均会对环境造成临时影响，并对植被造成破坏，通过调整施工时间，按照环评及批复要求采取有效、可靠的污染防治措施后，减小了对周围环境的影响。建设结束后，厂区通过绿化种植，厂区周围