G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段新建拌合站、碎石场和湿喷站项目

竣工环境保护验收意见

2025年6月23日，四川省交通建设集团有限责任公司依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段项目经理部会议室主持召开了G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段新建拌合站、碎石场和湿喷站项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位四川省交通建设集团有限责任公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

- 1. 建设地点、规模、主要建设内容

- 项目位于四川省广元市旺苍县天星镇，占地面积26640m2，工程投资1200万元，环保投资280万元，占比23.3 %。劳动定员：2#拌合站38人、窝窝山湿喷站27人、天星隧道湿喷站27人、碎石场30人，共计122人。生产制度：年工作天数330天，12小时/天，夜间不生产。项目仅为配套G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段的建设，最终产品仅服务于汉广高速公路，服务年限约为4年，不用于其他商业外售，主要建设内容为2#拌合站（106度13分5.458秒，32度29分29.047秒）；窝窝山隧道湿喷站站（106度13分0.389秒，32度29分26.725秒）；天星隧道湿喷站（106度13分22.328秒，32度29分34.209秒）；碎石场（106度13分12.399秒，32度29分31.866秒）以及配套的项目民工驻地等。本项目为G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段临时拌合站、湿喷站以及碎石厂建设项目，属于临时工程，在G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程实施完成后将进行拆除，并立即恢复临时用地原状。

- 2. 建设过程及环保审批情况

- 项目于2024年10月开始动工建设，2025年4月建设完成。本项目由四川中邑勘测设计集团有限公司于2024年9月月编制完成了《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段新建拌合站、碎石场和湿喷站项目环境影响报告表》，并报广元市旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（广元市旺苍生态环境局，旺环审批［2024］12号，2024年10月15日）。

- 3. 投资情况

- 项目总投资1200万元，环保投资280万元，占比23.3%。

- 4. 验收范围

- 项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表

| 环评及其审批决定要求 |  |  |  | 实际建设情况 | 变动情况及变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 |  |  | 新建 | 新建 | 与环评一致，无变动 |
| 地点 |  |  | 广元市旺苍县天星镇 | 广元市旺苍县天星镇 | 与环评一致，无变动 |
| 规模 |  |  | 2#拌合站（混凝土）20万m3/a 窝窝山湿喷站（混凝土）6万m3/a 天星隧道湿喷站（混凝土）6万m3/a 碎石场（石料）15万m3/a | 2#拌合站（混凝土）20万m3/a 窝窝山湿喷站（混凝土）6万m3/a 天星隧道湿喷站（混凝土）6万m3/a 碎石场（石料）15万m3/a | 与环评一致，无变动 |
| 生产工艺 |  | 2#拌合站、 窝窝山湿喷站、 天星隧道湿喷站 | 商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 | 商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。 | 与环评一致，无变动 |
|  | 碎石场 |  | 大块石料经料仓送入洗砂机先进行清洗然后由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由胶带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎；细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由装载机送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由回料带进入高细破进行再次破碎，形成闭路多次循环，成品碎石根据生产的要求也会进行清洗。成品粒度按照项目经理部试验室要求进行组合和分级。 | 大块石料经料仓送入洗砂机先进行清洗然后由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由胶带输送机送到反击式破碎机进行进一步破碎；细碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由装载机送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由回料带进入高细破进行再次破碎，形成闭路多次循环，成品碎石根据生产的要求也会进行清洗。成品粒度按照项目经理部试验室要求进行组合和分级。 | 与环评一致，无变动 |
| 环保工程 |  | 2#拌合站 | 废水：生活污水经预处理池处理后由第三方公司拉运处置，不外排。生产废水处理设施，位于搅拌楼北侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，2#拌合站生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）。场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为15m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池） 废气：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共10套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器（每个搅拌机分别位于1个封闭搅拌楼内，共2套）；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；转运砂石粉尘：洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘；运输汽车尾气：地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗。 噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制 一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：在场地内北侧设置1处危废暂存间（5m2），危废间地面采取重点防渗措施，满足渗透系数≤10-10cm/s。危险废物分类收集后暂存至危废间，定期交由有资质单位处理 | 废水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。生产废水处理设施，位于搅拌楼北侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，2#拌合站生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）。场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为15m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池） 废气：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共5套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器（每个搅拌机分别位于1个封闭搅拌楼内，共2套）；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；转运砂石粉尘：洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘；运输汽车尾气：地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗。 噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制 一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：在场地内北侧设置1处危废暂存间（5m2），危废间地面采取重点防渗措施，满足渗透系数≤10-10cm/s。危险废物分类收集后暂存至危废间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理 | 实际建设水泥以及粉煤灰料罐共5个，故除尘器为5套。 |
| 环保工程 环保工程 |  | 天星隧道湿喷站 | 生活污水：湿喷站依托天星隧道人工驻地，经预处理池处理后由第三方公司拉运处置，不外排。生产废水：设置生产废水处理设施，位于搅拌楼南侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为5m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池）；粉料卸料储存粉尘：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共3套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：厂区西侧新建一面积5m2危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等 | 生活污水：湿喷站依托天星隧道人工驻地，经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。生产废水：设置生产废水处理设施，位于搅拌楼南侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为5m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池）；粉料卸料储存粉尘：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共3套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：厂区西侧新建一面积5m2危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等，定期交四川迪宝环保科技有限公司处理 | 与环评一致，无变动 |
|  |  | 窝窝山湿喷站 | 生活污水：湿喷站依托天星隧道人工驻地，经预处理池处理后由第三方公司拉运处置，不外排。生产废水：设置生产废水处理设施，位于搅拌楼南侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为5m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池）；粉料卸料储存粉尘：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共3套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：依托2#拌合站的泥饼暂存间，暂存湿喷站产生的泥饼；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：依托2#拌合站的危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等 | 生活污水：湿喷站依托天星隧道人工驻地，经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。生产废水：设置生产废水处理设施，位于搅拌楼南侧，主要建设砂石分离机、压滤机、废水处理池，生产废水经厂区内导流沟流入一级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机处理），简单沉淀后流入污水搅拌池，经搅拌机搅拌均匀后由污水泵泵入压滤机压滤，出水排入沉淀池中再次沉淀，沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排（整体工艺为砂石分离→初级沉淀→污水搅拌→压滤→清水）初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为5m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况下，兼作事故应急池）；粉料卸料储存粉尘：每个筒仓顶自带一套脉冲布袋除尘器（共3套，除尘效率99%）处理后排放；搅拌粉尘：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩；砂石料装卸、储存粉尘：料仓设置彩钢顶棚+三面围护+洒水喷淋装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；砂石料进料粉尘：洒水降尘，运输皮带密闭；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：依托2#拌合站的危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等，定期交四川迪宝环保科技有限公司处理 | 与环评一致，无变动 |
| 环保工程 |  | 碎石场 | 生活污水：生活污水经预处理池处理后由第三方公司拉运处置，不外排。生产废水：碎石加工场产生的污水主要为洗砂废水、设备清洗用水、运输车辆轮胎车身清洗用水以及地面冲洗用水，因此污水处理设施采用三级沉淀池；场内产生的污水经排水系统汇至1号污水池，由1号污水池过滤油污和沉淀大粒径碎石后流入2号沉淀池，由2号沉淀池再经过沉淀细粒径碎石的水流入3号净化池，最后用于喷雾降尘，机械、地面的冲洗，不外排。初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为15m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况。车辆动力起尘：洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘；破碎筛分粉尘：集气罩收集至布袋除尘器处理；物料装卸扬尘：原料堆放区全密闭+地面硬化+喷雾除尘装置+进出口设置软帘；传送带输送扬尘：密闭车间+喷雾除尘装置；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：废料重新回用于生产，无固废产生；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：依托2#拌合站的危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等 | 生活污水处理系统：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。生产废水：碎石加工场产生的污水主要为洗砂废水、设备清洗用水、运输车辆轮胎车身清洗用水以及地面冲洗用水，因此污水处理设施采用三级沉淀池；场内产生的污水经排水系统汇至1号污水池，由1号污水池过滤油污和沉淀大粒径碎石后流入2号沉淀池，由2号沉淀池再经过沉淀细粒径碎石的水流入3号净化池，最后用于喷雾降尘，机械、地面的冲洗，不外排。初期雨水：场地三面设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为15m3），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排（本项目初期雨水收集池在突发环境事件情况。车辆动力起尘：洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘；破碎筛分粉尘：集气罩收集至布袋除尘器处理；物料装卸扬尘：原料堆放区全密闭+地面硬化+喷雾除尘装置+进出口设置软帘；传送带输送扬尘：密闭车间+喷雾除尘装置；噪声治理：合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；一般固废：废料重新回用于生产，无固废产生；生活垃圾：设置生活垃圾收集桶；危险废物：依托2#拌合站的危废暂存间，暂存湿喷站产生的废手套、废抹布等，定期交四川迪宝环保科技有限公司处理 | 与环评一致，无变动 |

环评阶段要求建设水泥以及粉煤灰料罐共10个，除尘器10套，实际验收阶段2#拌合站实际建设水泥以及粉煤灰料罐共5个，除尘器5套。对环境影响更少。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

- （1）2#拌合站

- 1、废气的排放及治理

本项目产生的废气主要包括车辆运输的动力起尘、砂石骨料堆场及装卸扬尘、给料机及输送带传送工序产生的粉尘、粉料筒仓粉尘，搅拌机粉尘、车辆及发电机尾气。

项目车辆动力起尘采取洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘等处置措施；砂石骨料堆场及装卸扬尘采取砂石骨料场设置三面围挡及加盖顶棚，降低卸料高度，并定期进行洒水降尘等处置措施；给料机及输送带采取设置喷雾，封闭式输送带输送，洒水抑尘等处置措施；粉料筒仓产生的粉尘采取DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；搅拌机产生的搅拌粉尘采取封闭搅拌楼+DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；车辆以及发电机的尾气采取加强通风、选用优质燃油的处置措施。

2. 废水的排放及治理

生活污水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。

生产废水：生产废水经厂区污水处理系统+砂石分离机+板框压滤机收集处理后回用作为搅拌用水回用于生产，不外排。

3. 噪声的产生及治理

主要噪声源为水泵、搅拌机、板框压滤机、砂石分离机、皮带输送机等；项目采取合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、试验室混凝土弃块、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场；

砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；

除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；

地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；

试验室混凝土弃块检测后将混凝土弃块交由环卫部门清运处置；

生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。

- （2）窝窝山湿喷站

- 1、废气的排放及治理

本项目产生的废气主要包括车辆运输的动力起尘、砂石骨料堆场及装卸扬尘、给料机及输送带传送工序产生的粉尘、粉料筒仓粉尘，搅拌机粉尘、车辆及发电机尾气。

项目车辆动力起尘采取洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘等处置措施；砂石骨料堆场及装卸扬尘采取砂石骨料场设置三面围挡及加盖顶棚，降低卸料高度，并定期进行洒水降尘等处置措施；给料机及输送带采取设置喷雾，封闭式输送带输送，洒水抑尘等处置措施；水泥筒仓产生的粉尘采取DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；搅拌机产生的搅拌粉尘采取封闭搅拌楼+DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；车辆以及发电机的尾气采取加强通风、选用优质燃油的处置措施。

2. 废水的排放及治理

生活污水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。

生产废水：生产废水经厂区污水处理系统+砂石分离机+板框压滤机收集处理后回用作为搅拌用水回用于生产，不外排。

3. 噪声的产生及治理

主要噪声源为水泵、搅拌机、板框压滤机、砂石分离机、皮带输送机等；项目采取合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、试验室混凝土弃块、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场；

砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；

除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；

地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；

试验室混凝土弃块检测后将混凝土弃块交由环卫部门清运处置；

生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。

- （3）天星隧道湿喷站

- 1、废气的排放及治理

本项目产生的废气主要包括车辆运输的动力起尘、砂石骨料堆场及装卸扬尘、给料机及输送带传送工序产生的粉尘、粉料筒仓粉尘，搅拌机粉尘、车辆及发电机尾气。

项目车辆动力起尘采取洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘等处置措施；砂石骨料堆场及装卸扬尘采取砂石骨料场设置三面围挡及加盖顶棚，降低卸料高度，并定期进行洒水降尘等处置措施；给料机及输送带采取设置喷雾，封闭式输送带输送，洒水抑尘等处置措施；水泥筒仓产生的粉尘采取DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；搅拌机产生的搅拌粉尘采取封闭搅拌楼+DMC-24型脉冲反吹布袋除尘器处理后无组织排放；车辆以及发电机的尾气采取加强通风、选用优质燃油的处置措施。

2. 废水的排放及治理

生活污水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。

生产废水：生产废水经厂区污水处理系统+砂石分离机+板框压滤机收集处理后回用作为搅拌用水回用于生产，不外排。

3. 噪声的产生及治理

主要噪声源为水泵、搅拌机、板框压滤机、砂石分离机、皮带输送机等；项目采取合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、试验室混凝土弃块、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场；

砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；

除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；

地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；

试验室混凝土弃块检测后将混凝土弃块交由环卫部门清运处置；

生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。

- （4）碎石场

- 1、废气的排放及治理

本项目营运期大气污染物主要为破碎筛分粉尘、物料装卸扬尘、传送带输送扬尘、运输车辆动力起尘、车辆及发电机尾气。

项目车辆动力起尘采取洗车设施+运输车辆篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘等处置措施；破碎筛分粉尘经集气罩收集至布袋除尘器处理后无组织排放，破碎机等破碎设备上方设置喷雾装置；物料装卸扬尘采取原料堆放区全密闭，地面硬化+喷雾除尘装置+进出口设置软帘等处置措施；传送带输送扬尘采取密闭车间内进行，传送带端头设置喷雾的措施间断喷雾等处置措施；车辆以及发电机的尾气采取加强通风、选用优质燃油的处置措施。

2. 废水的排放及治理

生活污水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。

生产废水：碎石加工场生产废水主要为洗砂废水、设备清洗废水、运输车辆轮胎车身清洗用水以及地面冲洗用水，因此污水处理设施采用三级沉淀池；场内产生的污水经厂区三级沉淀池收集处理后回用于生产，不外排。

3. 噪声的产生及治理

主要噪声源为装载机、鄂破机、给料机、重锤破、振动筛和输送带等；项目采取合理布局，隔声，密闭厂房，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场；

砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；

除尘系统收尘灰：布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产；

地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；

生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。

四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果

2#拌合站无组织废气颗粒物排放浓度为：0.226 mg/m3-0.280mg/m3 。按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段2#拌合站厂界下风向3个点颗粒物等指标于5月12日-5月13日连续两天检测结果均达标。

天星隧道湿喷站无组织废气颗粒物排放浓度为：0.202 mg/m3-0.256mg/m3 。按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道湿喷站厂界下风向3个点颗粒物等指标于5月17日-5月18日连续两天检测结果均达标。

窝窝山隧道湿喷站无组织废气颗粒物排放浓度为：0.235 mg/m3-0.283mg/m3 。按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段窝窝山隧道湿喷站厂界下风向3个点颗粒物等指标于5月14日-5月15日连续两天检测结果均达标。

碎石场无组织废气颗粒物排放浓度为：0.641 mg/m3-0.709mg/m3 。按照《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段碎石场厂界下风向3个点颗粒物等指标于5月21日-5月22日连续两天检测结果均达标。

- 2. 噪声检测结果

2#拌合站厂界昼间噪声等效声级为：56 dB（A)-59 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段2#拌合站4个厂界噪声点位于5月12日-5月13日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。

天星隧道湿喷站厂界昼间噪声等效声级为：55 dB（A)-58 dB（A），敏感点昼间等效声级为：53 dB（A)-54 dB（A），分别按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1 二级标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道湿喷站4个厂界噪声点位、1个敏感点噪声点位于5月17日-5月18日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。

窝窝山隧道湿喷站厂界昼间噪声等效声级为：55 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段窝窝山隧道湿喷站4个厂界噪声点位于5月14日-5月15日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。

碎石场厂界昼间噪声等效声级为：56 dB（A)-58 dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1 二类标准进行评价，四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段碎石场4个厂界噪声点位于5月21日-5月22日两天检测结果数据表明昼间等效声级均达标。

- 3. 废水检查结论

生活污水：生活污水经预处理池处理后由四川为民通环保工程有限公司处置，不外排。

2#拌合站、天星隧道湿喷站、窝窝山隧道湿喷站生产废水：生产废水经厂区污水处理系统+砂石分离机+板框压滤机收集处理后回用作为搅拌用水回用于生产，不外排。

碎石场生产废水：碎石加工场生产废水主要为洗砂废水、设备清洗废水、运输车辆轮胎车身清洗用水以及地面冲洗用水，因此污水处理设施采用三级沉淀池；场内产生的污水经厂区三级沉淀池收集处理后回用于生产，不外排。

- 4. 固体废弃物检查结论

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场；砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；

试验室混凝土弃块检测后将混凝土弃块交由环卫部门清运处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期间产生的扬尘、噪声、废水、废弃料等污染物均会对环境造成临时影响，并对植被造成破坏，通过调整施工时间，按照环评及批复要求采取有效、可靠的污染防治措施后，减小了对周围环境的影响。建设结束后，厂区通过绿化种植，厂区周围设置围墙，降低运营期噪声对周围环境的影响。